Pittys Physikaufgaben - Elektrizitätslehre
zurück zur Startseite

| ##### Gleichstrom - Stromkreise - Ohm’sches Gesetz - Widerstandsgesetz - Zusammengesetzte Widerstände - Arbeit und Leistung ##### Elektrisches Feld - Ladungen - Kondensatoren - Millikanversuch - Ladungen im elektrischen Feld ##### Magnetisches Feld - Spulen - magnetisches Feld - Lorentzkraft - Hall-Effekt ##### Induktionsvorgänge - Induktionsvorgänge - Trafo | ##### Leitungsvorgänge - Metalle - Flüssigkeiten - Gase - Vakuum - Halbleiter ##### Schwingungen und Wellen - Schwingkreis - Hertzsche Wellen ##### Wechselstrom - Widerstände im Wechselstromkreis - Leistung und Leistungsfaktor ##### Weiteres - Ladungen im elektrischen und magnetischen Feld - komplexe Aufgaben |
| --- | --- |

Nummer der letzten Aufgabe: 582

### Gleichstrom

| #### Stromkreise | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |

| 75. Bei welcher Schalterstellung (oben, unten) der drei Umschalter wird folgendes erreicht a) nur Lampe L1 leuchtet b) nur Lampe L2 leuchtet c) nur Lampe L3 leuchtet d) Lampe L1 und Lampe L3 leuchten  |  |
| --- | --- |

76. Zeichne eine Schaltung

- in der eine Glühlampe an einer Spannungsquelle angeschlossen ist,

- der Strom durch die Glühlampe gemessen wird und

- die Spannung an der Glühlampe gemessen wird.



141. Wie groß ist die Gesamtspannung, wenn zwei Batterien von je 1,5V hintereinander, gegeneinander und parallel geschaltet werden?


142.

| In einem Kassettenrecorder werden sechs Batterien zu je 1,5V eingelegt. Drei davon werden in Reihe zu drei anderen parallel geschaltet. Wie groß ist die Gesamtspannung und warum wählt man diese Schaltungskombination?  |  |
| --- | --- |

145. Eine Autobatterie mit einer Quellenspannung von 13,2 V habe einen Innenwiderstand von 0,03 Ohm. Beim Anlassen fließt ein Strom von 240 A. Wie hoch ist dann die Klemmspannung?


146. Vier Monozellen mit einem Innenwiderstand von je 0,4 Ohm und einer Quellenspannung von 1,5 V werden einmal parallel und dann in Reihe geschaltet. Berechnen Sie jeweils den Strom bei einem Außenwiderstand von 10 Ohm sowie die beiden Kurzschlussströme.


147. Welchen Kurzschlussstrom muss man bei einer 12-V-Autobatterie mit einem Innenwiderstand von 0,01 Ohm erwarten?


| 164. Von drei Stellen aus soll eine Korridorlampe ein- und ausgeschaltet werden können. Man benötigt dazu zwei Wechselschalter und einen Kreuzschalter. a) Beschreibe die Funktionsweise des Kreuzschalters. b) Fertige eine Schaltskizze für diese Flurbeleuchtung an.  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 169. In der nebenstehenden Schaltung sind zwei gleiche Lampen eingebaut. Der Strommesser I2 zeigt einen Strom von 250 mA an. Welchen Strom kann man an den anderen beiden Strommessern ablesen?  |  |  |  |
| 170. Welche Spannung zeigt der Spannungsmesser mit dem Fragezeichen an?  |  |  |  |

| 174. Es sind 7 gleiche Glühlampen entsprechend der Schaltung an einer variablen Spannung angeschlossen. Diese wird so hoch eingestellt, dass mindestens eine Lampe schön hell leuchtet, aber nicht in die Gefahr des Durchbrennens kommt. Vergleiche die Helligkeiten der Lampen A und B. a) A ist heller als B. b) A und B sind gleich hell. c) A ins dunkler als B. |  |
| --- | --- |

225. Zeichne die Schaltpläne und überprüfe sie.

| 1. Reihenschaltung mit 2 Glühlampen und einem Schalter. | 2. Parallelschaltung mit 2 Glühlampen und einem Schalter. Der Schalter soll beide Lampen gleichzeitig ein- und ausschalten. |
| --- | --- |
| 3. Parallelschaltung mit 2 Glühlampen und einem Schalter. Der Schalter soll nur eine Glühlampe ein- und ausschalten. | 4. Parallelschaltung mit 2 Glühlampen und zwei Schaltern. Ein Schalter soll eine Glühlampe ein- und ausschalten. Der zweite Schalter soll beide Lampen schalten. |
| 5. Schaltung mit 2 Glühlampen. Ein Wechselschalter soll eine Lampe ein- und die andere ausschalten. | 6. UND-Schaltung mit einer Glühlampe und zwei Schaltern: Die Glühlampe soll leuchten, wenn der eine UND der andere Schalter geschlossen sind. |
| 7. ODER-Schaltung mit einer Glühlampe und zwei Schaltern: Die Glühlampe soll leuchten, wenn der eine ODER der andere Schalter geschlossen ist. | 8. Flurbeleuchtung: Eine Schaltung mit einer Glühlampe und zwei Wechselschaltern. Die Lampe soll von jedem Wechselschalter ein- und ausgeschaltet werden. |

283. Welche Eigenschaft muss ein gutes (teures) Strommessgerät haben?

a) Einen möglichst kleinen Innenwiderstand.

b) Einen möglichst großen Innenwiderstand.

c) Einen Innenwiderstand, der genau so groß ist wie der Innenwiderstand der Spannungsquelle.



288.

| Warum leuchtet die Glühwendel in der Glühlampe, nicht aber die geraden Zuleitungen rechts und links zur Glühwendel? a) Die Glühwendel besteht aus einem anderen Material. b) Die Glühwendel ist ein sehr dünner Draht. c) Durch die Windungen heizen sich die benachbarten Windungen gegenseitig auf. d) In der Glühwendel ist der Strom größer. |  |
| --- | --- |

329.

In der Schaltung sind alle Schalter offen, alle Lampen haben die gleichen Eigenschaften. Es werden einzelne Schalter geschlossen. Nenne die Lampen, die aufleuchten. Vergleiche die Anzeigen der Strommesser. a) Schalter 1 wird geschlossen. b) Schalter 1 und 2 werden geschlossen. c) Schalter 1 und 3 werden geschlossen d) Schalter 1, 2 und 3 werden geschlossen. e) Schalter 1 und 4 werden geschlossen.

330.

Bei welchen Schaltungen leuchten die beiden Glühlampen?

331.

Ergänze in den beiden Schaltungen die Schaltzeichen für die Messgeräte und schreibe die Werte ran, die sie anzeigen.

346.

Elektromeister Kurt Kurzschluss will in seiner Werkstatt gleichzeitig eine Bohrmaschine, eine Heizplatte und eine Glühlampe betreiben. Den Stromkreis will er vor Überlastung mit einer Sicherung schützen. Diese unterbricht bei zu großen Stromstärken den Stromkreis und soll die Geräte von der Spannungsquelle trennen. Dazu hat er sich folgende Schaltpläne überlegt:

a) Entscheide, welcher Schaltplan am besten geeignet bzw. welche ungeeignet sind! Begründe deine Entscheidungen!

b) Entwirf eine verbesserte Schaltung mit zwei Schaltern, die folgende Kriterien erfüllt:

- Die Lampe kann einzeln eingeschaltet werden.

- Heizplatte und Bohrmaschine werden gleichzeitig mit einem Schalter eingeschalten.

- Heizplatte und Bohrmaschine können nur eingeschalten werden, wenn die Lampe schon vorher eingeschaltet wurde.

(Quelle: Sächsische Physikolympiade 2008)

| 347. Glühberta Strom hat einen interessanten Stromkreis aufgebaut, aber leider etwas die Übersicht verloren. Mit deinen Kenntnissen über elektrische Schaltungen kannst du ihr sicherlich helfen. Löse die folgenden Aufgaben! a) Zeichne in die vorgegebene Anordnung der Lampen (Abbildung 2) die Verbindungsleiter gemäß der gegebenen Schaltung (Abbildung 1) ohne die Schalter ein und bezeichne die Lampen mit L1 bis L6! b) Welche Schalter müssen geschlossen sein, damit alle Lampen leuchten? c) Welche Schalter müssen nun wenigstens geöffnet werden, damit alle Lampen nicht mehr leuchten? d) Welche Auswirkungen haben die folgenden Ereignisse im Stromkreis, in dem alle Lampen leuchten? Begründe deine Aussagen! Schalter S7 wird geschlossen; Lampe L3 fällt wegen eines technischen Defekts aus. (Quelle: Sächsische Physikolympiade 2008) |  |
| --- | --- |
| Abbildung 1 | Abbildung 2 |

459. a) Was versteht man unter der Kennlinie eines elektrischen Bauteils?

b) Zeichen Sie eine Schaltung, mit der man eine Kennlinie aufnehmen kann.

c) Skizzieren Sie die Kennlinien von Glühlampe, ohmschen Widerstand und Diode.

508. Ergänze in den Schaltplänen die fehlenden Strom- und Spannungswerte.

509.

Ein Gleichstrom-Messgerät mit dem Vollausschlag 10µA und einem Innenwiderstand von soll als Voltmeter und als Amperemeter verwendet werden.

Skizzieren Sie eine geeignete Schaltung für

- ein Voltmeter mit einem Vollausschlag von 10 V

- ein Amperemeter mit einem Vollausschlag von 50 mA.

Berechnen Sie für beide Fälle den Wert des erforderlichen Zusatzwiderstandes.

| 520. a) Eine Ampel darf für einen sicheren Betrieb nur bestimmte Farbkombinationen zulassen: Rot, Gelb, Grün als Einzellicht und Rot und Gelb zusammen. Bau die folgende Schaltung auf und beurteile ihre Sicherheit. Sicher ist sie dann, wenn nur die vier Lichtsignale möglich sind. |  |
| --- | --- |
| b) Eine zweite Möglichkeit der Ampelschaltung verwendet zwei Wechselschalter. Bau die Schaltung auf und beurteile wieder ihre Sicherheit. |  |

| 547. Drei gleiche Lampen sind wie in der Abbildung geschaltet. Die Spannung an der Spannungsquelle entspricht der Spannung, bei der eine Lampe ordentlich hell leuchten würde (Normalspannung). Jeder der drei Lampen kann je nach Schalterstellung aus sein, dunkel leuchten (Spannung unterhalb der Normalspannung) oder hell leuchten (Normalspannung). Kreuze in der Tabelle die entsprechenden Lampenhelligkeiten an. |  |
| --- | --- |

| Schalterstellung | L1 |  |  | L2 |  |  | L3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aus | dunkel | hell | aus | dunkel | hell | aus | dunkel | hell |
| S1 auf, S2 auf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 zu, S2 auf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 zu, S2 zu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 auf, S2 zu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 554. In der Schaltung aus Spannungsquelle, Schalter und Lampen sollen Schalter geschlossen werden, so dass die entsprechenden Lampen leuchten. Fülle die Tabelle aus. |  |
| --- | --- |
| Es sollen leuchten | Geschlossene Schalter |
| nur die Lampe 1 |  |
| nur die Lampe 2 |  |
| nur die Lampe 3 |  |
| nur die Lampe 4 |  |
| nur die Lampen 1 und 2 |  |
| nur die Lampen 2 und 3 |  |
| alle Lampen |  |

Was passiert, wenn man die Schalter 2, 5 und 6 schließt.

| #### Ohmsches Gesetz | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

32. Durch eine Glühlampe fließt bei einer Spannung von 6 V ein Strom von 150 mA. Wie groß ist der Widerstand der Glühlampe?
Bei einer Spannung von 2 V fließt ein Strom von 70 mA. Wie groß ist der Widerstand jetzt. Erklären Sie, warum ein und dieselbe Glühlampe unterschiedliche Widerstände hat.


64. 1. An einem Widerstand wurden folgende Werte gemessen:

| U in V | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 0 | 154 | 234 | 310 | 392 | 468 | 546 |

a) Zeichne für dieses Experiment eine Schaltung.
b) Zeige, dass für diesen Widerstand das Ohmsche Gesetz gilt.
c) Wie groß ist der Widerstand?
d) Der Widerstand besteht aus einem Konstantandraht mit 0,7 mm² Querschnitt. Wie lang ist der Draht?
e) An den Draht wird eine Spannung von 20V angelegt. Wie groß ist der fließende Strom?


66. In einer Glühlampe fließt bei 2,5 V ein Strom von 50 mA und bei 230 V ein Strom von 0,7 A. Berechne jeweils die Widerstände und erklären wie die unterschiedlichen Werte zustande kommen.

224. Zwischen den Punkte A und B ist eine doppelte Leitung mit einem Gesamtwiderstand von 800 Ohm gelegt. Die beiden Punkte sind 40 km voneinander entfernt. 
Durch einen Verbindung der beiden Leitungen entsteht irgendwo zwischen A und B ein Kurzschluss. Legt man im Punkt A an die beiden Leitungsenden eine Spannung von 10 Volt, zeigt ein Strommesser einen Kurzschlussstrom von 40 mA. Wie weit ist der Kurzschluss vom Punkt A entfernt?

227. Ein Spannungsmesser hat einen Innenwiderstand von 40 k. Welcher Strom fließt durch das Messgerät bei einer anliegenden Spannung von 3,6 V?

228. An zwei metallischen Leitern wurden folgende Werte gemessen. Ergänze die fehlenden Werte. (Die Temperatur der Leiter ändert sich nicht)

| Leiter 1 |  | Leiter 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U in V | I in A | U in V | I in A |
| 10 | 0,4 | 20 | 0,4 |
| 40 |  | 5 |  |
|  | 1,2 |  | 0,2 |
|  | 2,0 |  | 0,3 |



229. Jeder Strommesser hat selbst einen elektrischen Widerstand. 
a) Ist dadurch in einem Stromkreis mit einem Strommesser die Stromstärke etwas größer oder kleiner als in demselben Stromkreis ohne Strommesser?
b) Wie weicht dadurch der bei der Berechnung des elektrischen Widerstandes erhaltene Wert vom wahren Wert ab?


230. Berechne im Kopf, wie groß der elektrische Widerstand eines Gerätes sein muss, damit bei den gegeben Spannungen die entsprechenden Ströme fließen.

|  | a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bei einer Spannung von | 12 V | 24 V | 1,5 V | 230 V | 380 V |
| fließt ein Strom von | 3 A | 2 A | 0,5 A | 10 A | 10 A |



231. Berechne aus den Angaben in der Tabelle jeweils die Stromstärke I. Welchen Zusammenhang erkennst Du aus den Ergebnissen in einer Zeile, in einer Spalte und in der Hauptdiagonalen?

| R | U | 20 V | 40 V | 80 V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Ohm |  |  |  |  |
| 10 Ohm |  |  |  |  |
| 20 Ohm |  |  |  |  |


232. Worin besteht der Unterschied zwischen dem Ohmschen Gesetz U~I und der Widerstandsdefinition R = U/I? (bei konstanter Temperatur)


233. Berechne im Kopf, wie groß die Spannung höchstens sein darf, damit bei einem Bauelement mit dem gegeben Widerstand die Stromstärke nicht überschritten wird.

|  | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Widerstand | 20 Ohm | 50 Ohm | 200 Ohm | 100 Ohm |
| max. Stromstärke | 1 A | 6 A | 0,5 A | 2 A |



234.

| Für eine Glühlampe und für eine Spule wurden experimentell Messwertreihen aufgenommen und in einem Diagramm dargestellt. a) Entscheide, welche Reihe zu welchem Bauteil gehört. Begründe Deine Entscheidung. b) Berechne den elektrischen Widerstand der Glühlampe und der Spule bei 20 V, 100 V und 140 V.  |  |
| --- | --- |

469. In einem Experiment wird für einen Draht die Stromstärke in Abhängigkeit von der Spannung gemessen.

Dabei ergeben sich folgende Messwerte:

| U in V | 0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 9,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in A | 0 | 0,07 | 0,14 | 0,24 | 0,29 | 0,31 |

a) Stellen Sie die Messwerte in einem I(U)-Diagramm dar.

b) Interpretieren Sie den Verlauf der Kurve.

c) Aus welchem Material könnte der Draht bestehen?

d) Das Experiment wird wiederholt, aber der Draht durch eine Kühlung auf Raumtemperatur gehalten. Zeichnen Sie in das Diagramm die Kurve, die jetzt aufgenommen wird in einer anderen Farbe.

| 518. Die Abbildung zeigt die Kennlinien von drei elektronischen Bauteilen. a) Bestimme den elektrischen Widerstand für alle drei Bauteile bei 3,0 V. b) Beschreibe, wie sich der Widerstand für alle drei Bauteile bei steigender Spannung ändert. |  |
| --- | --- |

| #### Widerstandsgesetz | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

13. Wie verändert sich der elektrische Widerstand in einem Stromkreis, wenn in diesem ein Aluminiumdraht durch einen Kupferdraht gleicher Länge und gleichen Querschnitts ersetzt wird?


14. Zwei Drähte unterscheiden sich nur in ihrer Länge. Der erste Draht ist dreimal so lang wie der zweite Draht. Vergleichen Sie die elektrischen Widerstände beider Drähte. Begründen Sie Ihre Aussage.


15. Nachdem in einem Stromkreis ein Leiter gegen andere Leiter aus anderem Material mit gleicher Länge und Durchmesser ausgewechselt wurde, zeigt der Strommesser

a) eine kleinere Stromstärke,

b) die gleiche Stromstärke,

c) eine größere Stromstärke an.
Erklären Sie jeden einzelnen Fall.


41. (LK  1992/1993)
Ein gerades Drahtstück (homogen, mit konstantem Querschnitt) besitzt den elektrischen Widerstand 16 Ohm. Es wird zu einem Rechteck gebogen und zusammengelötet. 
In welchem Verhältnis stehen die Längen der Rechteckseiten zueinander, wenn der Widerstand zwischen den Endpunkten einer Rechteckseite 2,0 Ohm, beträgt?


79. Eine 1,5 km lange Telefonleitung aus Kupfer soll einen Widerstand von höchstens 25 Ohm besitzen. Welchen Querschnitt muss die Leitung mindestens haben?


161. Eine Klingelleitung aus Aluminium hat eine Länge von 40 m (20m hin und 20 m zurück) und einen Querschnitt von 0,5 mm². 
a) Berechne den elektrischen Widerstand der Leitung. (4)
b) Die Klemmenspannung beträgt 6 V. Die Klingel hat einen elektrischen Widerstand von 10 Ohm. Welche elektrische Spannung liegt an der Klingel an? (2)


162. In einem alten Haus wurden die Aluminiumleitungen durch Kupferleitungen ersetzt; insgesamt wurden 150 m Kabel verlegt. Jedes Kabel besteht aus einer Hin- und einer Rückleitung und hat einen Querschnitt von 1,5 mm².
Um wie viel verkleinerte sich durch diese Veränderung der Widerstand der gesamten Hausverkablung?


215. Eine Baustelle ist 650 m von einer Spannungsquelle entfernt und wird durch eine Zuleitung aus Kupferdraht (0,0175 Ω mm² / m) mit Strom versorgt. Die Belastung des Kupferdrahtes beträgt
25 A.

Berechne den durch die Zuleitung auftretenden Spannungsverlust für einen Drahtdurchmesser von 5 mm!


236. Zur Bestimmung des spezifischen Widerstandes eines Metalls wird an ein 42 cm langes und 0,7 mm dickes Stück eine Spannung von 0,6 V angelegt. Durch den Draht fließt dabei ein Strom von 0,5 A. Wie groß ist der spezifische Widerstand?

237.  Wie lang muss ein 0,1 mm dicker Konstantandraht sein, damit er einen Widerstand von 100 Ohm hat?

238. Die Widerstände zweier Leiter mit kreisförmigem Querschnitt, gleicher Länge und aus gleichem Material verhalten sich wie 1:2. In welchem Verhältnis stehen die Massen der beiden Leiter?

239. Ein Aluminium- und ein Kupferdraht sollen bei gleicher Länge den gleichen Widerstand haben. Wie groß muss  der Durchmesser des Kupferdrahtes im Vergleich zum Aluminiumdraht sein?


351.

Ein Draht der Länge l hat den Widerstand R. Der Draht wird genau in der Mitte durchgeschnitten und zu einem Leiter zusammengelegt. Wie groß ist jetzt der Widerstand dieses Leiters?

361.

Ein Draht der Länge l hat den Widerstand R. Der Draht wird in drei gleichlange Teile durchgeschnitten und diese zu einem Leiter zusammengelegt. Wie groß ist jetzt der Widerstand dieses Leiters?

362. Ein Draht mit dem Widerstand R wird durch Ziehen auf die doppelte Länge gestreckt. Wie groß ist der Widerstand des Drahtes nach dieser Tortour?

363. Das Leiterseil einer Hochspannungs-Freileitung besteht aus einem siebenadrigen Stahlkern, der von einem Geflecht aus 30 Aluminiumadern ummantelt wird. Die Stahl- und Aluminiumadern haben einen Durchmesser von jeweils 3,3 mm.

Welchen Widerstand hat ein 100 km langes Kabel einer solchen Freileitung?

364. Ein blanker, 1 km langer Kupferdraht hat einen Widerstand von 2,91 Ohm. Welche Masse hat dieser Draht?

365. Ein isolierter Kupferdraht ist auf eine Spule aufgewickelt. Der Durchmesser des Drahtes ist 0,3 mm. Beim Anschluss der Spule an eine Gleichspannung von 4 V fließt ein Strom von 0,3 A. Wie lang ist der Draht?

411. Wie groß ist die Windungszahl der Spule?
Zur Bestimmung dieser Größe wird bei einer angelegten Gleichspannung von 6,9 V ein Strom von 46 mA gemessen. Der Draht der Spule besteht aus Kupfer und hat eine Masse von 74 g. Die Spule hat einen Innendurchmesser von 2,1 cm, einen Außendurchmesser von 3,5 cm und ist 4,5 cm lang.
Hinweis zur Massebestimmung: Gemessen wurde die Masse der Spule, wie auf dem Bild zu sehen. Von einer 2. Spule wurde die Masse des Spulenträgers bestimmt und vom ersten Wert abgezogen.

415. Ein Kupferdraht hat einen Widerstand von 2 Ohm. Durch Walzen und Ziehen wird seine Länge verdreifacht.

a) Wie groß ist der Widerstand jetzt?

b) Wie ändert sich der Widerstand, wenn der Draht bei dieser Quälerei auch noch heiß wird?

467. Der elektrische Widerstand von Metalldrähten wird experimentell untersucht.

a) Dazu  werden die Widerstandswerte eines gekühlten Kupferdrahtes mit einer Querschnittsfläche von 0,28 mm² in Abhängigkeit von der Drahtlänge ermittelt.

Es ergeben Sie folgende Messwerte

|  | 18 | 26 | 50 | 65 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 16 | 31 | 40 | 46 |

Stellen sie den Widerstand in Abhängigkeit von der Länge grafisch dar und formulieren Sie das Ergebnis Experiments.

b) Berechnen Sie den spezifischen Widerstand von Kupfer.

c) Begründen Sie, warum der Draht gekühlt werden muss.

481. (Realschule Bayern 2003)

In einem Teilversuch soll für Konstantandrähte gleicher Länge ( ) der elektrische Widerstand in Abhängigkeit von der Querschnittsfläche untersucht werden.

Es ergeben sich folgende Messwerte:

| A in mm² | 0,031 | 0,071 | 0,13 | 0,20 | 0,38 | 0,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R in Ohm | 31 | 13 | 7,6 | 4,9 | 2,6 | 1,2 |

a) Werten Sie die Messtabelle numerisch aus und formulieren Sie da Versuchsergebnis.

b) In einem zweiten Teilversuch erhält man folgendes Ergebnis: Der Widerstand eines Konstantandrahtes ist direkt proportional zu seiner Länge.

Fertigen Sie eine Schaltskizze für diesen Teilversuch an und beschreiben Sie die Versuchsdurchführung.

c)  Bestimmen Sie an Hand der Messwerte aus a) den spezifischen Widerstand von Konstantan.

| 482. (Realschule Bayern 2016) Dehnungsmessstreifen sind Bauteile zur Kraftmessung. Durch Verformung ändert sich die Länge und die Querschnittsfläche des Leiters und somit dessen Widerstand. Die dadurch bedingte Änderung der Stromstärke im Leiter ist ein Maß für die Kraftwirkung. a) Begründen Sie, wie sich der Widerstandswert eines Leiters ändert, wenn sich seine Länge vergrößert und seine Querschnittsfläche verringert. b) Berechnen Sie die prozentuale Widerstandsänderung eines Leiters, wenn sich seine Leiterlänge um 25 % vergrößert und dabei seine Querschnittsfläche um 20 % abnimmt. c) Bei einer angelegten Spannung von 0,60 V fließt durch einen 75 cm langen Leiter aus Konstantan ein Strom der Stärke 0,15 A. Berechnen Sie die Querschnittsfläche des Leiters. |  |
| --- | --- |

506. Ein Elektrogerät hat einen Widerstand von 2,3 Ohm und benötigt für seinen Betrieb einen Strom von 5 A. Welchen Querschnitt müssen die beiden Kupferleitungen des 9 m langen Zuleitungskabels mindestens haben, die das Gerät mit einer 12-V-Spannungsquelle verbinden?

| #### Zusammengesetzte Widerstände | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

16. Eine Weihnachtsbaumbeleuchtung besteht aus 16 Lämpchen. Sie ist mit 14V/3W Lampen bestückt. Am Heiligabend stellt man fest, dass ein Lämpchen kaputt ist. Es steht ein Ersatzlämpchen 14V/5W zur Verfügung. Was passiert mit den anderen Lampen nach dem Auswechseln der kaputten Lampe?


| 18. 12 Ein-Ohm-Widerstände sind in der in der Abbildung gezeigten Weise zu einem Würfel verbunden. Welche Stromstärke zeigt der Strommesser an, wenn man längs der Raumdiagonalen eine Spannung von 1 V anlegt?  |  |
| --- | --- |

53. Eine Lampe 220V/60W wird mit einer zweiten Lampe 6V/5W in Reihe geschaltet und an 220V Spannung abgeschlossen.
Was passiert? Gib den Buchstaben der richtigen Lösung an.
a) Beide Lampen leuchten nicht.
b) Die 6V-Lampe brennt durch, der Stromkreis ist unterbrochen, Experiment beendet.
c) Die 220V-Lampe leuchtet normal, die 6V-Lampe nicht oder ganz schwach.
d) Die 6V-Lampe leuchtet normal, die 220V-Lampe nicht oder ganz schwach.
e) Beide Lampe leuchten schwach.
Hinweis: Dieses Experiment bitte nicht zu Hause ausprobieren. Die Spannung aus der Steckdose ist lebensgefährlich. 


65. Eine Glühlampe  6V/3W soll an eine Spannung von 20 V angeschlossen werden. 
Zeichne den Schaltplan und berechne den Vorwiderstand.


| 67. a) In der dargestellten Schaltung ist R1 = 25 Ohm, R2 = 17 Ohm und R3 = 32 Ohm. Es liegt eine Gesamtspannung von 12 V an. Welchen Wert zeigt der Strommesser an? b) Berechne für dieselbe Schaltung die Stärke des Stromes, der durch den Widerstand R2 fließt.  |  |
| --- | --- |

| 68. a) In der dargestellten Schaltung ist R1 = 25 Ohm, R2 = 17 Ohm und R3 = 32 Ohm. Es liegt eine Gesamtspannung von 12 V an. Welchen Wert zeigt der Strommesser an? b) Berechne für die selbe Schaltung die Stärke des Stromes, der durch den Widerstand R2 fließt.  |  |
| --- | --- |

103. In Schaltung 1 sind zwei Widerstände R1 und R2 in Reihe geschaltet, in Schaltung 2 sind die beiden Widerstände parallel angeordnet. Die Gesamtwiderstände in den beiden Schaltungen verhalten sich wie 4 :1. 
In welchem Verhältnis stehen R1 und R2?
Begründen Sie Ihre Aussage.


| 104. Berechnen Sie für die nebenstehende Schaltung die Stromstärke, die der Strommesser anzeigen wird. U = 6 V, R1 = 500 Ohm, R2 = 750 Ohm, R3 = 1 kOhm, R4 = 1,5 kOhm, R5 = 1 kOhm  |  |
| --- | --- |
| 105. Berechnen Sie für die nebenstehende Schaltung die Stromstärke, die der Strommesser anzeigen wird. U = 10 V, R1 = 250 Ohm, R2 = 550 Ohm, R3 = 1 kOhm, R4 = 1,2 kOhm, R5 = 1,2 kOhm  |  |

117. Jemand kauft einen Restposten Glühlampen (Nennwert 130 V, 100 W), das Stück um 0,30 € verbilligt.
Er betreibt eine Lampe mit einem ohmschen Vorwiderstand an 220 V. Welche Leistung geht in dem Vorwiderstand verloren? Nach wie viel Betriebsstunden wird das Geschäft unrentabel? (0,15 € kWh-1)
Welche Kapazität müsste ein vor die Lampe geschalteter Kondensator haben, der den Vorwiderstand ersetzt?


129. Vögel sitzen mit beiden Füßen auf einer Starkstromleitung.
Warum zweigt sich kein für sie merklicher Strom von der Leitung ab und fließt durch den Körper von einem Fuß zum anderen?
Hinweis: Das Kupferdrahtstück zwischen beiden Füßen ist 5 cm lang und hat 8,5 mm² Querschnittsfläche. Vergleiche seinen Widerstand mit dem des (nassen) Vogels von etwa 1000 Ohm. Wie verhalten sich die Teilströme? Welcher Strom fließt durch den Vogel, wenn in dem Leitungsstück die Stromstärke 1000 A beträgt? Welche Spannung ist zwischen seinen Beinen?


130. Drei Widerstände von je 2 Ohm können auf vier verschiedene Arten zusammengeschaltet werden. 
Fertigen Sie Skizzen an.
Welche Ströme fließen jeweils, wenn man 6 V anlegt?


144. Ein Messwerk mit einem Innenwiderstand von 33 Ohm zeigt bei 100 mA Vollausschlag. Welche Widerstände müssen gewählt werden, um 1000 V Spannung und 10 A Strom messen zu können?


| 154. Die Widerstände in der folgenden Schaltung sind R1=R2=R3=100 Ohm und die angelegte Spannung 10V. a) Berechnen Sie für die Schalterstellung S1 geöffnet und S2 geschlossen den Ersatzwiderstand der gesamten Schaltung, die Ströme durch die drei Widerstände, den Gesamtstrom, der die Spannungsquelle belastet sowie die Spannungen über den drei Widerständen. b) Berechnen Sie die Größen aus a) für geschlossene Schalter S1 und S2. c) Berechnen Sie die Größen aus a) für Schalter S1 geschlossen und Schalter S2 geöffnet.  |  |
| --- | --- |

155. Dir stehen 5 Widerstände zu je 2  zur Verfügung. Überprüfe, ob du damit alle ganzzahligen Widerstände von 1  bis 10  herstellen kannst.


163. Eine Lampe 6V/15 W soll an eine Spannungsquelle 15 V über einen Vorwiderstand angeschlossen werden. 
a) Wie groß muss der Vorwiderstand sein?
b) Auch in dem Vorwiderstand wird eine Leistung umgesetzt, der Widerstand wird warm. Wie groß ist diese Leistung?


176.

| Wie groß ist der Gesamtwiderstand zwischen den Punkten A und B, wenn jeder Einzelwiderstand 3  beträgt?  |  |
| --- | --- |

| 189. In der folgenden Schaltung sind alle Widerstände gleich groß. Um welchen Faktor ändert sich der Widerstand, wenn der Schalter geschlossen wird?  |  |
| --- | --- |

121. Feinsicherungen, wie man sie in vielen elektrischen Geräten findet, bestehen aus einem Glasröhrchen, in dem sich ein dünner Draht befindet, der bei einer bestimmten Stromstärke schmilzt. Bei einer 1,8 A –Sicherung hat der Draht einen Durchmesser d1 = 0,3 mm, bei einer 5 A-Sicherung ist der Durchmesser d2 = 0,6 mm bei gleichem Material und gleicher Länge. 
Bei welcher Stromstärke brennt eine Sicherung durch, in der zwei Drähte mit den Durchmessern d1 und d2 parallel geschaltet sind?

223. Vier parallel geschaltete Lämpchen zu je 36 Ohm Widerstand sind über einen regelbaren Vorwiderstand an eine 12 Volt-Batterie angeschlossen. Der Vorwiderstand ist auf 9 Ohm eingestellt und kann beliebig vergrößert und verkleinert werden.. 
Auf welchen Wert muss der Vorwiderstand nach Ausfall eines Lämpchens eingestellt werden, wenn die Stromstärke wieder so groß wie vorher sein soll?

226. In wie viel gleiche Teile muss man einen Leiter mit 100  Widerstand teilen, um bei Parallelschaltung dieser Teile einen Widerstand von 1  zu erhalten?



240.

| In der nebenstehenden Schaltung ist R1=20Ohm, R2=30Ohm und R3=40Ohm. Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung?  |  |
| --- | --- |

241.

| In einer Schaltung befinden sich drei gleiche Glühlampen. In einem ersten Versuch wird eine Spannung an die Anschlüsse A und B gelegt. Vergleiche die Helligkeiten der Glühlampen. In einem zweiten Versuch liegt die Spannung zwischen A und C. Vergleiche jetzt die Helligkeiten der Glühlampen.  |  |
| --- | --- |

256.

Es stehen zwei Glühlampen 6 V/1,5 W und 3 V/1,5 W sowie eine Spannungsquelle 9 V zur Verfügung. Was passiert, wenn man die beiden Glühlampen und die Spannungsquelle in Reihe schalten?

a) beide Glühlampen leuchten normal.

b) die Lampe 6 V/1,5 W brennt durch

c) die Lampe 3 V/1,5 W brennt durch

d) die Lampe 6V/1,5 W brennt schwach und die andere normal

e) die Lampe 3V/1,5 W brennt schwach und die andere normal

f) beide Lampen leuchten nur schwach



257.  Eine Lichterkette besteht aus 7 elektrischen 2W-Lampen, die in Reihe an den 230 V der Steckdose liegen.

a) Welchen Widerstand hat eine Lampe? Welcher Strom fließt durch die Lichterkette?

b) Eine Kerze ist defekt. Man hat als Ersatz eine 2W-Lampe aus einer 10er-Lichterkette. Welchen Widerstand hat sie?
c) Wie ändert sich durch das Einsetzen der Strom in der Kette?

d) Welche Leistung ergibt sich daraus für die „falsche“ Lampe, welche für die richtigen?
e) Beurteile mithilfe dieser Ergebnisse, ob das Ersetzen möglich und sinnvoll ist.


258.

| Drei Lampen mit je 240 Ohm sind über eine 100 m lange, 1 mm dicke Kupferleitung an eine Klemmspannung von 230 V angeschlossen. Wie groß ist die Betriebsspannung, mit der die Lampen leuchten. Um wie viel erhöht sie sich, wenn eine Lampe durchbrennt? (Die Leitung ist als Einfachleitung mit 100 m Länge zu betrachten.)  |  |
| --- | --- |

264.

| Eine Widerstandstreppe besteht aus 10 gleichen Widerständen zu je 100,0 Ohm. Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung zwischen den Punkten A und B?  |  |
| --- | --- |

267. Es sind vier Widerstände mit den Werten 3,0 Ohm, 4,0 Ohm, 5,0 Ohm und 6,0 Ohm parallel geschaltet. Wie groß muss ein einzelner Widerstand sein, der diese Widerstände ersetzt und bei konstanter Spannung einen Strom gleicher Stärke  hindurch lässt?



278. Es stehen drei Leiter mit je 2 Ohm Widerstand zur Verfügung. Wie sind diese zu schalten, damit der Gesamtwiderstand der Schaltung 3 Ohm beträgt?



279.

| Vervollständige die Schaltpläne so, dass eine Reihen- und eine Parallelschaltung entstehen. Baue die beiden Schaltungen auf und beantworte folgende Fragen: 1. Bei welcher Schaltung leuchten die Lampen heller? 2. Was passiert, wenn eine Lampe herausgedreht wird? 3. Wie viel Wege findet der Strom? 4. Nenne eine Anwendung für jede Schaltung.  |  |
| --- | --- |

281.

| Zwei Leuchtdioden sind in der mit einem Festwiderstand und einem Regelwiderstand entsprechend der Abbildung geschaltet. Was ist zu beobachten, wenn am Regelwiderstand hin- und hergedreht wird? a) Die beiden Leuchtdioden ändern gleichzeitig in gleicher Weise ihre Helligkeiten. b) An der Helligkeit der beiden Leuchtdioden ändert sich nichts. c) Die Leuchtdioden ändern wechselseitig ihre Helligkeiten. |  |
| --- | --- |

289.

| Sieben gleiche Glühlampen sind, wie in der Schaltung gezeigt, an einer regelbaren Spannungsquelle angeschlossen. Die Spannung wird von Null aus solange erhöht, bis mindesten eine der Lampen mit ihrer zulässigen Spannung betrieben wird. Wie verhalten sich jetzt die Helligkeiten der Lampen A und B? a) A ist dunkler als B. b) A ist genau so hell wie B. c) A ist heller als B. |  |
| --- | --- |

295. Es stehen 3 Einzelwiderstände mit zur Verfügung. Wie viele verschiedene Widerstandwerte kann man durch Kombinationen dieser Widerstände realisieren?

303.

| Wie groß ist der Widerstand zwischen den Klemmen A und B, wenn jeder einzelne Widerstand 12 Ohm groß ist?  |  |
| --- | --- |

305.

| Eine Glühlampe 6V/2,4 W ist zusammen mit drei Widerständen an einer Spannungsquelle angeschlossen. Die Widerstände haben die Werte R1=20 Ohm, R2=30 Ohm und R3=10 Ohm. Wie groß muss die Spannung U sein, damit die Glühlampe mit der angegebenen Leistung leuchtet?  |  |
| --- | --- |

318.

| In der Schaltung hat jeder Widerstand einen Wert von 1 Ohm. Wie groß ist der Widerstand zwischen den Punkten A und B?  |  |
| --- | --- |

324. Für eine elektronische Messschaltung wird ein Widerstand von 83 Ohm benötigt. In der Bastelkiste findet man aber nur einen Widerstand von 120 Ohm. Wie groß muss ein zweiter Widerstand sein, den man zum ersten dazuschaltet, um den gewünschten Wert zu erhalten?



325.

Vier gleiche Widerstände R1 bis R4 und drei Schalter S1 bis S3 sind wie in der Schaltung zu sehen an eine Spannungsquelle 12 V angeschlossen. Jeder Schalter kann unabhängig von den anderen Schaltern geöffnet oder geschlossen sein. Ermittele für alle möglichen Schalterkombinationen, welche Spannungen denn jeweils an den Widerständen anliegen. Du kannst die Ergebnisse in eine Tabelle eintragen. (Quelle: 9. Sächsische Physikolympiade 2007/2008, 1. Stufe Klasse 8)

338.

| Zwei gleiche Potentiometer werden wie gezeichnet durch ihre Schleifer im Verhältnis 1:3 bzw. 3:1 geteilt. Die Schleifer sind miteinander verbunden. Am linken Potentiometer liegt eine Spannung von 7,0 V an. Welche Spannung zeigt der ideale Spannungsmesser an?  |  |
| --- | --- |

| 340. Eine Schaltung besteht aus vielen Widerständen zu je 1 Ohm. Durch den äußeren linken Widerstand fließt ein Strom von 1 A. Am Widerstand R1 liegt die Spannung U1 an, am Widerstand R2 die Spannung U2 usw. Wie verhalten sich die Spannungswerte U1, U2, U3, ... a) alle Spannungen sind gleich groß. b) wie die Reihe der natürlichen Zahlen. c) jede Spannung ist doppelt so groß wie die Vorhergehende. e) wie eine quadratische Folge. f) wie eine Fibonacci-Folge. g) U2=U1, U3=U1+U2, U4=U3, U5=U3+U4, U6=U5... |  |
| --- | --- |

| 344. In der Schaltung ist R2 genau so groß wie R3 und R1 doppelt so groß wie R2. Der Spannungsmesser zeigt den Betrag der Spannung an. Bei geöffnetem Schalter ist am Spannungsmesser ein bestimmter Wert abzulesen. Nun wird der Schalter geschlossen. Wie ändert sich der Wert am Spannungsmesser? a) Er wird kleiner. b) Er bleibt gleich. c) Er wird größer. |  |
| --- | --- |

348.

Max hat einer Glühlampe mit den Betriebsdaten 5 V / 4 W. Zur Verfügung stehen ihm zwei gleiche Batterien von denen jede eine Urspannung von U0 = 3 Volt und einen Innenwiderstand Ri = 1,0 Ohm besitzt.

Hinweis: Jede Spannungsquelle kann als Reihenschaltung aus einer konstanten Urspannung U0 und einem inneren Widerstand Ri betrachtet werden.

Schließt Max die Glühlampe an nur eine Spannungsquelle an, leuchtet sie sehr schwach.

1. Erkläre diesen Sachverhalt.

Um die Helligkeit zu erhöhen, schließt er die Glühlampe gleichzeitig an beide Spannungsquellen an. Dabei besteht die Möglichkeit der Parallel- oder Reihenschaltung beider Spannungsquellen.

2. Zeichne die entsprechenden Schaltpläne.

3. Begründe durch Rechnung, dass

a) die Helligkeit der Glühlampe bei der Parallelschaltung größer ist als bei nur einer Spannungsquelle,

b) bei der Reihenschaltung der Spannungsquellen die Glühlampe am hellsten leuchtet und sie nicht überlastet wird!

Bei der mathematischen Begründung kann der Widerstand der Glühlampe als konstant angesehen werden.

354. Zwei Widerstände, von denen der eine einen Wert von 1,0 Ohm hat, werden nacheinander in Reihe und Parallel geschaltet. In beiden Fällen wird der Gesamtwiderstand gemessen. Die beiden Gesamtwiderstände verhalten sich wie 1:10.

Welche Größe kann der zweite Widerstand haben?



| 368. Das Bild zeigt einen T-Shirt-Aufdruck. Erkläre den physikalischen Hintergrund. |  |
| --- | --- |

| 378. In der Schaltung liegt eine Spannung von 24 V an, die durch die Schaltung einen Strom von 120 mA treibt. Wie groß ist der Widerstand R4? |  |
| --- | --- |

| 379. Eine defekte Leiterplatte mit einem Widerstandsnetzwerk wurde zur Reparatur eingeschickt. Da Schaltungsunterlagen fehlten, wurde die Schaltung skizziert und die Werte abgelesen. Der Wert von Widerstand R5 war nicht mehr erkennbar. Es wurde bei einer Betriebsspannung von 12 V über Widerstand R1 ein Spannungsabfall von 5,5 V gemessen. Wie groß ist der Wert von R5? |  |
| --- | --- |

| 380. Welche Spannung darf maximal an der Spannungsquelle eingestellt werden, damit keine der Lampen kaputt gehen. Die Widerstände der Lampen können als konstant angenommen werden. |  |
| --- | --- |

| 381. Der ideale Strommesser in der Schaltung kann sowohl den Betrag als auch die Richtung des Stromes anzeigen. Bei geöffnetem Schalter zeigt er einen bestimmten Wert an. Wie ändert sich die Anzeige, wenn der Schalter geschlossen wird? a) kleinerer Betrag, gleiche Richtung b) kleinerer Betrag, andere Richtung c) gleicher Betrag, andere Richtung d) größerer Betrag, gleiche Richtung e) größerer Betrag, andere Richtung f) gar nicht |  |
| --- | --- |

| 393. Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung zwischen den Punkten A und B? Jeder der 9 Widerstände hat einen Wert von 6 Ohm. |  |
| --- | --- |

| 394. In einer Schalung sind zwei Widerstände parallel zueinander angeordnet. a) Welche der folgenden Aussagen sind richtig, wenn R1 kleiner als R2 ist? 1) Der Gesamtwiderstand der Schaltung kleiner als R1. 2) An R2 liegt eine größere Spannung als an R1 an. 3) Der Strom durch R2 ist größer als durch R1. 4) Der Gesamtstrom ist kleiner als der Strom durch R2. b) Schreibe eine weitere richtige Aussage auf. |  |
| --- | --- |

404.

Ein einzelner Widerstand hat einen Wert von 10,0 Ohm. Zu diesem Widerstand sollen zwei gleiche Widerstände R geschaltet werden, so dass sich der Gesamtwiderstand zwischen den Punkten A und B nicht ändert. Wie groß ist R?

405. Ein Strommesser hat einen Messwiderstand von 200 Ohm und einen Endausschlag von 0,01 A. Durch einen zusätzlichen Widerstand soll der Messbereich auf 0,1 A erweitert werden. Welchen Wert muss dieser Widerstand haben?

| 408. Über einer Glühlampe, die an einer Spannungsquelle angeschlossen ist, befindet sich ein Beleuchtungsmesser und zeigt 341 Lux an. Nun wird zu der Lampe eine zweite, gleiche Glühlampe in Reihe geschaltet. Alles andere bleibt unverändert. Was zeigt der Beleuchtungsmesser im Vergleich zum ersten Experiment an? a) deutlich weniger b) etwa genau soviel c) deutlich mehr |  |
| --- | --- |

409. Gegeben sind zwei elektrische Widerstände R1 und R2. Dabei ist R2 doppelt so groß wie R1. In welchem Verhältnis stehen die Gesamtwiderstände bei Parallel- und Reihenschaltung? 
Ist es möglich, dass der Gesamtwiderstand von zwei Widerständen R1 und R2 doppelt so groß wie der andere ist, wenn die Widerstände einmal in Reihe und einmal parallel geschaltet werden?

| 410. In der Schaltung zeigen die beiden Strommesser die Ströme durch die Widerstände an, I1 ist kleiner als I2. Der Schalter ist geschlossen und überbrückt den Kondensator. Wie lange dauert es nach dem Öffnen des Schalters, bis die beiden Stromstärken I1 und I2 gleich groß sind? |  |
| --- | --- |

418.

Eine 7-Takt-Kochplatte besteht aus drei Heizwiderständen R1 – R3, die in 7 verschiedenen Möglichkeiten miteinander verschaltet werden und somit 7 verschiedene Leistungen abgeben können. In der Zeichnung sind drei Schaltungen dargestellt. Beim Anlegen von 230 V fließen die in den Schaltbildern angegebenen Ströme. Welchen Wert kann der Widerstand R3 haben?

422.

Welchen Wert zeigt der Spannungsmesser an?

427.

Welchen Wert zeigt der Strommesser an.

|  428. Welche Werte zeigen die Spannungsmesser a) bei geschlossenem und b) bei geöffnetem Schalter an. |  |
| --- | --- |

432. Eine Batterie hat einen Innenwiderstand von 2,5 Ohm und eine Quellespannung von 30 V.

Es liegen drei Widerstände bereit:

a) Berechnen Sie den Kurzschlussstrom der Batterie.

b) An die Batterie wird der Widerstand R1 angeschlossen. Wie groß ist die Spannung an diesem Widerstand?

c) Anstelle des Widerstandes R1 werden die Widerstände R2 und R3 parallel zueinander angeschlossen. Wie groß ist der Strom, der aus der Batterie heraus fließt?

444. Drei Widerstände mit den Werten

werden so geschaltet, dass sich ein Gesamtwiderstand von  ergibt.

Entscheiden Sie ohne Berechnungen, welche der folgenden Schaltungen verwendet werden muss und begründen Sie Ihre Entscheidung.

| a) | b) |
| --- | --- |
| c) | d) |

446. Ein Glühlampe ist mit zwei Strommessern in Reihe geschaltet. Beide Strommesser sind auf den gleichen Messbereich von 0,3 A  eingestellt und zeigen die gleiche Stromstärke an.

Nun wird der Messbereich des rechten Strommessers auf 3 A erhöht. Wie ändert sich die Anzeige am linken Strommesser?

a) Er zeigt weniger an.

b) Er zeigt die gleiche Stromstärke an.

c) Er zeigt mehr an.

| 457. Wie groß ist der Gesamtwiderstand der 10 Teilwiderstände zwischen den Punkten A und B? |  |
| --- | --- |

| 461. Die nebenstehende Schaltung wird mit einer Gesamtspannung von 3,5 V betrieben und es fließt ein Gesamtstrom von 0,05 A. Weiterhin sind bekannt, dass R1 30 Ohm und R2 20 Ohm groß sind. Durch den Widerstand R3 fließt der Strom I3 von 0,04 A. a) Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung? b) Wie groß sind die Teilspannungen über den Widerständen? c) Wie groß ist der Strom durch den Widerstand R4? d) Wie groß ist der Widerstand R4? |  |
| --- | --- |

| 462. a) Welchen Wert I1 zeigt der Strommesser an? b) Der Widerstand von 10 Ohm wird durch einen 100-Ohm-Widerstand. Wie ändert sich dadurch der Strom I2? Begründen Sie ohne eine Berechnung die Entscheidung. |  |
| --- | --- |

| 466. Ein Lämpchen (6,0 V; 1,2 W) ist zusammen mit zwei Widerständen mit den Werten und entsprechend der nebenstehenden Schaltung in einen Stromkreis eingebaut. Die Spannungsquelle ist so eingestellt, dass das Lämpchen bei geschlossenem Schalter mit seinen Nenndaten betrieben wird. a) Berechnen Sie die erforderliche Spannung der Quelle bei geschlossenem Schalter. b) Was kann man am Lämpchen beobachten, wenn der Schalter geöffnet wird? Begründen Sie Ihre Antwort. |  |
| --- | --- |

471. Eine Batterie hat einen Innenwiderstand von 2,5 Ohm und eine Quellenspannung von 30 V.

a) Wie groß ist die Kurzschlussstromstärke?

b) An die Batterie wird ein Widerstand von 15 Ohm angeschlossen. Wie groß ist die Betriebsspannung?

| 483. (Realschule Bayern, 2016) In einem Versuch entsprechend nebenstehender Schaltskizze zeigt das Spannungsmessgerät bei geöffnetem Schalter die Ruhespannung U0 einer Batterie an. Nach dem Schließen des Schalters wird der Widerstand Ra schrittweise verringert. Es ergeben sich folgende Messwerte: |  |
| --- | --- |

| I in A | 0,80 | 1,60 | 2,00 | 3,00 | 4,30 | 5,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UB in V | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 2,7 | 1,8 | 1,4 |

a) Stellen Sie die Betriebsspannung UB in Abhängigkeit von der Stromstärke I graphisch dar.

b) Entnehmen Sie dem Diagramm aus a)  die Ruhespannung U0 und die Kurzschlussstromstärke IK der Batterie.

c) Bestimmen Sie rechnerisch den Wert des Innenwiderstands Ri der Batterie.

| 521. Die Schaltung stellt einen belasteten Spannungsteiler dar. Die Widerstände R1 und R2 sind der Spannungsteiler, R3 ist der Lastwiderstand. Wie groß ist die Spannung über R3? |  |
| --- | --- |

| #### Arbeit und Leistung | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

7. Ein Elektromotor hat einen Wirkungsgrad von 90 %. Was besagt diese Angabe?


69. Eine Lampe für 6 V wird von einem Strom der Stärke 0,2 A durchflossen. 
a) Welche Leistung hat die Lampe?
b) Die Batterie ist nach 7 Stunden leer. Wie viel Arbeit wurde verrichtet?


70. In einer Küche soll ein Mikrowellengerät mit 800 W und eine Kochplatte mit 2 kW gleichzeitig betrieben werden. Mit welchen Strom muss die Sicherung für die Küche mindestens belastet werden können?


77. Es sind drei identische Lampen in Reihe an einer Spannungsquelle angeschlossen. Jede Lampe leuchtet normal hell. Eine Lampe wird durch eine  Lampe gleicher Spannung, aber größerer Leistung ersetzt. Was ist zu beobachten?
a) Die neue Lampe leuchtet heller als die beiden anderen.
b) Alle drei Lampe leuchten gleich hell.
c) Die neue Lampe leuchtet dunkler als die beiden anderen.


78. Warum wird die Elektroenergie vom Kraftwerk zu den Abnehmern (Industrie, Städte) mit einer möglichst hohen Spannung übertragen?
a) Die Industrie benötigt eine so hohe Spannung für die Maschinen.
b) Es ist im Kraftwerk technisch einfacher, eine so hohe Spannung zu erzeugen.
c) Dadurch wird die Stromstärke kleiner und die Verlustleistung ist gering.


120. Es ist nun mehr als 100 Jahre her, dass Oskar von Miller, Gründer des Deutschen Museums, die erste Fernübertragung elektrischer Energie 1882 in Betrieb nahm. In Miesbach (57 km von München) trieb eine Dampfmaschine einen 1400 V-Generator an, der 1,5 PS elektrischer Leistung in eine Leitung aus zwei Kupferdrähten einspeiste.
Im Münchner Glaspalast wurde mit der übertragenen Energie ein künstlicher Wasserfall von 2 m Höhe betrieben. In der Leitung ging ein Drittel der eingespeisten Leistung verloren.
a) Machen Sie nähere Angaben über den Wasserfall: Welche Größen können Sie aus den Angaben erschließen? Die übrigen Größen kombinieren Sie sinnvoll.
b) Machen Sie nähere Angaben über die Leitungsdrähte.
c) Die Übertragungsverluste sind heute nicht mehr so hoch? Wie erreicht man das? Begründen Sie, warum diese Maßnahme hilft.


121. Ein Vertreter bietet Ihnen einen elektrischen Durchlauferhitzer an, der 8 l heißes Wasser pro Minute liefern soll. Der Hauptvorteil sei, dass Sie nicht einmal Ihre 10-A-Sicherung auswechseln brauchen.
Kaufen Sie das Gerät oder werfen Sie den Kerl hinaus? (Beides mit physikalischer Begründung)


126. Die Tagesschau meldet, ein neues Kraftwerk könne 600 Millionen kWh abgeben. In der Presse steht, es habe ein Leistung von 600 Millionen Watt (600 MW). 
Wie lange „lebte“ das Kraftwerk, wenn diese beiden Angaben stimmen würden?
Wo steckt der Fehler?


127. Ein Autoakku hat eine sog. „Kapazität“ von 75 Ah (Ampere-Stunden; 1 Ah bedeutet, dass z.B. 1 h lang Strom der Stärke 1 A fließt). 
a) Welche Ladung fließt, bis der Akku „leer“ ist?
b) Welche Arbeit wird frei, wenn die Spannung 12 V beträgt?
c) Was kostet das Aufladen, wenn man Verlust nicht berücksichtigt? (0,10 €/kWh)


128. Ein Durchlauferhitzer kann maximal mit 75 A bei 220 V Spannung betrieben werden. In welcher Zeit kann er 9l Wasser liefern, wenn dieses von 14°C auf 65°C erhitzt werden soll?


143. Ein Staubsauger habe bei 230 V eine Leistung von 1200 W. 
a) Wie groß ist der fließende Strom?
b) Durch einen Kabelbruch entsteht ein Kurzschluss mit einem Restwiderstand von 1,5 Ohm. Berechne den Kurzschlussstrom.

242. Das Wasserkraftwerk Walchensee, das erste Wasserkraftwerk Deutschlands, hat eine Leistung von 124 MW. Welche Menge Steinkohle kann damit im Laufe eines Tages Betrieb eingespart, wenn man einen Wirkungsgrad von 24% annimmt. (Heizwert Steinkohle: 30 MJ/kg)

243. In einer Wohnung werden 5 normale Glühlampen von jeweils 60 W durch Energiesparlampen von 11 W ersetzt. Jede Lampe brennt im Durchschnitt 1,5 h pro Tag. Wie groß ist die Einsparung in einem Jahr, wenn eine kWh 0,20 € kostet?


277. Ein Dieselmotor ist mit einem Generator zu einem Notstromaggregat gekoppelt. Der Wirkungsgrad des Motors beträgt 30% und der des Generators 65%. Wie groß ist der Gesamtwirkungsgrad  der Anlage?



298. Eine TV-Anlage, bestehend aus Fernseher, SAT-Receiver, DVD-Player und Video-Recorder,  lässt im Stand-By-Betrieb einen Strom von 120 mA fließen. Was kostet der Betrieb der Geräte  pro Jahr in diesem Wartezustand, wenn  Anlage im Durchschnitt am Tag 3 Stunden zum Fernsehen benutzt wird? Eine Kilowattstunde Elektroenergie kostet etwa 15 Cent.



350. Eine Leuchtstoffröhre mit 36 W Leistung beleuchtet Tag und Nacht eine Unterführung. Was kostet der Spaß im Jahr (365 Tage), wenn eine Kilowattstunde 15 Cent kostet?



352. Wie ändert sich die Heizleistung im Heizdraht einer Kochplatte, wenn wegen einer Panne im Elektrizitätswerk die Spannung um 25% sinkt?



353. Eine normale Glühlampe von 60 Watt hat eine Lebensdauer von 1000 h. Die Lebensdauer einer gleichhellen Stromsparlampe (12 W) beträgt 8000 h.

Berechne die in der ganzen Lebensdauer einer Lampe umgesetzte elektrische Energie.



355. Ein Verlängerungskabel hat einen Widerstand von 0,5 Ohm. Damit wird einmal ein Gerät mit 230 V/100 W und ein anderes Mal ein Gerät mit 12 V/100 W an der jeweils passenden Spannungsquelle betrieben.

Berechnen Sie für beide Fälle die Leistung, die in dem Kabel umgesetzt wird.

Interpretieren sie das Ergebnis.



373. Die Netzspannung beträgt in Deutschland nach IEC 60038 230 V +/- 10%.

Ein Wasserkocher wird mit  diesen 230 V betrieben und erwärmt in einer bestimmten Zeit eine Menge Wasser bis zur Siedetemperatur.

Um wie viel Prozent steigt die Zeit zum Erwärmen im Vergleich zur Normspannung, wenn die Spannung ihren niedrigsten zulässigen Wert hat. (Der Widerstand der Heizspirale im Wasserkocher soll für diesen Spannungsbereich konstant sein)



382. Eine Glühlampe 6V/ 2,4 W ist an 5 in Reihe geschaltete Akkus angeschlossen. Jeder Akku hat eine Spannung von 1,2V und Kapazität von 2700 mAh. Wie lange kann die Lampe höchstens leuchten, bis die Akkus leer sind?

385. Berechnen Sie die fehlenden Größen.

|  | Spannung | Stromstärke | Widerstand | Arbeit | Zeit | Leistung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2,50 A | 12,4  |  | 2,50 min |  |
| 2 | 150 V | 5,75 A |  |  | 82,5 s |  |
| 3 | 230 V |  | 210  | 1,07 kWh |  |  |
| 4 |  | 12,5 A | 600  |  | 60,0 min |  |
| 5 |  | 5,50 A |  | 1 MJ |  | 457 W |
| 6 |  |  | 2,40 k | 800 J |  | 960 mW |

396. In einer Firma fließen in einer 240 m langen Kupferleitung mit 2 mm2 Querschnittsfläche bei 230V täglich  8 Stunden lang konstant 6,5 A Strom. 
Wie viel Geld spart die Firma im Jahr, wenn stattdessen Kupferdrähte mit 3mm2 Querschnittsfläche verwendet werden? 
Preis pro Kilowattstunde 0.17 Euro.

402.

Das Bild zeigt das Energieflussschema einer Fahrradbeleuchtung. a) Was für Energieformen können den Ziffern 1 bis 4 zugeordnet werden? b) Wie viel Prozent der mechanischen Energie werden in nutzbare Energie umgewandelt?

406. Wieder aufladbare Akkus in Form von Babyzellen mit 1,2V haben ein Speichervermögen von etwa 800mAh. Das heißt, sie können einen Strom bis zur Stärke von 800 mA über 1 Stunde oder 400mA über 2 Stunden abgeben. Wie lange kann man mit einem Batteriesatz von 2 Babyzellenakkus eine Spielzeugfernbedienung mit der Leistungsaufnahme von 300mW betreiben?

407.  In jedem Auto ist mit dem Bleiakku eine wieder aufladbare Batterie eingebaut. Wie lange kann man mit einem Akku mit den Daten 12V/60 Ah die Standbeleuchtung des Autos betreiben, zu der vorne 2 Lampen(12V/5W) und hinten 2 Rückleuchten (12V/10W) und die Kennzeichenbeleuchtung (12V/10W) gehören?

416. Eine Glühlampe 6V/3W wird an eine regelbare Spannungsquelle angeschlossen. Sie leuchtet bei einer Stromstärke von 400 mA mit einer bestimmten Helligkeit.
Nun wird die Lampe gegen eine andere mit 6V/6W ausgetauscht und die Spannung so eingestellt, dass wieder 400 mA fließen. Wie verhält sich jetzt die Helligkeit der 6W-Lampe gegenüber der 3W-Lampe?
a) Sie ist deutlich dunkler.
b) Beide leuchten etwa gleich hell.
c) Sie ist deutlich heller.

429. Nach über 10 Jahre Flugzeit hat die europäische Raumsonde Rosetta am 12. November 2014 den Lander Philae auf dem Kometen P67/Churyumov-Gerasimenko abgesetzt. Damit wurde erstmalig eine Sonde die Oberfläche eines Kometen erreicht.

Zum Zeitpunkt der Landung war der Komet, der von Rosetta umrundet wird, 3,0 AE entfernt. Die elektrische Versorgung der Raumsonde wird von zwei Solarmodulen von jeweils 31 m2 Fläche gewährleistet, die einen Wirkungsgrad von 15% haben. Die Module sind drehbar angeordnet, so dass sie sich immer direkt ins Sonnenlicht ausrüsten können.
Welche elektrische Leistung steht Rosetta während des Zeit des Abwerfen der Landeeinheit zur Verfügung?

| 458. In einem Haus sind in der Dusche, im Badezimmer und in der Küche elektrische Fußbodenheizungen eingebaut. Der Schaltplan zeigt die Heizung in Dusche und Bad. Jede Heizung ist ein Widerstandsdraht, der warm wird, wenn Strom durchfließt. a) Im Boden der Dusche ist der Widerstand von 100 Ohm eingebaut. Welche Leistung wird produziert, wenn nur die Dusche eingeschaltet ist? b) Im Bad sind zwei Widerstände zu je 30 Ohm im Fußboden eingelassen. Mit welcher Leitung wird der Badezimmerfußboden beheizt? c) Im Boden der Küche sind drei gleiche, parallel geschaltete Widerstande eingebaut. Diese Heizung erzeugt eine Leistung von 1,3 kW. Wie groß ist einer der drei Widerstände? |  |
| --- | --- |

### 468. Das Solarturmkraftwerk „Planta Solar 10“ ist Europas erstes kommerzielles Solarturmkraftwerk. Es befindet sich in der Nähe von Sevilla (Spanien) und ging im März 2007 in Betrieb.

624 nachführbare Spiegel reflektieren das Sonnenlicht und bündeln es auf einen Absorber in der Turmspitze. Dort wird Wasserdampf erzeugt, der dann über eine Turbine Generatoren antreibt.

das Kraftwerk hat eine maximale elektrische Leistung von 11 MW und stellt im Jahr etwa 23,4 GWh elektrische Energie bereit.

a) Geben Sie die Energieumwandlungskette des Kraftwerks von der Sonnenenergie bis zur elektrischen Energie an.

b) Der Absorber hat einen Wirkungsgrad von 92%. Erklären Sie daran die Begriffe Wirkungsgrad und Energieentwertung.

c) Ein Haushalt benötigt jährlich durchschnittlich 3800 kWh an elektrischer Energie. Wie viele Haushalte könnten durch das Kraftwerk versorgt werden?

Warum ist es nicht möglich, die Haushalte direkt an das Kraftwerk anzuschließen und so ihren Energiebedarf vollständig durch Sonnenenergie zu decken?

d) Die Investitionen für den Bau von „Planta Solar 10“ betrugen 35 Millionen Euro. Die laufenden Betriebskosten werden mit jährlich 0,70 Millionen Euro angegeben.

In welchem Jahr sind die Gesamtkosten (für den Bau und den laufenden Betrieb) erwirtschaftet, wenn der Energiepreis 27 Cent pro Kilowattstunde beträgt?

e) Berechnen Sie die Fläche eines einzelnen der 624 Spiegel, wenn durch die Sonne eine Strahlungsenergie von 1,7 MWh pro Jahr und Quadratmeter zugeführt wird und der Wirkungsgrad der gesamten Anlage bei 18% liegt.

470. In einem Kraftwerk wird die Generatorspannung von 18 kV durch einen Transformator mit einem Wirkungsgrad von 98% auf 380 kV hochtransformiert. Die Stromstärke in der Fernleitung beträgt 0,90 kA.

a) Zeigen Sie durch eine Berechnung, dass der Generator eine Leistung von 0,35 GW bereitstellt.

b) Berechnen Sie die Stromstärke, die im Generator fließt.

c) Die Fernleitung hat einen Widerstand von 20 Ohm. Bestätigen Sie durch eine Berechnung, dass in der Fernleitung dadurch 16 MW nutzlos verbraten werden.

d) Der Trafo am Ende der Fernleitung, der die Hochspannung wieder herunter transformiert, hat ebenfalls einen Wirkungsgrad von 98%.

Wie groß ist der Gesamtwirkungsgrad der Fernübertragung?

472. Der Generator eines Kraftwerks liefert bei einer Gesamtleistung von 15,0 MW eine Spannung von 3,80 kV. Die elektrische Energie wird über eine Fernleitung zu einem 80,0 km entfernten Versorgungsgebiet transportiert. Der elektrische Widerstand der Fernleitung beträgt 16,0 Ohm.

Die Spannung wir vor der Übertragung auf 380 kV hochtransformiert. Der Trafo hat einen Wirkungsgrad von 95%.

a) Zeichnen Sie eine Schaltskizze für die Energieübertragung vom Kraftwerk bis zum Versorgungsgebiet und beschriften Sie die Teile.

b) Berechnen Sie die Stromstärke in der Fernleitung und die an der Fernleitung abfallende Spannung. Berechnen Sie die Verlustleistung in der Fernleitung. Was bewirkt diese Verlustleistung?

c) Wie groß ist die elektrische Leistung, die dem Versorgungsgebiet zur Verfügung steht, wenn der zweite Trafo, der die Spannung reduziert, auch einen Wirkungsgrad von 95,0% besitz?

d) Berechnen Sie den gesamten Wirkungsgrad der Energieübertragung.

510. Die S-Bahn Mitteldeutschland setzt Züge vom Typ Bombardier Talent 2 ein. Ein dreiteiliger Zug hat mit 150 Fahrgästen besetzt eine Masse  von 126 t. Die S-Bahn beschleunigt in 25 s aus dem Stand auf 100 km/h.

Die Züge werden über eine Oberleitung mit einer Spannung von 15 kV angetrieben.

a) Beschreiben Sie die Energieumwandlungen in der Beschleunigungsphase auf einer ebenen Strecke.

b) 10% der zugeführten werden in der Beschleunigungsphase für die Reibung verschwendet.

Welche elektrische Energie ist für die Beschleunigungsphase aufzubringen?

c) Wie groß ist die mittlere Stromstärke in der als Zuleitung dienenden Oberleitung?

543.

Elektrische Energie wird von den Kraftwerken mit Hochspannungsleitungen an die Orte transportiert, wo man sie braucht, also zu den Ortschaften und Industrieanlagen. Dazwischen liegen meisten größere Entfernungen, da ja niemand an seinem Wohnort ein Kraftwerk haben möchte.

Warum wird die elektrische Energie aber mit einem großen Aufwand am Kraftwerk hochgespannt, dann mit großen Überlandleitungen zum Nutzer transportiert, um dort wieder in eine kleine Spannung runter transformiert zu werden? Warum kann man vom Kraftwerk aus nicht gleich die Energie mit 230 V-Leitungen zu den Ortschaften transportieren?

Das soll mit einer Modellaufgabe untersucht werden.

1. Teil

Eine Glühlampe 6V/3W wird an eine Spannungsquelle mit 6 V angeschlossen. Sie leuchtet. Wie groß ist die Stromstärke in der Zuleitung?

2. Teil

Die Glühlampe wird nun nicht direkt an der Spannungsquelle angeschlossen, sondern über einen langen Draht. Der lange Draht ist aber nichts anderes als ein großer Widerstand.

Der Widerstand eines Drahtes wächst ja direkt mit seiner Länge. Bei kurzen Drähten spielt das keine Rollen, aber bei einigen Kilometer ist das schon wichtig.

Die lange Leitung wird im Versuch durch zwei Widerstände mit jeweils 100 Ohm realisiert.

Wie groß ist der Strom, der jetzt durch die Lampe fließt?

Hinweis: Bei einem üblichen Kabelquerschnitt von 1,5 mm² entspricht das einer Entfernung zwischen Lampe und Spannungsquelle von etwa 9 km (Hin- und Rückleitung)

3. Teil

Damit die Lampe wieder ordentlich leuchtet, muss durch sie ein Strom von 500 mA fließen. Wie groß muss dafür die Spannung an der Spannungsquelle sein?

Welche Leistung wird in der Leitung umgesetzt.

4. Teil

| Wie in der Lösung zum Teil 3 zu sehen war, ist eine Energieübertragung so nicht möglich. Deshalb wird die Wechselspannung von der Spannungsquelle vor der langen Leitung in einem Trafo auf eine größere Spannung transformiert. Nach der langen Leitung wird sie vor der Lampe wieder runter transformiert. Die beiden Trafos sind gleich aufgebaut und haben jeweils 250 Wdg. und 3000 Wdg. |  |
| --- | --- |

Es werden die in der Abbildung gezeigten Werte gemessen.

Wie groß ist die in den beiden Widerständen umgesetzte Leistung?

Wie groß ist der Wirkungsgrad der gesamten Energieübertragung?

### Elektrisches Feld

| #### Ladungen | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

1. Wie kann man feststellen, 
a) ob ein Körper elektrisch geladen ist;
b) ob er positiv oder negativ geladen ist?


2. Wie kann man prüfen, ob zwei Metallkugeln gleich stark geladen sind?


3. Einem negativ geladenen Elektroskop nähert man von oben eine positiv geladene Metallkugel. Weshalb wird der Ausschlag kleiner? Ist es denkbar, dass der Ausschlag Null erreicht? Kann es bei diesem Versuch vorkommen, dass das Zeigersystem positiv geladen wird?


4. Einem isoliert aufgehängten, leitenden neutralen Kügelchen wird eine negativ geladene Kugel genähert. Das Kügelchen wird angezogen, berührt die Kugel und wir dann abgestoßen. Erklären Sie dieses Verhalten.


5. Eine Glühlampe für 18 V hat eine Leistung von 5,0 W. Wie groß ist die elektrische Ladung, die in einer halben Stunde durch die Glühlampe transportiert wird?


17. Nennen Sie zwei Beispiele aus dem Alltag, bei denen elektrische Ladungen getrennt werden und demzufolge Kräfte zwischen elektrisch geladenen Körpern auftreten. 


19. Was verstehen Sie unter der Elementarladung?


20. Erklären Sie den Begriff elektrischer Strom.


21. Zeichnen Sie das Feldlinienbild eines elektrischen Feldes, das zwischen zwei entgegengesetzt geladenen Platten besteht.


54. Von einer Ladung Q1 = 3 * 10-9 C befindet sich 2 m entfernt eine Ladung Q2 = -2 * 10-9 C. Wie groß ist die elektrische Feldstärke im Mittelpunkt der Verbindungslinie zwischen den beiden Ladungen?


| 74. Das Lametta-Elektroskop Man bohrt in ein trockenes Brettchen ein Loch, durch das genau ein Nagel passt. In diese Bohrung steckt man zunächst zwei oder mehr Lamettafäden von ca. 10 cm Länge. Mit dem Nagel werden die Fäden in der Bohrung festgeklemmt. a) Beschreibe, was passiert, wenn der Nagel mit einem elektrisch positiv geladenen Körper in Berührung kommt. b) Erkläre dieses Verhalten. c) Was würde passieren, wenn der Nagel jetzt mit der Hand berührt wird? d) Nenne ein Beispiel aus dem Alltag, wo Körper durch Reibung elektrisch aufgeladen werden.  |  |
| --- | --- |

102. Ein geladenes Staubteilchen mit einer Masse von 1,5 * 10-8 g schwebt im Feld eines Plattenkondensators, an dem eine Spannung von 500 V angelegt wird. Die Platten sind horizontal in einem Abstand von 5,0 mm angeordnet. 
Berechnen Sie die Ladung des Staubteilchens.


| 148. Die positiv geladene Kugel wird rasch der ungeladenen Kugel K angenähert, ohne sie zu berühren. Die Glimmlampe leuchtet kurz auf. Erklären Sie dieses Verhalten und geben Sie an, welche Elektrode aufleuchtet.  |  |
| --- | --- |

158. Beschreiben Sie, wie man die elektrische Feldstärke im Raum zwischen zwei unterschiedlich geladenen Platten bestimmen kann.


165. Vier geladene Metallkugeln A, B, C und D hängen jeweils einzeln an einem dünnen, nichtleitenden Faden. Kugel D ist positiv geladen. Durch einen Versuch stellt man fest: Kugel A stößt B ab, A zieht C an und C stößt D ab. Welche Ladungsarten besitzen die Kugeln A, B und C?


| 175. Zwei gleich geladenen kleine Kugeln sind im selben Punkt an zwei 1m langen Isolierfäden aufgehängt. Die Masse einer Kugel beträgt 1 g. Wegen ihrer gleichen Ladung stoßen sie sich auf einen Mittelpunktabstand von 4 cm ab. Wie groß ist die Ladung einer Kugel?  |  |
| --- | --- |

179. Welche Ladung tragen zwei an horizontalen Federn befestigte Punktmassen, wenn die Federn bei einem Abstand der Ladungen von 1 mm um je 5 cm zusammengedrückt werden? Die Federkonstante beträgt 1 N/m. 


180. Um welchen Faktor ändert sich die Coulombkraft zwischen zwei Punktladungen, wenn der Wert jeder Ladung vervierfacht und der Abstand halbiert wird?


181. Zwei kleine Metallkugeln von gleicher Größe mit gleichnamigen Ladungen werden in Berührung gebracht und dann auf einen Abstand von 10 cm voneinander entfernt. Wie groß ist die Kraft zwischen den Kugeln, wenn die Ladungen vor der Berührung 70 nC und 30 nC betrugen?


193.

| Ein Elektroskop ist positiv geladen, am Zeiger ist ein Ausschlag zu erkennen. Jetzt führt man an das Elektroskop einen negativ geladen Stab heran, ohne dass es zu einer direkten Berührung kommt. Wie ändert sich der Ausschlag des Zeigers? a) Er wird kleiner. b) Er ändert sich gar nicht. c) Er wird größer.  |  |
| --- | --- |

194.

| Eine feine metallische Nadel wird waagrecht vor einer Kerzenflamme befestigt und mit dem negativen Pol einer Hochspannungsquelle verbunden. Was ist an der Kerze zu beobachten? a) Die Flamme neigt sich zur Spitze hin. b) Die Flamme verändert sich garnicht. c) Die Flamme wird von der Spitze weggeblasen.  |  |
| --- | --- |

196. Eine positiv und eine negativ geladene Platte sind im Abstand von etwa 20 cm aufgestellt. Die Ladungen sind vom Betrag her gleich groß. Dazwischen hängt an einem Faden ein Tischtennisball, der mit einer Aluminiumschicht überzogen ist. 
Wenn man den Ball mit einer der Platten in Berührung bringt, pendelt er zwischen den Platten hin und her. Seine Bewegung verläuft am Anfang schneller, wird dann aber immer langsamer und hört schließlich auf.
Erkläre dieses Verhalten.

197.

Die Abbildung zeigt in mehreren Schritten, wie ein Elektroskop aufgeladen wird. Welche Ladung trägt das Elektroskop zu Schluss? Begründen Sie Ihre Antwort.

246. In einem Wasserstoffatom umkreist ein Elektron ein Proton. Zwischen den Teilchen wirken die Gravitationskraft und die elektrostatische Anziehungskraft. In welchem Verhältnis stehen diese beiden Kräfte? (Der Abstand Elektron-Proton beträgt 0,5*10-10 m)

247. Ihnen stehen ein negativ geladener PVC-Stab und zwei Metallkugeln, die isoliert aufgehängt sind,  zur Verfügung. Die beiden Metallkugeln sollen aufgeladen werden, ohne dass sich die Ladung des PVC-Stabes ändert. Beschreiben Sie mit Hilfe einer Skizze, wie sie vorgehen würden, ohne weitere Hilfsmittel zu verwenden.

287.

| Vor einer senkrecht stehenden Kondensatorplatte (z.B. 20 cm*20 cm) hängt in einem Abstand von etwa 2 cm an einem langen Faden gut isoliert eine elektrisch neutrale Metallkugel. Die Platte wird an einen Pol einer Hochspannungsquelle angeschlossen (z.B. Influenzmaschine) und aufgeladen. Was passiert? a) Die Kugel bewegt sich in Richtung Platte, berührt sie und bewegt sich dann von der Platte weg. b) Die Kugel bleibt ruhig hängen. c) Die Kugel bewegt sich in Richtung Platte und bleibt an ihr haften. |  |
| --- | --- |

291.

| Zwei aufgeblasene Luftballons werden nebeneinander aufgehängt, so dass sie sich gerade berühren. Beide Ballons werden nun gleich stark negativ aufgeladen, so dass durch die Abstoßungskraft zwischen beiden Ballons ein Abstand von etwa 15 cm besteht. Danach führt man eine elektrisch neutrale Hand in den Zwischenraum hinein, ohne einen der beiden Ballons zu berühren. Was ist zu beobachten? a) Es passiert gar nichts. b) Die Ballons bewegen sich zu der Hand hin. c) Die Ballons bewegen sich von der Hand fort. |  |
| --- | --- |

375. (K 2010)

Eine positiv geladene Kugel 1 () befindet sich ortsfest bei s =0. Eine ebenfalls positiv geladene Kugel 2 () bewegt sich geradlinig auf Kugel 1 zu.

a) Zum Zeitpunkt t = 0 befindet sich die Kugel 2 am Ort s = 1,0 m. Berechnen Sie die dabei wirkende Coulombkraft.

b) Die Bewegung der Kugel 2 wurde mit einem geeigneten Bewegungsmodell simuliert. Dabei bleiben Luftreibung und Schwerefeld der Erde unberücksichtigt.

Die Schritte (1) bis (5) werden mehrfach durchlaufen. Kommentieren Sie die einzelnen Zeilen des Modells.

| (1) |  |
| --- | --- |
| (2) |  |
| (3) |  |
| (4) |  |
| (5) |  |

Startwerte:

Startwerte:

c) Stellen Sie mit Hilfe einer Tabellenkalkulation die Bewegung der Kugel 2 von 0 s bis 10 s in einem Zeit-Geschwindigkeits-Diagramm dar.

d) Zu welchem Zeitpunkt ist der Abstand der Kugeln minimal. Wie groß ist dieser Abstand?

383. Bestimmen Sie in jeder Teilaufgabe die fehlenden Größen und Begriffe.

| Nr. | Q1 | Q2 | r | ¦F¦ | Anziehung/ Abstoßung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | anziehend |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | abstoßend |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

384. In einem Atomkern befinden sich positiv geladene Protonen im mittleren Abstand von.

a) Wie groß ist die Abstoßungskraft zwischen zwei Protonen im Kern?

b) Wie groß ist die Gravitationskraft zwischen zwei Protonen?

c) Welche Schlussfolgerung ergibt sich daraus, wenn man weiß, dass der Atomkern ein stabiles Gebilde ist?

| 401. An den Rand einer Metalltasse werden dünne Streifen aus Alufolie elektrisch leitend aufgeklebt. Ein Teil (im Bild grün) hängt außen herunter und der andere Teil (rot) innen. Die Tasse wird mit einem elektrisch aufgeladenen Rohr berührt, so dass sie sich selber auflädt. Welche der Streifen bewegen sich nach oben? a) Keine. b) Nur die grünen Streifen. c) Nur die roten Streifen. d) Die roten und die grünen Streifen. |  |
| --- | --- |

424. (LK 2014)

Die Bewegung eines negativ geladenen Probekörpers  wird in einem Experiment 1 im elektrischen Feld eines Plattenkondensators (Plattenabstand 10,0 cm, Abbildung 1) und in einem Experiment 2 im Radialfeld einer ortsfest geladenen Kugel (Abbildung 2) untersucht.

Der Probekörper ist auf dem Gleiter einer horizontal angeordneten Luftkissenbahn befestigt. die Masse des Probekörpers mit Gleiter beträgt 150 g.

Der Gleiter wird zum Zeitpunkt t=0 freigegeben.

a) Vergleichen Sie die Bewegungen beider Körper. Begründen Sie.

Experiment 1: Die Ladung des Kondensators der Kapazität 22,1 pF beträgt

b) Berechnen Sie die elektrische Kraft, die auf den Probekörper wirkt.

c) Die Geschwindigkeit des Gleiters beträgt, wenn er genau 4,0 cm Weg zurückgelegt hat. Weisen Sie dies rechnerisch nach.

Experiment 2: Der Gleiter bewegt sich auf die ortsfeste Kugel der Ladung zu d) Berechnen Sie die elektrische Kraft, die zum Zeitpunkt t=0 auf den Probekörper wirkt. e) Rechnergestützt wird das nachfolgende Diagramm aufgenommen. Weisen Sie nach, dass der Gleiter erreicht hat, wenn er weniger als 4,0 cm Weg zurückgelegt hat.

| 431. |  |
| --- | --- |
| Auf dem Tisch liegt ein Gemisch aus Salzkörnern und gemahlenem Pfeffer. Ein Tortenheber aus Kunststoff wird an einem Baumwollhandtuch gerieben und in etwa 2 cm Abstand über das Durcheinander aus Salz und Pfeffer gehalten. Was ist zu beobachten? a) Salz und Pfeffer springen in gleicher Menge zum Tortenheber. b) Es springen deutlich mehr Salzkörner als Pfeffer zum Tortenheber. c) Es springt deutlich mehr Pfeffer als Salz zum Tortenheber. d) Weder Salz noch Pfeffer springen zum Tortenheber. e) Sowohl Salz als auch Pfeffer werden unter dem Tortenheber zur Seite weggedrückt. |  |

| 433. Über einer gut isoliert befestigten Schraube hängt ein Lamettafaden. Mit Hilfe eines an Baumwolle geriebenen PVC-Abwasserrohres werden die Schraube und der Lamettafaden aufgeladen, so dass die beiden Fäden durch abstoßende Kräfte auseinander gehen. Jetzt nähert man sich mit der ungeladenen Hand vorsichtig der Schraube, ohne das Ladungen überspringen oder dass die Schraube berührt wird. Wie verhält sich der Abstand der unteren Enden des Lamettafadens? a) Er wird größer. b) Er ändert sich nicht. c) Er wird kleiner. |  |
| --- | --- |

496. Zwei gleichgroße Kugeln K1 und K2 tragen jeweils die gleiche Ladung +Q. Sie sind im Abstand von 20,0 cm voneinander fest aufgestellt und stoßen sich mit der Kraft von 10µN ab.

Mit einer dritten ungeladenen, gleich großen Kugel K3 wird zunächst K1 berührt. Danach wird die Kugel K3 zur Kugel K2 geführt und berührt auch diese. Zum Ende des Experimentes wird die Kugel K3 genau in der Mitte zwischen den beiden äußeren Kugeln ebenfalls fest aufgestellt.

a) Welche Ladungen tragen die die einzelnen Kugeln am Ende des Experimentes, wenn keine Ladungen durch Schmutzeffekte verschwunden sind?

b) Wie groß ist die resultierende Kraft, die auf die Kugel K3 wirkt. In welche Richtung wirkt diese Kraft?

498. Skizzieren Sie für die geladenen Körper die Feldlinienbilder.

511. Die Mittelpunkte zweier identischer, leitender Kugeln sind 0,50 m voneinander entfernt. Die Kugeln ziehen sich mit einer Kraft von 0,108 N an.

Sie werden nun mit einem dünnen, leitenden Draht verbunden.

Nachdem man die Verbindung wieder entfernt hat, stoßen sich die beiden Kugeln mit der Kraft von 0,0360 N ab.

Wie groß waren anfänglich die Ladungen der Kugeln, wenn zwischen den beiden Kugeln bei beiden Kraftmessungen Luft war?

514. (LK 2020)

Ein Teilchen der Ladung 2e und der Masse 4u dringt mit der Anfangsgeschwindigkeit 
2,6 ∙ 10-6 m ∙ s-1 parallel zu den Feldlinien durch eine Öffnung in das homogene elektrische Feld eines Plattenkondensators ein, durchläuft dieses und tritt nach 0,25 m durch eine Öffnung in der  gegenüberliegenden Platte mit der doppelten Geschwindigkeit aus.

a) Es wird angenommen, dass sich das Teilchen ausschließlich unter dem Einfluss der elektrischen Feldkraft bewegt.

Weisen Sie nach, dass zwischen den Platten die Spannung U = 2,1 ∙ 105 V anliegt.

b) Das Teilchen bewegt sich sowohl unter dem Einfluss der elektrischen Feldkraft als auch unter dem Einfluss der Gewichtskraft.

Weisen Sie rechnerisch nach, dass die Annahme aus Aufgabe a) dennoch sinnvoll ist.

516. (LK 2020)

Zwei gleichartige Fadenpendel mit jeweils 0,800 m Länge sind im Abstand von 0,085 m aufgehängt. Die Pendelkörper sind Kügelchen und die Fäden bestehen aus elektrisch isolierendem Material. Die Kugeln sind entgegengesetzt, aber mit gleichem Betrag von 5,2  10-9 C geladen und ruhen. Jedes der beiden Pendel ist um den Winkel 2° ausgelenkt.

a) Berechnen Sie den Abstand der Massenmittelpunkte der Kügelchen.

b) Weisen Sie nach, dass der Betrag der Coulombkraft 2,9  10-4 N ist.

c) Ermitteln Sie die Masse eines Kügelchens.

535. (LK Sachsen-Anhalt)

Zwei gleich geladene kleine Kugeln sind im selben Punkt an zwei 1,8 m langen Isolierfäden aufgehängt. Die Masse einer Kugel beträgt 0,9 g. Wegen der gleichen Ladung stoßen sie sich auf einen Mittelpunktabstand von 4 cm ab.

a) Berechnen Sie die Größe der Ladung einer kleinen Kugel.

b) Bestimmen Sie die Größe der elektrischen Feldstärke einer Kugel am Ort der anderen Kugel.

c) Der Mittelpunksabstand der beiden Kugeln hängt bei sonst konstanten Größen von der Ladung ab: je größer die Ladung der Kugeln, umso größer wird der Abstand.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen Ladung und Abstand?

Wie muss sich die Ladung der Kugeln ändern, damit sich der Abstand verdoppelt?

d) In einem weiteren Experiment soll die Ladung der einen Kugel halbiert und die der anderen Kugel verdoppelt werden.

Beschreiben Sie, die sich der Abstand der beiden Kugeln verändert und begründen Sie Ihre Entscheidung.

| 541. Einer Metallkugel, die über einen Isolierstab an einem Kraftsensor (F) befestigt ist, wird eine zweite gleichartige Kugel, die sich auf einem Wagen befindet, gegenübergestellt. Beide Kugeln tragen die gleiche positive Ladung. Ihr Abstand r kann geändert werden. Die zwischen den beiden Kugeln wirkende Kraft F wird in Abhängigkeit vom Abstand r ihrer beiden Kugelmittelpunkte gemessen. |  |
| --- | --- |

Es ergeben sich die folgenden Messwerte:

| r in cm | 4,00 | 4,28 | 4,66 | 5,74 | 6,95 | 7,57 | 9,03 | 9,81 | 10,95 | 12,46 | 13,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F in mN | 7,58 | 7,23 | 6,78 | 5,12 | 3,88 | 3,29 | 2,37 | 1,99 | 1,65 | 1,25 | 0,96 |

a) Zeichen Sie aus den gegebenen Messwerten ein Diagramm, dass die Abhängigkeit der Kraft vom Kehrwertes des Abstandes zum Quadrat darstellt: F(r 2)-Diagramm.

b) Bestimmen Sie die Entfernung zwischen den beiden Kugelmittelpunkten, ab denen der Zusammenhang  gilt. Begründen Sie ihre Wahl.

c) Wenn man für den Bereich ab dieser Entfernung die Ladung einer Kugel bestimmt, erhält man ungefähr 46 nC. Zeigen Sie das durch eine Berechnung.

| #### Kondensatoren | (zum Inhaltsverzeichnis) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

40. (Prüfung 1993/1994)
An einen horizontal liegenden Plattenkondensator wird eine Gleichspannung so gelegt, dass die obere Platte positiv geladen ist. In einem Punkt zwischen den Platten des Kondensators befindet sich ein negativ geladenes Teilchen der Masse m zunächst in Ruhe und wird dann freigegeben. 
a) Skizzieren Sie das Feldlinienbild im Innern des Plattenkondensators. Nennen Sie die Kräfte, die auf das Teilchen wirken und zeichnen Sie die entsprechenden Kraftvektoren ein.
b) Geben Sie eine Gleichung für die resultierende Kraft an, die auf das Teilchen wirkt und beschreiben Sie die qualitativ mögliche Bewegung des Teilchens (unter Vernachlässigung der Reibung)
c) Stellen Sie ein Gleichung zur Berechnung der Beschleunigung des Teilchens auf.
d) Berechnen Sie den Betrag der resultierenden Kraft, die auf ein Teilchen der Masse 3,2 * 10-9 kg und der Ladung -2,4 * 10-12 C wirkt, wenn am Kondensator die Spannung 2,6 kV anliegt und der Plattenabstand 4,5 cm beträgt.
e) Das Teilchen beginne seine Bewegung an der unteren Platte. Nach welcher Zeit trifft es auf der oberen Platte auf?
f) Berechnen Sie die Bewegungsenergie des Teilchens beim Auftreffen auf dieser Platte.
g) Die Spannung am Plattenkondensator wird vervierfacht. Berechnen Sie die Zeit, die das geladene Teilchen nunmehr braucht, um zur oberen Platten zu gelangen.


42. (Prüfung 1994/1995)
a) Kondensatoren sind in vielen Bereichen der Technik unentbehrliche Bauelemente. Erläutern Sie ein Beispiel für die Anwendung von Kondensatoren.

b) Nennen Sie die Definition des Begriffes „Elektrisches Feld“ und stellen Sie den Zusammenhang zur Größe „Elektrische Feldstärke“ her.

c) Ein Plattenkondensator (Plattenabstand 4,00 mm; Plattenfläche 520 cm²; Dielektrikum Luft) wird bei einer Ladespannung von 2000 V aufgeladen und nach dem Ladevorgang wieder von der Spannungsquelle getrennt.
 Berechnen Sie die Kapazität des Kondensators sowie den Betrag der Ladung.
d) In den Innenraum wird nun eine 4,00 mm dicke Glasplatte geschoben. In welcher Weise ändert sich dadurch die Kapazität? Begründen Sie Ihre Aussage. (r = 5)
e) Berechnen Sie die Kapazität jeweils für den Fall, dass die Glasplatte den Innenraum vollständig bzw. genau zur Hälfte ausfüllt.
f) Welche weiteren Möglichkeiten gäbe es, die Kapazität des Kondensators zu vergrößern? Begründen Sie jeweils Ihre Aussage.
g) Die im Kondensator gespeicherte Energie sei nach einer gewissen Zeit auf ein Viertel ihres Ausgangswertes gesunken. Welche Ladung befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Kondensator? 


43. Die kreisförmigen, vertikal angeordneten Platten eines Kondensators haben einen Durchmesser von 1 m und einen Abstand von 20 cm. In der Mitte zwischen den Platten befindet sich ein Metallkügelchen mit der Masse 0,5 g. Das Kügelchen trägt die Ladung 2 * 10-9 C. Es hängt an einem 1 m langen, isolierenden Faden.
An die Platten wird nun eine Spannung angelegt. Das Kügelchen wird dadurch um 4 cm ausgelenkt. 
a) Welche Kapazität besitzt der Kondensator?
b) Welche einfache Beziehung besteht zwischen auslenkender Kraft F und Auslenkung bei kleinem Auslenkwinkel ?
Wie groß ist also die elektrische Kraft, die auf das geladenen Metallkügelchen, nach Anlegen der Spannung, wirkt?
c) Geben Sie die Feldstärke des homogenen elektrischen Feldes zwischen den Platten an.
d) Wie groß ist die an den Platten anliegende Spannung?
e) Wie ändert sich die Auslenkung des Kügelchens, wenn man
- bei angeschlossener Spannungsquelle,
- bei abgetrennter Spannungsquelle
den ursprünglichen Plattenabstand verdoppelt?
Sie dürfen annehmen, dass das elektrische Feld zwischen den Platten stets homogen ist.


55. An einen Plattenkondensator mit der Plattenfläche A=500 cm² und dem Plattenabstand d=4mm im Vakuum wird die Spannung U=400 V angelegt.
a) Welche Ladung nimmt der Kondensator auf?
b) Welche Feldstärke hat das elektrische Feld im Kondensator?
c) Wie ändert sich die Ladung und die Feldstärke, wenn der Plattenabstand bei Beibehaltung der Verbindung zur Spannungsquelle auf 6 mm vergrößert wird?
d) Wie ändert sich die Ladung, die Feldstärke und die Spannung, wenn die Vergrößerung des Plattenabstandes nach Abklemmen der Spannungsquelle erfolgt?


56. Das elektrische Feld in einem Plattenkondensator soll einem darin befindlichen Elektron die gleiche Beschleunigung erteilen wie das Schwerefeld der Erde einem fallenden Stein. Welche Spannung muss zwischen den in 1 cm Abstand befindlichen Platten bestehen?


62. Ein Kondensator mit der Kapazität 500 µF soll zunächst an einer Spannungsquelle mit der Klemmspannung 12 V aufgeladen werden. Über den Widerstand 10 k erfolgt anschließend die Entladung. Dabei soll die Entladekurve (das I-t-Diagramm) aufgenommen werden. 

a) Geben Sie eine mögliche Schaltskizze an und beschreiben Sie die experimentelle Vorgehensweise.
b) Skizzieren Sie die zu erwartende Entladekurve.
c) Wie groß ist die Stromstärke zu Beginn des Entladevorgangs? 
d) Die Zeitkonstante ist die Zeit, in der die Stromstärke auf  etwa 1/3 des ursprünglichen  Wertes zurückgegangen ist. Sie ist das Produkt aus der Kapazität und dem Widerstand. Berechnen Sie die Zeitkonstante. Leiten Sie die entsprechende Einheit her.


63. (LK Sachsen 1995)

Mit einem Plattenkondensator, dessen Kapazität mit dem Dielektrikum Luft 0,115 nF beträgt, soll die relative Dielektrizitätskonstante einer Flüssigkeit ermittelt werden:
Man bringt die Flüssigkeit als Dielektrikum zwischen die Platten und verbindet den Kondensator mit einer Spule der Induktivität 50 mH zu einem Schwingkreis. Dessen Eigenfrequenz beträgt 20 kHz.
Berechnen Sie aus diesen Angaben die relative Dielektrizitätskonstante der Flüssigkeit. 


80. Ein Luftkondensator wird mit 80 V geladen, von der Spannungsquelle abgetrennt und mit einem Öl von  = 2,1gefüllt. Wie ändern sich die Ladung und die Spannung?


81. Die in einem Kondensator bei einer Ladespannung von 6,0 V gespeicherte elektrische Feldenergie soll für die Zündung einer Blitzlichtlampe genutzt werden. Die während der Zeitdauer eines Lichtblitzes von 100 µs abgegebene elektrische Leistung beträgt 200 W.
Berechnen Sie die Kapazität des Kondensators.


84. Ein Kondensator hat eine Kapazität von 200µF. Welche Ladung befindet sich auf dem Kondensator, wenn er an eine Spannung von 14 V angeschlossen wird?


112. Um die Dicke von Kunststofffolien laufend zu messen, zieht man sie zwischen zwei Kondensatorplatten der Fläche 100 cm² hindurch, zwischen denen Wechselspannung mit  40 V effektiv und der Frequenz 1000 Hz anliegt. Wie groß ist der Effektivstrom bei Foliendicken von 4 µm, 5 µm und 6 µm (r= 5)?


166. Ein Plattenkondensator mit Luft besteht aus zwei kreisförmigen Platten mit dem Radius 5,5 cm. Die Platten haben einen Abstand von 7,0 cm. 
a) Wie groß ist die Kapazität des Kondensators in pF? (4)
b) Geben Sie zwei Möglichkeiten an, wie die Kapazität vergrößert werden kann, ohne das die geometrischen Abmessungen der Platten verändert werden. (2)


167. a) Ein Kondensator besteht aus zwei voneinander isolierten Metallplatten. Erklären Sie, weshalb beim Anlegen einer Wechselspannung an den Kondensator trotzdem ein Stromfluss zu messen ist.
b) Wie ändert sich die Stromstärke, wenn bei gleicher Spannung die Kapazität vergrößert wird?


168. Drei Kondensatoren gleicher Kapazität werden 
a) in Reihe
b) parallel
geschaltet. 
Wie groß ist jeweils die Gesamtkapazität der Schaltung?


173. Ein Kondensator wird aufgeladen. Durch Betätigung eines Umschalters zum Zeitpunkt t = 0 wird er Kondensator über ein ohmsches Bauelement mit R = 52,2 k entladen und die Stromstärke zu verschiedenen Zeitpunkten gemessen. Zum Zeitpunkt t = 0 beträgt die Spannung am Kondensator 180 V. Es ergibt sich folgende Messreihe:

| t in s | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 2,2 | 1,4 | 0,86 | 0,54 | 0,34 | 0,22 | 0,14 | 0,086 | 0,054 | 0,034 |

a) Geben Sie die Stromstärke zum Zeitpunkt t = 0 an.
b) Ermitteln Sie die Gesamtladung des Kondensators und geben Sie dessen Kapazität an.

222.

| Die Gesamtkapazität C der dargestellten Schaltung beträgt 5,2 µF. Wird C2 infolge Durchschlages kurzgeschlossen, so ist die Gesamtkapazität C‘=6 µF. Wird dagegen C1 kurzgeschlossen, so ist die Gesamtkapazität C“=7 µF. Welchen Wert hat C3?  |  |
| --- | --- |

245.

| Die beiden Platten eines Kondensators werden an die Anschlüsse einer konstanten Hochspannungsquelle angeschlossen. Zwischen den Platten hängt an einem isolierenden Faden eine kleine, geladene Kugel. Auf Grund der Kräfte zwischen geladenen Körpern wird die Kugel zu einer Platte hin ausgelenkt. Jetzt wird in den Raum zwischen den beiden Platten ein dickes Brett geschoben, ohne das das Brett die Platten oder die Kugel berührt. Was kann an der Kugel beobachtet werden? a) Die Auslenkung der Kugel wird stärker. b) Die Auslenkung der Kugel ändert sich nicht. c) Die Auslenkung der Kugel wird schwächer. |  |
| --- | --- |

292. Für einen einfachen Detektor-Empfänger wird der veränderliche Kondensator im Schwingkreis aus zwei CD gebastelt. Die CDs werden dazu mit Alu-Folie beklebt, die wiederum zur Isolation mit einer  Schicht Folie versehen ist. Durch diese Folie beträgt der Abstand der beiden CDs 0,5 mm. Eine CD hat einen Durchmesser von 12 cm und die Folie verdoppelt die Kapazität gegenüber einer gleichstarken Luftschicht.

a) Welche Kapazität in pF hat dieser Kondensator?
b) Wie ändert sich Kapazität, wenn man eine weitere Folienschicht mit 0,5 mm Dicke zwischen die Platten schiebt? Begründen Sie Ihre Aussage.



293.

Ein Kondensator wird an einer Spannung von 7,9 V aufgeladen und über einen Widerstand unbekannter Größe entladen. Der dabei fließende Strom wird zu bestimmten Zeiten gemessen. Dieses Experiment lieferte folgende Messwerte:

| Zeit in s | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 1,60 | 1,30 | 1,10 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |

a) Wie groß ist der Widerstand?

b) Wie groß ist die Kapazität des Kondensators?



294.

Zeichnen Sie die Schaltungen für alle acht möglichen Kapazitäten, die man mit den Kondensatoren C1=300 pF, C2=500 pF und C3=1 nF schalten kann. 
Berechnen Sie für jede Schaltung die Gesamtkapazität.



297. Ein Kondensator mit der Kapazität C1 = 4 µF ist an ein Voltmeter vernachlässigbarer Kapazität angeschlossen.

Der Kondensator wird aufgeladen und dann von der Spannungsquelle getrennt. Das Voltmeter am geladenen Kondensator zeigt die Spannung U1 = 320 V an. Wird nun ein ungeladener Kondensator unbekannter Kapazität C2 zum geladenen Kondensator parallel geschaltet, sinkt die Anzeige am Voltmeter auf U2 = 195 V ab. Welche Kapazität hat der zweite Kondensator?



312. Der Zusammenhang zwischen der Kapazität eines Plattenkondensators und dem Plattenabstand wird untersucht. Zu diesem Zweck wird eine Spannung von 320 V an die Kondensatorplatten angelegt und jeweils die Ladung des Kondensators bestimmt. Zwischen den Platten befindet sich Luft, das Feld zwischen ihnen ist homogen.

Es ergaben sich folgende Messwerte:

| Plattenabstand in cm | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ladung in nC | 2,97 | 2,55 | 2,23 | 1,78 | 1,48 | 1,27 |

a) Berechnen Sie aus den Messwerten jeweils die Kapazität.

b) Welche Abhängigkeit der Kapazität vom Plattenabstand legen die Tabellenwerte nahe? Überprüfen Sie Ihre Vermutung.

c) Der Plattenkondensator hat kreisförmige Platten mit dem Radius 10,0 cm. Berechnen sie aus den Messwerten einen Mittelwert für die elektrische Feldkonstante.



314.

| Eine Wechselspannungsquelle 6V, eine Diode, ein Widerstand 100 Ohm und ein Strommesser sind in Reihe geschaltet. Der Strommesser zeigt einen bestimmten Wert an. Nun wird ein Kondensator von etwa 50 µF parallel zu dem Widerstand geschaltet. Was zeigt der Strommesser jetzt an? a) Er zeigt einen konstanten, größeren Strom. b) Er zeigt die gleiche Stromstärke an. c) Er zeigt einen konstanten, kleineren Strom. |  |
| --- | --- |

319.

| Über einer festen Metallplatte M1 ist auf zwei elastischen, isolierenden Puffern P eine bewegliche, leitende Membran M2 befestigt. Der aus M1 und M2 gebildete Kondensator ist über einen Widerstand an eine Gleichspannungsquelle mit angeschlossen. Der Flächeninhalt der Kondensatorplatten beträgt, der Plattenabstand. a) Berechnen Sie die Ladung Q0 des Kondensators. |  |
| --- | --- |
| b) Die Membran wird um nach unten bewegt. Zeigen Sie, dass dadurch die zusätzliche Ladung auf den Kondensator fließt. c) In einem Zeitintervall wird M2 um nach unten bewegt. Berechnen Sie mithilfe von Teilaufgabe b die mittlere Stärke des Ladestroms während der Zeit und die mittlere Spannung U12 zwischen den Anschlusspunkten 1 und 2. d) Begründen Sie, warum die Anordnung als Mikrofon benutzt werden kann. e) Für den Einsatz in einem Handy müssen am Aufbau Änderungen vorgenommen werden.. Nennen und begründen Sie zwei mögliche Änderungen und erklären Sie, wie sich diese Änderungen auf die Mikrofonspannung U12 auswirken. |  |

345.

| Der Kondensator K1 ist über den Schalter S an eine Spannungsquelle mit 800 V angeschlossen. Seine kreisförmigen Platten haben einen Radius von 15 cm und sind im Abstand von 1,9 cm zueinander angeordnet. a) Berechnen Sie für den Kondensator K1 die Kapazität. b) Zur Bestimmung der Kapazität des Kondensators K2 wird dieser durch Umlegen des Schalters S an die Platten von K1 angeschlossen. Dabei sinkt die Spannung zwischen den Platten von K1 von 800 V auf 200 V. Welche Kapazität hat der Kondensator K2? |  |
| --- | --- |

356. Die Unterseite einer Gewitterwolke befindet sich zunächst 4,50 km über dem Erdboden. Wolke und Erdboden werden als Plattenkondensator mit der Plattenfläche 90,0 km2, der Dielektrizitätszahl  und der Ladung Q aufgefasst. Die elektrische Feldstärke beträgt  1,30.105 N/C, so dass die Entladung durch einen Blitz unmittelbar bevorsteht.

a) Erläutern Sie, wie sich aus dem Feldlinienbild eines geladenen Plattenkondensators Aussagen bezüglich des Vektors der elektrischen Feldstärke gewinnen lassen.

b) Geben Sie die Kapazität dieses Kondensators, den Betrag der elektrischen Spannung zwischen Wolke und Erdboden und die Ladung Q an.

c) Untersuchen Sie, ob die im elektrischen Feld gespeicherte Energie ausreicht, eine Glühlampe mit einer Leistung von 100 W ein Jahr lang zu betreiben. Geben Sie an wie viele Tage man die Lampe betreiben könnte.



357.

| Zwei kreisförmige Metallplatten mit dem Radius 30 cm, die parallel im Abstand von 10 cm angeordnet sind, bilden einen Plattenkondensator. In der Mitte zwischen den Platten hängt an einem dünnen isolierten Faden von 1,2 m Länge eine kleine, geladene Metallkugel. Die Kugel hat eine Masse von 0,25 g. a) Berechnen Sie die Kapazität des Kondensators. An den Kondensator wird nun eine Spannung von 2,0 kV angelegt, recht Plus und links Minus. Die Kugel lenkt es daraufhin horizontal um aus. Influenzeffekte sollen nicht berücksichtigt werden und das Feld im Kondensator kann als homogen betrachtet werden. |  |
| --- | --- |

b) Ermitteln Sie den Auslenkwinkel Alpha und berechnen Sie mithilfe der Gewichtskraft die elektrische Kraft FE auf die Metallkugel.

(zur Kontrolle: )

c) Wie groß ist die Feldstärke des homogenen elektrischen Feldes zwischen den Kondensatorplatten? Welche Ladung trägt die Metallkugel?

d) Begründen Sie, wie sich die Auslenkung der Kugel ändert, wenn bei konstanter Spannung der ursprüngliche Plattenabstand vergrößert wird.

e) Nun wird der Faden durchgetrennt. Beschreiben Sie qualitativ die Bewegung der Metallkugel innerhalb des Kondensators und begründen Sie ihre Antwort.

Die geladene Metallkugel wird anschließend wieder an den Faden gehängt, doch anstelle der Gleichspannung wird jetzt eine Wechselspannung an die Kondensatorplatten angelegt.

f) Welche Beobachtungen sind jeweils zu erwarten, wenn die angelegte Wechselspannung beginnend bei sehr niedrigen Frequenzen über die Eigenfrequenz des Pendels bis hin zu sehr hohen Frequenzen variiert wird?

Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich.

374. Ein Kondensator mit der Kapazität von 1,0 F wird auf eine Spannung von 3,0 V aufgeladen. Mit ihm wird eine Leuchtdiode betrieben. Wenn die angelegte Spannung zwischen 1,5 V und 3,0 V liegt, leuchtet die Diode mit einer mittleren Leistung von 20 mW. Bei kleineren Spannungen erlischt sie.

Wie lange kann die Leuchtdiode maximal leuchten?

| 410. In der Schaltung werden die Ströme I1 und I2 gemessen. Der Schalter parallel zum Kondensator ist geschlossen. Wie lange dauert es nach dem Öffnen des Schalters, bis die Ströme I1 und I2 gleich groß sind? |  |
| --- | --- |

| 412. Ein geladener Kondensator C1 wird über einer Reihenschaltung aus Ohmschen Widerstand und Kondensator C2 entladen. Es wird ein numerisches Modell zur Simulation des Vorgangs gebildet. Interpretieren Sie alle Zeilen. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. Stellen Sie in einem geeigneten Programm den Entladevorgang für die ersten 5 Sekunden nach dem Schließen des Schalters dar. Wählen Sie folgende Startwerte: Stellen Sie die Abhängigkeit der Spannungen an den Kondensatoren von der Zeit in einem Diagramm dar. |  |
| --- | --- |

| 426. Aus einer Quelle treten Elektronen unterschiedlicher Anfangsgeschwindigkeit aus. Die kleinste Geschwindigkeit ist und die größte ist . Alle Elektronen durchlaufen die Beschleunigungsspannung, die zwischen Katode und Anode anliegt. Die Spannung ist 182,2 V groß. Nach dem Durchlaufen der Beschleunigungsspannung treten die Elektronen in den Raum zwischen der Anode und dem Leuchtschirm ein, der einen Plattenkondensator darstellt. |  |
| --- | --- |

a) Zeigen Sie, dass die Geschwindigkeiten der Elektronen an der Anode zwischen  liegen.

b) Liegt an dem Plattenkondensator keine Spannung an, treffen die Elektronen in einem Punkt auf den Leuchtschirm.  Begründen Sie, weshalb auf dem Leuchtschirm ein senkrechter Strich unterhalb des Auftreffpunktes entsteht, wenn man eine Spannung von 200,0 V am Kondensator anlegt.

c) Berechnen Sie die Länge dieses Striches.

| 430. Nach dem Schließen des Schalters sinkt der Strom nach 11,4 s auf die Hälfte des Anfangswertes. Wie groß ist die Kapazität des Kondensators? |  |
| --- | --- |

434. Zur Bestimmung der elektrischen Feldkonstante 0 wird ein Kondensator benutzt. Dieser besteht aus zwei kreisförmigen Platten mit Radius 15 cm, die durch kleine Abstandshalter der Höhe 2,0mm getrennt sind und genau übereinander liegen. Der Kondensator wird auf verschiedene Spannungen aufgeladen und dann jeweils die auf den Platten enthaltene Ladung bestimmt. Es ergeben sich die folgenden Messwerte:

| U in V | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q in nC | 35 | 56 | 69 | 90 | 110 | 124 |

a) Zeichen Sie mit Hilfe der Messwerte ein Diagramm, dass die Abhängigkeit der Ladung von der Spannung zeigt. (3)

b) Begründen Sie physikalisch, warum die Kurve durch den Koordinatenursprung gehen muss. (1)

c) Bestimmen Sie aus diesen Messwerten die Kapazität des Kondensators und geben Sie den Wert in pF an. (4)

d) Berechnen Sie in ausführlicher Schreibweise die elektrische Feldkonstante 0. (4)

e) Der Abstand der beiden Kondensatorplatten wird nun etwas vergrößert und der Versuch mit gleichen Spannungswerten wiederholt. Zeichnen Sie in das Diagramm von Teilaufgabe a) den Graphen einer möglichen Messreihe ein und begründen Sie seinen Verlauf. (3)

463. Ein Kondensator besteht aus zwei horizontal angeordneten Metallplatten, zwischen denen sich Luft befindet. Die untere Platte ist fest angeordnet, die obere Platte befindet sich an einem empfindlichen Kraftmesser, der im spannungslosen Zustand der Platten auf 0 N eingestellt ist.

Wird an den Kondensator eine Spannung angelegt, wirkt zwischen den Platten eine anziehende Kraft, die der Kraftmesser anzeigt. Nun wird, ohne den Kondensator von der konstanten Spannungsquelle zu trennen, zwischen die Platten eine PVC-Scheibe geschoben. Was zeigt der Kraftmesser im Vergleich zur reinen Luftfüllung jetzt an?

a) Er zeigt eine kleinere Kraft an.

b) er zeigt in etwa die gleiche Kraft an.

c) Er zeigt eine größere Kraft an.

| 473. In einer Schaltung aus 5 Kondensatoren wird über dem linken, unteren Kondensator eine Spannung von 4,8 V gemessen. Wie groß ist die Spannung über dem rechten, oberen Kondensator? |  |
| --- | --- |

478. (GK Bayern, 1998)

Eine positiv geladene Wolke in 400 m Höhe bildet zusammen mit dem Erdboden einen Plattenkondensator (Fläche einer „Platte“ 8,0 km²).

Zwischen Wolke und Erde herrscht die Feldstärke   , die so hoch ist, dass eine Entladung durch die Luft (Blitz) unmittelbar bevorsteht.

a) Wie groß ist die Spannung zwischen der Wolke und dem Boden?

b) Zeigen Sie, dass sich auf der Wolke eine Ladung von 8,5 C befindet.

c) Welche Ladung müsste ein kugelförmiges Wassertröpfchen mit 2,0 mm Durchmesser haben, wenn es vor Entladung der Wolke zwischen dieser und der Erde bei Windstille gerade schweben würde?

(Der Auftrieb in Luft ist zu vernachlässigen.)

d) Wie lange würde die Entladung der Wolke dauern, wenn die mittlere Stromstärke des Blitzes 4,0 kA betragen würde?

e) Noch bevor es zu einer Entladung kommt, drückt ein Fallwind die Wolke auf eine niedrigere Höhe herab. Die Ladung der Wolke bleibe dabei konstant.

Wie ändert sich qualitativ die elektrische Feldstärke zwischen Wolke und Erde? Wird eine Entladung der Wolke dadurch wahrscheinlicher?

Geben Sie eine kurze Begründung.

493. (GK Bayern, 2004)

Ein Plattenkondensator mit quadratischen Platten der Kantenlänge s=14cm und dem Plattenabstand s1=20mm wird an eine Gleichspannungsquelle mit U1=80V angeschlossen. Nachdem der Kondensator geladen ist, wird er von der Spannungsquelle getrennt.

a) Zeigen Sie, dass die Ladung auf einer Platte 6,9  10-10 C beträgt.

b) Der Plattenabstand wird nun auf d2=15mm verringert. Wie groß ist jetzt die Spannung U2, die zwischen den Plattengemessen werden kann?

c) Berechnen Sie die Änderung   der im Kondensator gespeicherten elektrischen Feldenergie infolge der Änderung des Plattenabstands von d1 auf d2.

| 497. An einem Plattenkondensator liegt eine Spannung von 1 kV. Der Plattenabstand beträgt 50 mm. Ein kleines Plastikkügelchen mit einer Masse von 2 µg, dessen Oberfläche leitend ist, wird auf die untere Platte gelegt. Das Kügelchen nimmt dabei eine Ladung von auf. a) Das Kügelchen wird frei gegeben. Wie groß ist der Betrag der elektrischen Feldkraft, die auf das Kügelchen wirkt? b) Vergleichen Sie diese Kraft mit der Gewichtskraft des Kügelchens. c) Nach welcher Zeit trifft das Kügelchen auf die gegenüberliegende Platte auf? d) Mit welcher Geschwindigkeit trifft das Kügelchen auf? e) Stellen Sie die zugehörige Energiebilanz auf und zeigen Sie, dass der Energieerhaltungssatz gilt. |  |
| --- | --- |

| 499. Die beiden Platten eines Kondensators sind an einer variablen Spannungsquelle angeschlossen. Der Abstand der beiden Platten ist veränderbar und kann gemessen werden. Die obere Platte hängt an einem Kraftmesser, der bei einer Spannung von 0V eine Kraft von 0N anzeigt. Es werden nun acht Messungen durchgeführt, so dass sich die folgende Messreihe ergibt: |  |
| --- | --- |

| Nr. der Messung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U in 103 V | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 4,5 |
| d in 10-3 m | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| F in 10-3 N | 196 | 155 | 119 | 87 | 87 | 87 | 87 | 31 |

a) Bei bestimmten Messungen wurden planmäßig eine Größe verändert und andere konstant gehalten. 
Beschreiben Sie für zwei Fälle, welche Größen bei welchen Messungen verändert und konstant gehalten wurden.

b) Zeigen Sie grafisch in zwei Diagrammen, dass aus der Messreihe sowohl  U~d als auch U²~F zu erkennen ist.

c) Zeigen Sie mit den Messwerten aus Messung 5, dass der Proportionalitätsfaktor

ist.

523. (LK 2008, Baden Württemberg)

Zwei kreisförmige Metalplatten mit 24 cm Durchmesser stehen sich im Abstand von 2,0 cm gegenüber. Zwischen den Platten befindet sich Luft (r=1,0).

a) Berechnen Sie die Kapazität dieses Kondensators.

b) An den Kondensator wird eine Gleichspannung angelegt. Nach dem Ladevorgang wird der Kondensator wieder von der Quelle getrennt. Die Feldstärke zwischen den Platten soll experimentell bestimmt werden. Dazu werden die Platten auseinandergezogen und ein kleines, an einem Faden befestigtes, graphitbeschichtetes Kügelchen dazwischen gehängt.

Begründen Sie, dass das Auseinanderziehen der Platten keinen Einfluss auf die Feldstärke hat.

c) Erklären Sie mit einer Zeichnung, wie mit dieser Versuchsanordnung eine Bestimmung der elektrischen Feldstärke möglich ist.

d) Beschreiben Sie, wie man mit dieser Versuchsanordnung zeigen kann, dass das Feld zwischen Platten homogen ist.

| e) An einem Plattenkondensator wird der Zusammenhang zwischen der felderzeugenden Ladung Q und der angelegten Spannung U gemessen. Bei zwei verschiedenen Plattenabständen d1 < d2 ergeben sich die in der Abbildung dargestellten Messkurven A und B. Ordnen Sie die Messkurven den Plattenabständen zu und begründen Sie Ihre Zuordnung. |  |
| --- | --- |

524. (LK 2008, Baden Württemberg)

Ein Kondensator der Kapazität 6800 µF wird auf eine Spannung von 3,0 V aufgeladen. Mit ihm wird eine kleine Leuchtdiode betrieben. Wenn die angelegte Spannung zwischen 1,5 V und 3,0 V liegt, leuchtet die Diode mit einer mittleren Leistung von 2,0 mW. Bei kleineren Spannungen erlischt sie.

Wie lange leuchtet die Diode?

531. (LK Sachsen, Abitur-Musteraufgabe 2010)

In einem Experiment wird ein Plattenkondensator an einer Spannungsquelle angeschlossen und lädt sich auf die anliegende Ladespannung U0 auf. Er wird anschließend von der Spannungsquelle getrennt und über einem technischen Widerstand R entladen.

Mit einem Strommesser wird der Entladestrom in Anhängigkeit von der Zeit gemessen.

a) Skizzieren Sie einen Schaltplan für dieses Experiment.

b) Stellen Sie die untersuchte Abhängigkeit in einem geeigneten Diagramm als Skizze grafisch dar.

c) Kennzeichnen Sie in Ihrem Diagramm den Zeitpunkt, zu dem der Kondensator zur Hälfte entladen ist. Erklären Sie, wie sie diesen Zeitpunkt bestimmt haben.

d) In den Innenraum des Plattenkondensators wird eine Kunststoffplatte gebracht und das Experiment wiederholt. Skizzieren Sie den sich aus dem Messergebnis ergebenden Graphen ins gleiche Diagramm. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

| 533. (Abitur Baden-Württemberg 2015) Zwei kreisförmige Platten mit dem Durchmesser 20 cm befinden sich in der im Bild gezeigten Anordnung. In den Aufbau ist ein Kraftmesser integriert. Er wird zu Beginn der Messung so eingestellt, dass er bei ungeladenen Kondensator 0 N anzeigt. Der Plattenabstand beträgt 2,0 mm wird vor jeder einzelnen Messung wieder auf den ursprünglichen Wert gebracht. Bei unterschiedlichen Spannungen misst man die folgenden Kräfte: U in kV; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0. F in mN; 32; 80; 135; 221; 319. |  |
| --- | --- |

a) Zeigen Sie, dass die Messreihe den Zusammenhang F ~ U² bestätigt.

b) Bestimmen Sie diejenige Spannung, für die eine Kraft von 350 mN angezeigt wird.

Für die Kraft zwischen den Platten gilt folgende Beziehung:

Dabei ist Q die elektrische Ladung und A die Plattenfläche des Kondensators.

c) Leiten Sie mithilfe dieser Beziehung einen Zusammenhang zwischen der Kraft und der Spannung her.

d) Berechnen Sie bei dem verwendeten Kondensator die Spannung für eine Kraft von 350 mN.

| 537. (LK Sachsen-Anhalt 2000) Kapazitive Füllstandsmessung In einem Tank ist zur Messung der Füllhöhe h ein Plattenkondensator vertikal eingebaut. Er ist gegen den Tank elektrisch isoliert. Jede der beiden Platten ist 2 m lang. Bei leerem Tank beträgt die Kapazität des Kondensators 400 pF. a) Der Kondensator ist an eine Quelle mit harmonischer Wechselspannung von 60,0 V und 100 Hz angeschlossen und der fließende Strom wird laufend gemessen. Welche Stromstärke zeigt der Strommesser bei leerem Tank an? b) Allgemein hängt die Kapazität des ganzen Kondensators folgendermaßen von der Füllhöhe h der Flüssigkeit ab: Leiten sie diese Gleichung her. c) Welche Füllhöhe hat die Flüssigkeit erreicht, wenn ein Strom von 150 µA fließt? |  |
| --- | --- |

| 544. Ein Superkondensator hat laut Aufdruck eine Kapazität von 50 F und darf mit einer maximalen Spannung von 2,7 V aufgeladen werden. Ein praktisch gleich großer Akku hat einen Aufdruck 1,2 V, 2100 mAh. a) Vergleichen Sie die Energiedichten der beiden Speicher. b) Welche beiden Möglichkeiten gibt es, um die Energie im Kondensator zu vergrößern? Welche ist davon effektiver? |  |
| --- | --- |

| 546. Ein „Goldcap“ ist ein Kondensator mit sehr hoher Kapazität, der sich im Vergleich zu anderen Typen durch eine sehr kleine Baugröße auszeichnet. Der gezeigte Kondensator hat eine Kapazität von 1,0 F, einen Durchmesser von 21 mm, eine Höhe von 10 mm und kann mit maximal 5,5 V aufgeladen werden. a) Wenn man einen Kondensator mit dieser Kapazität als luftgefüllten Plattenkondensator bauen würde, hätten die Platten eine beachtliche Ausdehnung. |  |
| --- | --- |

Zeigen Sie, dass bei einem Plattenabstand von 50 µm die Fläche der Platten 5,6 km² groß ist.

b) Man gibt bei Kondensatoren als typische Kenngröße häufig das Verhältnis des Volumens zur Kapazität an. Je größer diese Zahl, umso mehr elektrische Energie kann ein Kondensator bei einer bestimmten Größe speichern.

Zeigen Sie, dass beim Goldcap diese Zahl etwa 80 Millionen Mal größer ist als beim Plattenkondensator. Das Eigenvolumen der Platten kann vernachlässigt werden.

c) Der Goldcap  wird vollständig aufgeladen. Welche elektrische Energie speichert er?

d) In einem elektronischen Gerät werden nach dem Ausschalten die aktuellen Werte gespeichert, damit beim Einschalten diese Werte sofort zur Verfügung stehen.

Als Speicher steht ein Halbleiterspeicher zur Verfügung, der im Ruhezustand (Gerät ausgeschaltet) einen Widerstand von 4 MOhm hat. Er kann die Informationen solang speichern, bis die anliegende Spannung unter 3,3 V sinkt. Als Stromversorgung wird der 1F-Kondensator eingesetzt.

Wie lange bleibt die Information auf dem Speicher, wenn durch einen Spannungsregler die Spannung am Speicher immer auf 3,3 V gehalten wird?

563. (LK Baden-Württemberg 2000)

Ein ungeladener Kondensator der Kapazität C wird nach dem Schleißen eines Schalters zum Zeitpunkt t=0 s über den ohmschen Widerstand R = 500 Ω aufgeladen. Für den Aufladestrom in Abhängigkeit von der Zeit t ergeben sich die folgenden Messwerte:

| t in s | 0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 200 | 148 | 110 | 81 | 60 | 45 | 33 | 25 | 18 | 13 | 10 |

- Stellen Sie die Messwerte in einem I(t)-Diagramm dar.

- Bestimmen Sie die Spannung U0 der Quelle, mit der der Kondensator aufgeladen wurde.

- Berechnen Sie für den Zeitpunkt t1 = 2,0 s mit Hilfe der Messwerttabelle die am Kondensator anliegende Spannung UC(t1).

- Bestimmen Sie mit einer grafischen Methode näherungsweise aus dem I(t)-Diagramm die bis zum Zeitpunkt t1 = 2,0 s geflossene Ladung Q1 und damit die Kapazität des Kondensators.

564. (LK Baden-Württemberg 2000)

| In einem Versuch werden verschiedene Plattenkondensatoren mit der Spannung U=25 V aufgeladen. Die Kondensatoren bestehen jeweils aus quadratischen Platten, die durch kleine Distanzscheiben aus Kunststoffgetrennt sind. Für verschiedene Kantenlängen a und Plattenabstände d wurden jeweils die Kondensatorladungen gemessen. |  |
| --- | --- |

d = 1,0 mm

| a in cm | 20,0 | 28,3 | 40,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q in nC | 9,1 | 18,1 | 36,6 |

a = 40 cm

| d in mm | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q in nC | 36,3 | 18,1 | 12,1 |

- Zeigen Sie anhand der Messergebnisse, dass für die Kapazität dieser Plattenkondensatoren der Zusammenhang
 
gilt.

- Bestimmen Sie mithilfe einer der beiden Messreihen die elektrische Feldkonstante.

- In welcher Weise könnten die Distanzplättchen das Messergebnis für die elektrische Feldkonstante verfälschen?

565. (LK Baden-Württemberg 2000)

Ein luftgefüllter Kondensator mit quadratischen Platten der Kantenlänge a=40 cm und dem Plattenabstand d=2,0 mm wird zunächst an eine Spannungsquellemit der Spannung U=25 V angeschlossen. Dann wird der geladene Kondensator von der Spannungsquelle getrennt und mit einem ungeladenen Kondensator von der Spannungsquelle getrennt und mit einem ungeladenen Plattenkondensator der Kapazität C2=200 pF verbunden.

- Welche Spannung U* stellt sich zwischen den Kondensatorplatten ein?

- Berechnen Sie die Abnahme der elektrischen Feldenergie beim Verbinden der Kondensatoren.

571. (BS GK Sachen 2020)

Bei der Herstellung von Hochspannungskondensatoren werden jeweils zwei kreisrunde Metallscheiben mit dem Durchmesser von 1,4 cm und einer festen Abstandspositionierung von 2,0 mm in Gießharz eingegossen.

a) Berechnen Sie die Kapazität eines solchen Kondensators in Picofarad pF, wenn die relative Permittivität des verwendeten Gießharzes 3,9 beträgt.

b) Mit der maximal möglichen elektrischen Feldstärke von 1,4 107 V/m ist ein Kondensator mit dem Plattenabstand 2,0 mm und der Kapazität 2,66 pF hinsichtlich seiner elektrischen Durchschlagsfestigkeit charakterisiert. Bestimmen Sie die Durchschlagsspannung dieses Kondensators.

c) Berechnen Sie die maximale elektrische Energie, die ein solcher Kondensator zu speichern vermag.

d) Berechnen Sie die gesamte aufnehmbare Ladungsmenge, wenn zwei dieser Kondensatoren in Parallelschaltung mit 80 % ihrer Durchschlagsspannung aufgeladen werden.

e) Untersuchen Sie, welche physikalische Abhängigkeit man bei der industriellen Serienfertigung von Kondensatoren ausnutzt, wenn man die Abstandspositionierung der Metallscheiben von 2,0 mm auf 0,5 mm; 1,0 mm und 3,0 mm variiert.

f) Stellen Sie die Abhängigkeit grafisch dar und beschreiben Sie diese durch eine mathematische Funktion.

572. (Berufliches Gymnasium Sachsen GK 2019)

Bei einem Experiment wurden bei einem Plattenkondensator zur Bestimmung der Kapazität folgende Messergebnisse erreicht:

| Spannung in kV | 1,4 | 1,9 | 2,8 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 6,8 | 7,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ladung in µC | 2,1 | 2,8 | 3,9 | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 9,7 | 11,1 |

a) Stellen Sie die Messwerte in einem geeigneten Koordinatensystem dar und erläutern Sie den Verlauf.

b) Ermitteln Sie die Kapazität des Kondensators. Nutzen Sie dabei die Messergebnisse und geben Sie den Mittelwert der Kapazität an.

c) Bei einer konstanten Spannung wird nun der Plattenabstand halbiert.

Treffen Sie eine Aussage über die Änderung der Ladung des Kondensators. Geben Sie eine Gleichung zur Abhängigkeit der Ladung vom Abstand d an.

573. (Berufliches Gymnasium Sachsen GK 2018)

Aus einem 5,5 cm hohen fabrikneuen Stapel mit 500 Blatt A 4-Papier (r=2,0) wird ein Blatt entnommen und zwischen zwei je 225 cm2 große Metallplatten gelegt. Der so entstandene Plattenkondensator wird auf 20 V aufgeladen.

a) Berechnen Sie die Kapazität des Kondensators und die darin gespeicherte Ladungsmenge.

b) Nach dem Aufladen des Kondensators wird er von der Spannungsquelle getrennt und das Papier herausgezogen, ohne den Plattenabstand zu ändern.

Geben Sie an, wie sich die Kapazität des Kondensators und die Spannung zwischen den Platten ändern.

c) An einem Plattenkondensator mit anderer Plattengröße wurde untersucht, welchen Einfluss die Verwendung mehrerer Lagen Papier zwischen den Platten auf die Kapazität des Kondensators hat. Dabei ergab sich folgende Wertetabelle:

| n | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C in pF | 853 | 427 | 213 | 142 | 107 | 85 |

Stellen Sie die Abhängigkeit der Kapazität C von der Anzahl n der verwendeten Papierlagen grafisch dar.

Beschreiben Sie den mathematischen Zusammenhang dieser beiden Größen und begründen Sie Ihre Aussage.

576.

| An den Plattenkondensator wird eine Wechselspannung (Ueff = 110 V; f = 50 Hz) angelegt. Dabei fließt durch den Kondensator der Strom mit Ieff = 0,04 mA. Die Plattenflächen sind quadratisch mit a = 30 cm. Der Plattenabstand beträgt d = 1 cm. a) Berechnen Sie die Kapazität C1 des Kondensators sowie die relative Dielektrizitätskonstante! |  |
| --- | --- |
| b) Bestimmen Sie die Kapazität C2 des Kondensators, wenn er nur zur Hälfte mit dem Dielektrikum gefüllt ist (vgl. Abbildung)! |  |

Der Kondensator C1 wird jetzt auf die Gleichspannung 250 V aufgeladen. Nach dem Abtrennen der Spannungsquelle wird ein zweiter ungeladener Kondensator Cx parallelgeschaltet.
Dadurch sinkt die Spannung auf 69,71 V.
c) Bestimmen Sie die Kapazität Cx des zugeschalteten Kondensators!

| 577. Gegeben sind drei mit Luft gefüllte Kondensatoren C1 = 4 nF, C2 = 2 nF und C3 = 4 nF. Mit diesen drei Kondensatoren, einer Spannungsquelle mit U = 20 V und einem Schalter S wird die gezeichnete Schaltung aufgebaut. Zunächst ist der Schalter S geschlossen. |  |
| --- | --- |

a) Berechnen Sie:

- die Gesamtkapazität Cges der Schaltung

- die einzelnen gespeicherten Ladungsmengen Q1, Q2 und Q3 von jedem Kondensator,

- die gesamte gespeicherte Energie Wges.

b) Jetzt wird der Schalter S geöffnet. Danach wird der Kondensator C2 vollständig mit einem Dielektrikum (εr = 6) gefüllt.

Berechnen Sie:

- Welche Spannung besteht zwischen den Punkten A und B?

- Wie viel Ladung wird jetzt im Kondensator C2 gespeichert?

c) Der mit dem Dielektrikum gefüllte und geladene Kondensator C2 wird jetzt aus der Schaltung genommen. Danach wird das Dielektrikum aus C2 wieder herausgezogen (C2 ist also wieder mit Luft gefüllt).

Berechnen Sie, welche Spannung jetzt am Kondensator C2 anliegen!

579. Ein Plattenkondensator wird aufgeladen und dann von der Spannungsquelle getrennt. Wie ändern sich die Feldstärke im Innern des Kondensators und die Spannung zwischen den Platten, wenn der Plattenabstand

a) halbiert

b) verdoppelt

c) auf 10% verringert

d) um 30% vergrößert

wird?

580.

In der Mitte zwischen zwei kreisförmigen Kondensatorplatten mit dem Radius 12,0 cm hängt an einem nichtleitenden Faden der Länge 1,80 m ein Kügelchen der Masse 0,47g. Das Kügelchen ist zunächst ungeladen. Der Plattenabstand beträgt 4,00 cm.

a) Zeigen Sie, dass der Kondensator in Luft eine Kapazität von C0 = 10 pF hat.

b) Auf das Kügelchen bringt man eine Ladung q. Der Kondensator wird an eine Hochspannungsquelle mit der Spannung U = 1,2 kV angeschlossen. Dabei entfernt sich das Kügelchen um x0 = 1,00 cm in horizontaler Richtung aus der Gleichgewichtslage.

Wie groß ist die Ladung des Kügelchens? (Von der Masse des Fadens, der Ausdehnung des Kügelchens und von Influenzladungen ist abzusehen.)

c)  Die Spannungsquelle wird jetzt vom Kondensator abgetrennt. Danach verdoppelt man den Abstand der Kondensatorplatten.

Zeigen Sie ohne eine Berechnung mit Zahlen, dass sich die Auslenkung des Kügelchens nicht ändert.

| 581. Ein Kondensator der Kapazität C wird nach dem Schließen des Schalters zum Zeitpunkt t = 0 s über einen 100-Ohm-Widerstand aufgeladen. Das zugehörige I(t)-Diagramm ist in der Abbildung zu sehen. a) Bestimmen Sie die Spannung der Spannungsquelle. b) Lesen Sie aus dem Diagramm die Zeit t1 ab, für die die Stromstärke auf den halben Anfangswert gefallen ist. c) Bestimmen Sie die Spannung, die zu diesem Zeitpunkt am Kondensator anliegt. d) Ersetzen Sie im Diagramm die Kurve vom Beginn bis zum Zeitpunkt t1 durch eine zugehörige Sehne und bestimmen Sie damit näherungsweise die in diesem Zeitintervall geflossene Ladung und die Kapazität des Kondensators. |  |
| --- | --- |

| #### Millikanversuch | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |

45. Beschreiben Sie den Millikan-Versuch und erklären Sie den Grundgedanken dieses Versuches. (keine Formeln!)


191. In einem Millikankondensator mit einem Plattenabstand 5,0 mm wird ein schwebendes Öltröpfchen mit dem Radius 9,0*10-4 mm beobachtet. Die Dichte des Öls beträgt 0,9 g/cm³.
Berechnen Sie die am Kondensator anliegende Spannung für den Fall, dass die Ladung des Öltröpfchens 5 e beträgt.
 

286. In einem Millikankondensator mit 1,2 cm Plattenabstand wird ein Öltröpfchen der Masse   durch ein homogenes elektrisches Feld in Schwebe gehalten, das durch eine Spannung von 7,4 kV verursacht wird. Für ein anderes, in Schwebe befindliches Öltröpfchen (), dessen Durchmesser   beträgt, benötigt man 2,3 kV.

a) Welche Ladungen tragen die beiden Tröpfchen?

b) Wie viele Elementarladungen trägt jedes Tröpfchen?



290.

a) Beschreiben Sie mit Hilfe einer einfachen Skizze, wie im Millikan-Versuch mit der Gleichfeldmethode die Ladung eines Öltröpfchens bestimmt werden kann.

b) Leiten Sie die Gleichung für die Bestimmung der Ladung eines Tröpfchens her. Als Messgrößen stehen zur Verfügung:

c) Für drei Tröpfchen wurden für einen Weg s = 0,93 mm folgende Fall- und Steigzeiten gemessen:

| Fallzeit t1 in s | 11,8 | 13,5 | 7,94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Steigzeit t2 in s | 13,35 | 16,8 | 9,64 |

Berechnen Sie für jedes Tröpfchen die Ladung. 
Es sind noch die folgenden Größen bekannt:



| 367. In der skizzierten Versuchsanordnung gelangen elektrisch geladene Öltröpfchen durch eine Bohrung in einen Plattenkondensator mit Plattenabstand d=3,00 mm, an dem eine variable Spannung U anliegt. Der Wert der Öldichte von 880 kg/m³ enthält bereits eine Korrektur für den Auftrieb in Luft. a) Um ein Öltröpfchen im Kondensator zum Schweben zu bringen, muss eine bestimmte Spannung U eingestellt werden. In welchem Bereich muss diese Spannung gewählt werden, wenn von einem größtmöglichen Öltröpfchenradius von 0,5 µm ausgegangen werden kann? |  |
| --- | --- |

b) Erklären Sie, warum mit der Schwebemethode die Ladung des Öltröpfchens nur ungenau bestimmt werden kann.

c) Nachdem ein Öltröpfchen bei U=42V zum Schweben gebracht wurde, wird der Kondensator vollständig entladen. Nach sehr kurzer Zeit beobachtet man, dass das Tröpfchen mit der konstanten Geschwindigkeit von

sinkt. Berechnen sie den Radius und die Ladung des Öltröpfchens. Die Viskosität der Luft ist

.

391.

Zwischen zwei horizontalen Kondensatorplatten werden elektrisch negativ geladene Öltröpfchen gesprüht. Bei einer angelegten Spannung steigen die Tröpfchen gleichförmig nach oben, beim Umpolen der Spannung sinken sie gleichförmig nach unten.

a) Begründen Sie, warum die Tröpfchen in beiden Fällen eine gleichförmige Bewegung durchführen. (2)

b) Zeichnen Sie für beide Fälle je ein Bild, in dem die auf das Tröpfchen wirkende Kräfte erkennbar sind. (4)

c) Stellen sie für beide Fälle je eine Kräftegleichung auf. (4)

d) Erklären sie, weshalb es möglich ist, aus einer großen Anzahl von Steig- und Sinkgeschwindigkeiten für viele Tröpfchen die Elementarladung zu bestimmen. (3)

526. (LK 1994)

Zwischen den horizontal liegenden Platten eines Plattenkondensators mit dem Abstand 16 mm werden aus einer Düse kleine Öltröpfchen gesprüht. Die obere Platte ist mit dem Pluspol einer Spannungsquelle verbunden. Man beobachtet, dass sich einige Tröpfchen nach oben bewegen.

a) Begründen Sie diese Beobachtung.

b) Beträgt die Spannung 344 V, gelingt es, eines dieser Tröpfchen, das eine Masse von 
1,06  10-15 kg, zum Schweben zu bringen. Leiten Sie aus dem Kräftegleichgewicht eine Gleichung zur Berechnung der Ladung dieses Tröpfchens her. Berechnen Sie die Ladung dieses Tröpfchens.

c) Bei den Spannungen 520 V und 1035 V gelingt es wieder, eines dieser Tröpfchen der gleichen Masse zum Schweben zu bringen. Berechnen Sie die jeweilige Ladung der Tröpfchen. Begründen Sie, warum ein Tröpfchen der gleichen Masse bei der Spannung 810 V nicht zum Schweben gebracht werden kann.

| #### Ladungen im elektrischen Feld | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |

82. Ein Elektron tritt mit einer Anfangsgeschwindigkeit v0 > 0 in ein homogenes elektrisches Feld ein.
Formulieren Sie jeweils eine Aussage über Bahnform und Bewegungsart dieses Elektrons für folgende Fälle:
Der Eintritt des Elektrons in das elektrische Feld erfolgt
- parallel zu den Feldlinien,
- senkrecht zu den Feldlinien.
Begründen Sie Ihre Aussagen.

| Hilfe: Gleichung der Bahnkurve für den Fall –senkrecht zu den Feldlinien:  |  |
| --- | --- |

97. Berechnen Sie den Betrag der Feldstärke eines homogenen elektrischen Feldes in Vm-1, wenn ein Elektron in diesem eine Beschleunigung von 2,0 * 1015 ms-2 erhält!
Nach welcher Zeit erlangt das Elektron in diesem Feld die Geschwindigkeit 5,0 * 106 ms-1, wenn die Anfangsgeschwindigkeit Null ist?


| 119. Zweifach positiv geladene Ionen der Masse m = 1,5*10-26 kg bewegen sich mit der Geschwindigkeit v0 = 1,64*105m/s durch die Blende B1 und treten nach der Länge l = 50,0 mm bei der Blende B2, die um b = 12,0 mm versetzt ist, wieder aus. Zwischen den Blenden herrscht ein homogenes elektrisches Feld in y-Richtung. a) Welche Spannung ist notwendig, um die Ionen auf die Geschwindigkeit v0 zu beschleunigen? b) Berechnen Sie die Zeit, die die Ionen für die Strecke von B1 nach B2 brauchen. c) Berechnen Sie den Betrag der elektrischen Feldstärke E. |  |
| --- | --- |

d) Berechnen Sie den Geschwindigkeitsbetrag |v| und den Ablenkwinkel b der Ionen beim Durchfliegen der Blende B2.


131. a) Welche Beschleunigungsspannung U0 ist erforderlich, um ein Elektron aus der Ruhe heraus auf die Geschwindigkeit v0 = 2,0*107 ms-1 zu beschleunigen?
b) Wie lange dauert in einem homogenen elektrischen Feld der Beschleunigungsvorgang auf einer l0 = 1,0 cm langen Beschleunigungsstrecke?


183. In den Ablenkkondensator einer Braunschen Röhre tritt ein Elektronenstrahl, der die Beschleunigungsspannung von 1200 V durchlaufen hat, genau in der Mitte der Platten ein. Der Kondensator ist 6 cm lang und hat einen Plattenabstand von 4 mm. Wie groß darf die Ablenkspannung höchstens sein?


220. Seit Herbst 1998 verwendet die NASA eine Raumsonde mit Ionenantrieb. Dabei werden einfach positiv geladene Xenon-Ionen zwischen zwei Gittern beschleunigt, die wie ein Plattenkondensator wirken. Die über den ganzen Gitterabstand beschleunigten Ionen mit vernachlässigbarer Anfangsgeschwindigkeit verlassen die Raumsonde und erzeugen dabei den nötigen Rückstoß. Die Spannung zwischen den Gittern beträgt 1280V, ihr Abstand ist 5,0 cm. Ein Xenon-Ion hat die Masse 2,18·10-25 kg und die Raumsonde hat die Masse 486 kg.

a) Mit welcher Geschwindigkeit verlassen die Ionen die Sonde?

b) Berechnen Sie die elektrische Kraft auf die 2,2·1013 Ionen, die jeweils gleichzeitig zwischen den Gittern sind! [zur Kontrolle: 90 mN]

c) Wie viele Stunden würde es dauern, um die Raumsonde von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen, wenn keine weiteren Kräfte wirken? Der Masseverlust durch das Austreten der Ionen ist zu vernachlässigen.



358.

| Die Abbildung zeigt ein Experiment zur Bewegung eines Kügelchens im elektrischen Feld eines Plattenkondensators. Von Reibungseffekten und dem Einfluss der Gravitation wird abgesehen. Das Kügelchen hat eine Masse von 3,0 mg und nimmt bei der Berührung der linken Platte eine Ladung von 5,0 nC auf. a) Mit welcher Geschwindigkeit erreicht das Kügelchen die rechte Platte, wenn es links mit vernachlässigbarer Anfangsgeschwindigkeit startet? |  |
| --- | --- |
| Beim Aufprall auf der rechten Platte wird das Kügelchen ohne Energieverlust reflektiert. Dabei ändert sich das Vorzeichen seiner Ladung, nicht aber deren Betrag. Zur Beschreibung der ersten Hin- und Herbewegung stehen vier Diagramme zur Verfügung. b) Diskutieren Sie die Brauchbarkeit der Diagramme zur Beschreibung des geschilderten Bewegungsvorgangs. |  |

| 448. (PH LK) Elektronen dringen durch eine Öffnung in der positiven Platte in das homogene Feld eines Plattenkondensators ein und durchlaufen die in der Abbildung dargestellte Bahn. Der Eintrittswinkel beträgt 45°, die Spannung am Kondensator beträgt 1,0 kV und die Platten haben den Abstand 10,0 cm. Hinweis: Abbildung nicht maßstäblich. a) Falls ist, wird die Gewichtskraft eines Elektrons bei den weiteren Untersuchungen vernachlässigt. Weisen Sie rechnerisch nach, dass diese Bedingung erfüllt ist. b) Die Elektronen durchlaufen im Kondensator eine parabelförmige Bahn. Eintritts- und Austrittsgeschwindigkeit haben denselben Betrag. Begründen Sie die beiden Aussagen ohne zu rechnen. |  |
| --- | --- |

c) Die Geschwindigkeit der Elektronen beträgt unmittelbar vor dem Eintritt in das Feld .

Ermitteln Sie den maximalen Abstand der Elektronen von der positiven Platte und berechnen Sie die minimale kinetische Energie eines Elektrons.

| 451. (LK 2015) Ein Elektron tritt parallel zu den Feldlinien in ein homogenes elektrisches Feld eines Plattenkondensators ein, der Plattenabstand d beträgt 10,0 cm, die anliegende Spannung 5,00 V. Die maximale Entfernung des Elektrons von der positiven Platte beträgt s = 2,30cm. Berechnen Sie die Geschwindigkeit, die das Elektron im Moment des Eintritts in das Feld hat. |  |
| --- | --- |

| 460. Die Abbildung zeigt drei dünne Metallplatten mit je einer kleinen Bohrung im Mittelpunkt. Auf der linken Seite tritt ein Elektron mit einer Anfangsgeschwindigkeit v senkrecht zu den Platten in den Kondensator ein und fliegt durch die Anordnung hindurch. Welches der vier folgenden Diagramme gibt den Zusammenhang zwischen der kinetischen Energie des Elektrons und der Flugstrecke s am besten wieder. Begründen Sie Ihre Antwort. |  |
| --- | --- |

487. (GK 2014)

Auf der Suche nach neuen Elementarteilchen werden im größten Teilchenbeschleuniger des Europäischen Kern- und Teilchenforschungszentrums CERN, dem LHC (Large Hadron Collider), Protonen auf zwei gegenläufigen Bahnen nahezu auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und zur Kollision gebracht.

a) Nachdem zunächst aus Wasserstoff einzelne Protonen herausgelöst wurden, werden diese in einem als homogen angenommenen elektrischen Feld mit einer Spannung von 90 kV beschleunigt.

Berechnen Sie die damit erreichte Geschwindigkeit und geben Sie an, um wie viel Prozent der Lichtgeschwindigkeit es sich dabei handelt.

b) Bevor es zur Kollision kommt, werden die Teilchen fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Ermitteln Sie die elektrische Abstoßungskraft, wenn zwei Protonen nur noch 1,0 μm voneinander entfernt sind.

c) Stellen Sie die Abhängigkeit der elektrischen Abstoßungskraft F(r) vom Abstand der beiden Protonen im Bereich von 0,1 μm bis 1,0 μm grafisch dar. Entwickeln Sie dazu eine geeignete Wertetabelle (5 Wertepaare).

Geben Sie den mathematischen Zusammenhang zwischen dem Abstand r und der Coulombkraft F an.

| 503. (LK Sachsen 2019) Ein Elektron tritt mit der kinetischen Energie 50 eV in Richtung der Feldlinien in das homogene elektrische Feld eines Plattenkondensators ein. Ermitteln Sie die Spannung, die an den Platten anliegen muss, damit sich die Geschwindigkeit des Elektrons beim vollständigen Durchlaufen des Feldes genau auf die Hälfte verringert. |  |
| --- | --- |

514. (LK 2020)

Ein Teilchen der Ladung 2e und der Masse 4u dringt mit der Anfangsgeschwindigkeit 
2,6 ∙ 10-6 m ∙ s-1 parallel zu den Feldlinien durch eine Öffnung in das homogene elektrische Feld eines Plattenkondensators ein, durchläuft dieses und tritt nach 0,25 m durch eine Öffnung in der  gegenüberliegenden Platte mit der doppelten Geschwindigkeit aus.

a) Es wird angenommen, dass sich das Teilchen ausschließlich unter dem Einfluss der elektrischen Feldkraft bewegt.

Weisen Sie nach, dass zwischen den Platten die Spannung U = 2,1 ∙ 105 V anliegt.

b) Das Teilchen bewegt sich sowohl unter dem Einfluss der elektrischen Feldkraft als auch unter dem Einfluss der Gewichtskraft.

Weisen Sie rechnerisch nach, dass die Annahme aus Aufgabe a) dennoch sinnvoll ist.

545. Protonen im elektrischen Feld

(LK Bayern 2001)

Protonen treten mit vernachlässigbarer Anfangsgeschwindigkeit durch eine Lochblende L in eine Anordnung aus drei Plattenkondensatoren ein. Die Kondensatoren, deren homogenes jeweils auf den Raum zwischen den Platten beschränkt sind, befinden sich im Vakuum.

Die Protonen bewegen sich in den ersten beiden Kondensatoren parallel zu den Feldlinien.

Der Plattenabstand dieser Kondensatoren beträgt jeweils d1 = d2 = 2,5 cm. Die Feldstärke im ersten Kondensator ist E1 = 4,0 ∙ 104 V/m, die im zweiten E2 = 6,0 ∙ 104 V/m. Alle Rechnungen sind nicht-relativistisch durchzuführen.

a) Zeigen Sie durch Berechnungen, dass die Geschwindigkeit v2 eines Protons beim Verlassen des zweiten Kondensators v2 = 6,9 ∙ 105 m/s beträgt.

b) Welche Zeit t2 braucht ein Proton zum Durchfliegen des 2. Kondensators?

Die Protonen treten nun mit der Geschwindigkeit v2 parallel zu den Platten in das Feld des dritten Kondensators ein, den sie mit einer Ablenkung um den Winkel  aus der ursprünglichen Flugrichtung wieder verlassen.

Der Plattenabstand dieses Kondensators ist d3 = 6,0 cm und die Plattenlänge

Zwischen den Platten liegt die Spannung U3 an, wobei die Kondensatormitte auf Erdpotential liegt.

c) Zeigen Sie, dass zwischen dem Winkel  und der Spannung U3 folgender Zusammenhang besteht:

d) Die Spannung U3 wird nun so eingestellt, dass die Protonen den Kondensator unter einem möglichst großen Ablenkwinkel max verlassen.

Berechnen Sie U3 und max.

| 553. (LK Sachsen 2021) Ein Elektron trifft durch eine Öffnung in der positiv geladenen Platte eines Plattenkondensators parallel zu den Feldlinien in das homogene Feld eines auf die Spannung U geladenen Plattenkondensators ein. Hinweis: Vereinfacht wird angenommen, dass das Feld ausschließlich im Innenraum des Kondensators existiert. Die zweite Abbildung zeigt das x(t)-Diagramm für die Bewegung des Elektrons. |  |
| --- | --- |
| Quelle: Originalprüfungsaufgaben |  |

a) Weisen Sie nach, dass die Geschwindigkeit, mit der das Elektron in das Feld eintritt, 2,0  106 m/s beträgt.

b) Zum Zeitpunkt t erreicht das Elektron seinen maximalen Abstand zur positiven Platte smax. Geben Sie t und smax an.

c) Berechnen Sie den Betrag der Spannung, auf die der Kondensator geladen ist.

556.

In einem Oszilloskop wird der Elektronenstrahl mit UB=4,2 kV beschleunigt. Danach passiert er die 30 mm langen Ablenkplatten, die voneinander einen Abstand von 8 mm haben. 250 mm hinter den Ablenkplatten trifft er auf den Schirm.

a) Die Abbildung zeigt den Aufbau der Röhre. Beschriften Sie die 4 gekennzeichneten Teile. Tragen Sie die Polung der beiden Spannungen an.

b) Berechnen Sie den Betrag der Ablenkung für eine Spannung UY=80V an den Platten (s). Leiten Sie dafür die entsprechende Gleichung her, mit der die Ablenkung direkt aus den gegebenen Größen berechnet werden kann.

c) Berechnen Sie die Entfernung des Auftreffpunktes Elektronen auf dem Schirm vom Mittelpunkt des Schirmes (y).

d) Wie ändert sich diese Entfernung, wenn die Spannung an den Ablenkplatten verdoppelt wird.

e) Begründen Sie, dass sich der berechnete Abstand auf dem Schirm nicht ändert, wenn an Stelle von Elektronen Kerne des Wasserstoffs (Protonen) verwendet werden.

574. (Berufliches Gymnasium Sachsen, GK 2017)

In einem Versuch werden Ladungsträger der Ladung Q = 1,6∙10-19 C in einem homogenen elektrischen Feld mit der Spannung U aus der Ruhe beschleunigt und ihre dadurch erreichte Geschwindigkeit ermittelt. Dabei ergab sich folgende Messreihe:

| U in V | 0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v in 105 ms-1 | 0 | 0,69 | 0,98 | 1,38 | 1,69 | 1,96 |

a) Zeichnen Sie das v-U-Diagramm und weisen Sie rechnerisch nach, dass gilt. Geben Sie den Proportionalitätsfaktor mit entsprechender Einheit an.

b) Leiten Sie aus dem Energieerhaltungssatz eine Formel zur Berechnung des Proportionalitätsfaktors bei bekannter Masse her.

c) Ermitteln Sie aus der Messreihe die Masse des Ladungsträgers und führen Sie einen Einheitennachweis durch. Treffen Sie eine begründete Aussage, um welche Ladungsträger es sich handelt.

### Magnetisches Feld

| #### Spulen | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

276.

Die Induktivität einer Spule soll unter Nutzung eines Kondensators und einer Diode ermittelt werden.

| a) Zunächst wird mit Schaltung 1 die Kapazität des Kondensators bestimmt. Der verwendete Kondensator besteht aus zwei im Abstand von d = 2,0 mm parallel angeordneten Metallplatten der Fläche A = 10 cm². Der Raum zwischen den Platten ist vollständig durch eine isolierende Kunststoffscheibe gefüllt. Der Kondensator wird an eine Spannungsquelle angeschlossen, ein am Kondensator angeschlossenes Spannungsmessgerät zeigt die Spannung U1 = 56 V an. Nun wird die Spannungsquelle abgeklemmt und die Kunststoffscheibe entfernt. Das Spannungsmessgerät zeigt jetzt die Spannung U2 = 98 V an. Begründen Sie, dass U2 > U1 gilt und berechnen Sie die Kapazität des mit der Kunststoffscheibe ausgefüllten Kondensators. |  |
| --- | --- |
| b) Unter Nutzung von Schaltung 2 sowie der bei a) ermittelten Kapazität wird nun die Induktivität der Spule bestimmt. Der Schalter S wird geöffnet. Das Spannungsmessgerät zeigt nun eine Spannung U an. Erklären Sie. Welche Seite (bezogen auf die Abbildung) des Kondensators trägt den Minuspol? Die Energie des magnetischen Feldes der Spule wird vollständig in Energie des elektrischen Feldes des Kondensators umgewandelt. Leiten Sie eine Gleichung zur Berechnung der Induktivität der Spule aus U, I und C her. Hinweis: Der Ohmsche Widerstand der Spule wird nicht berücksichtigt. Dioden lassen in Sperrrichtung praktisch keinen Stromfluss durch. Deshalb ist der Kondensator vor dem Öffnen des Schalters nicht geladen. |  |

307. Eine Spule wird nacheinander an 6,0 V Gleich- bzw. Wechselspannung angeschlossen. Es fließen Ströme mit Stärken von 150 mA bzw. 9,5 mA. Berechnen Sie den ohmschen Widerstand der Spule und ihre Induktivität bei Netzfrequenz. 
Entscheiden Sie, ob der ohmsche Widerstand der Spule vernachlässigt werden kann.



315. Die Induktivität einer Spule wird durch Spannungs-Stromstärke-Messungen bestimmt. Zunächst werden im Gleichstromkreis die Spannung 12 V und die Stromstärke 1,1 A gemessen. Im Wechselstromkreis beträgt bei der Spannung 12 V und der Frequenz 50 Hz die Stromstärke 200 mA.
Berechnen Sie die Induktivität der Spule und zeichnen Sie ein zugehöriges Zeigerdiagramm.



323.

|  | Um einen 120er Nagel wird eine Lage Draht eng gewickelt. Schließt man die Enden des Drahtes an eine Spannungsquelle an, fließt Strom und der Nagel wird zum Elektromagneten. Nun wird ein Anschluss abgekniffen und an das abisolierte Ende weiterer Draht der gleichen Sorte leitend angeschlossen. Der Draht wird entgegen der ursprünglichen Wickelrichtung zum Anfang des Nagels zurück gewickelt, so dass jetzt zwei Lagen Draht auf dem Nagel sind und wieder an der Spannungsquelle angeschlossen. Wie ändert sich die Stärke des Magnetfeldes durch die zweite Lage Draht? a) Es wird deutlich schwächer. b) Es bleibt gleich. c) Es wird deutlich stärker. |
| --- | --- |

326. (Abi Grundkurs 1994)
Eine Spule (1) hat 16 000 Windungen, die Länge 0,35 m, den Windungsquerschnitt 45 cm² und den ohmschen Widerstand 1,8 kOhm. Die Spule wird in einen unverzweigten Stromkreis mit Spannungsquelle und Strommessgerät geschaltet.

a) An die Spule wird die Gleichspannung 150 V gelegt. Berechnen Sie die magnetische Flussdichte im Inneren der Spule.

b) Berechnen Sie die Induktivität der Spule.

c) Im Inneren der Spule (1) liegt nun eine Induktionsspule (2) mit der Windungszahl 1 985 und der Querschnitt 14 cm² so, dass die Achsen der beiden Spulen parallel zueinander sind. Durch die Spule (1) fließt ein Strom, dessen zeitlicher Verlauf in der folgenden Abbildung dargestellt ist:

Diagrammquelle

An den Enden der Induktionsspule (2) entsteht eine Spannung Uind(t). Zeichnen Sie für 0s bis 10 s das Uind-t-Diagramm. d) Später wird bei angelegter Spannung ein Eisenkern schnell in die Spule (1) eingeführt. Erläutern Sie die zu erwartenden Änderungen der Anzeige am Strommesser. Begründen Sie Ihre Aussage.

327. Zwei eisenfreie Spulen (A) und (B) sind vom gleichen Strom durchflossen. Die Spule (A) hat 300 Windungen. Ihre Länge ist fünfmal so groß wie die der Spule (B). Die magnetische Flussdichte im Inneren der Spule (A) ist dreimal so groß wie in der Spule (B). Berechnen Sie die Windungszahl der Spule (B).

328. (Abi Leistungskurs 1994)

An eine Spule wird eine Wechselspannung von 20 V mit variabler Frequenz gelegt. In Abhängigkeit von der Frequenz wird die Stromstärke gemessen:

| f in Hz | 0 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I in A | 0,80 | 0,26 | 0,11 | 0,06 |

a) Stellen Sie die Abhängigkeit der Stromstärke von der Frequenz grafisch dar.

b) Berechnen Sie den ohmschen Widerstand R0 der Spule.

c) Ermitteln Sie die Induktivität der Spule.

d) Berechnen Sie die Windungszahl der Spule mit dem Querschnitt 5,0 cm² und der Länge 15 cm, die einen Eisenkern mit der relativen Permeabilität 620 besitzt.

332.

Eine rechteckige Rahmenspule hängt an einer Feder mit der Federkonstante 5,0 Nm-1 und taucht mit dem unteren Teil genau im Luftspalt eines Elektromagneten. Durch die Spule des Magneten fließt ein Strom von 5,0 A. Die Spule selbst besteht aus 500 Windungen und hat eine Länge von 0,20 m. Durch den Strom entsteht im Spalt zwischen Nord- und Südpol ein Magnetfeld der Stärke 0,3 T. a) Berechnen Sie die relative Permeabilität des Eisens, aus dem der Kern des Magneten besteht. An die Rahmenspule wird eine Spannung von 2,6 V angelegt, Plus an B und Minus an A. Die Spule wiegt 0,05 kg, besteht aus 500 Windungen und hat einen Widerstand von 260 Ohm. Die Schenkel des Eisenkerns haben einen quadratischen Querschnitt von 5 cm Länge. b) Wie ändert sich durch das Anlegen der Spannung die Ausdehnung der Feder?

335. Eine Spule ist an einer Wechselspannungsquelle mit veränderbarer Frequenz angeschlossen. Der Strom, der durch die Spule fließt, wird gemessen. Wie ändert sich die Stromstärke, wenn bei sonst gleichen Bedingungen die Frequenz erhöht wird.

a) Der Strom wird kleiner

b) Der Strom bleibt gleich

c) Der Strom wird größer.

359. Eine Spule wird über einen Schalter an ein Netzgerät mit der konstanten Spannung 12 V angeschlossen. Beim Einschalten misst man den Stromverlauf und erhält die folgenden Messwerte:

| t in ms | 0 | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in A | 0 | 0,43 | 0,72 | 1,03 | 1,15 | 1,18 | 1,20 |

a) Zeichnen Sie das I(t)-Diagramm.

b) Begründen Sie den Kurvenverlauf.

c) Bestimmen Sie den Ohmschen Widerstand und die Induktivität der Spule.



| 371. |  |
| --- | --- |
| Um die Induktivität L und den ohmschen Widerstand R einer realen Spule zu bestimmen, wird die abgebildete Versuchsanordnung mit U0 = 6,3 V und R1 = 1,0 Ohm verwendet. Nach dem Schließen des Schalters S erscheint auf dem Schirm des Speicheroszilloskops das Diagramm, das den zeitlichen Verlauf der Spannung an R1 zeigt. Bestimmen Sie mithilfe des Diagramms und der anderen Angaben die Spulengrößen R und L. |  |

| 389. Die bekannte Formel zur Berechnung der mag. Flussdichte in einer langen Spule ist eine Näherungsformel, die nur dann Verwendung finden kann, wenn die Länge der Spule deutlich größer als der Durchmesser der Spule ist. Wenn das nicht der Fall ist, gilt die Gleichung Dabei ist z der Abstand des Ortes, an dem die Flussdichte bestimmt wird von der Mitte der Spule aus gemessen. Die Mitte der Spule ist also z=0 und die Ränder rechts und links sind |  |
| --- | --- |

a) Zeigen Sie, dass sich für eine lange Spule die magn. Flussdichte in der Mitte mit der Näherungsformel berechnen lässt.

b) Zeigen Sie, dass für eine lange Spule die magn. Flussdichte am Rand der Spule halb so groß ist wie in der Mitte der Spule.

c) Stellen Sie den Zusammenhang zwischen Abstand z und mag. Flussdichte in einem Diagramm für verschieden Verhältnisse Durchmesser/Länge dar. ( z.B. 0,1; 0,5; 1)

Setzen Sie in der Gleichung alle konstanten Größen gleich 1.

d) Bestimmen Sie das Verhältnis, für das in der Mitte der Spule die mit der Näherungsformel berechnete mag. Flussdichte um mehr als 1% vom exakt berechneten Wert abweicht.

390. Um zu messen, wie stark das homogene Magnetfeld eines Elektromagneten ist, wird ein 3,0 cm langer, waagerechter Leiter an zwei flexiblen Drähten so in das horizontal verlaufende Magnetfeld gehängt, dass er senkrecht zu den Magnetfeldlinien steht. Der Leiter hängt an einer empfindlichen Waage. Wenn die Stromstärke im Leiter 1,00 A beträgt, zeigt die Waage 1,04 g mehr an als ohne Strom. Wie groß ist die magnetische Flussdichte des Magnetfeldes?

| 397. Ein Stromkreis besteht aus einer Reihenschaltung eines Schalters, eine Gleichspannungsquelle von 12 V, einem ohmschen Widerstand von 12 Ohm und eine Spule mit 7 H Induktivität. Zum Zeitpunkt 0s wird der Schalter geschlossen. Zu welcher Zeit hat der fließende Strom ¾ seines Endwertes erreicht? |  |
| --- | --- |

447. An eine Spule mit 1000 Windungen und geschlossenem Eisenkern wird bei einer Gleichspannung von 7,0 V ein Strom von 0,58 A gemessen.

Bei einer Wechselspannung mit 50 Hz Frequenz misst man folgende Werte:

| U in V | I in mA |
| --- | --- |
| 3,2 | 6 |
| 8,6 | 12 |
| 13 | 16 |

a) Zeigen Sie, dass die Induktivität der Spule von der Stromstärke abhängt.

b) Erklären Sie dieses Verhalten.

452. Zur Bestimmung der Induktivität einer mit einem geschlossenen Weicheisenkern gefüllten Spule wird diese zuerst an eine Gleichspannungsquelle von 1 V angeschlossen und der fließende Strom gemessen. Die Spannungsquelle wird dann auf Wechselstrom umgeschaltet und bei der gleichen Spannung wieder der Strom durch die Spule gemessen. Daraus lässt sich die Induktivität berechnen.

Nun wird derselbe Versuch mit 10 V Gleich- und Wechselspannung wiederholt. Wie groß ist die nun bestimmte Induktivität im Vergleich zur ersten Messung?

a) deutlich kleiner

b) etwa genau so groß

c) deutlich größer

558. (GK Sachsen 2020) Ein Elektromagnet besitzt 1 500 Windungen, durch die ein Strom mit einer Stärke von 4,5 A fließt.

Ermitteln Sie die Stromstärke, die bei 3 500 Windungen und einer um 250 % größeren Spulenlänge die gleiche magnetische Flussdichte ergibt, wenn jeweils kein Spulenkern vorhanden ist.

| #### Magnetfeld | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

| 6. In der Nähe eines „schwarzen Kastens“ nehmen Magnetnadeln die gezeichneten Stellungen ein. Was lässt sich über den Inhalt des Kastens aussagen?  |  |
| --- | --- |

22. Woran erkennt man das Vorhandensein eines magnetischen Feldes?


23. Ein Magnet zieht eine Büroklammer an und hält sie fest. Die Büroklammer zieht eine zweite an und hält sie fest. Wie ist das zu erklären?


24. Nennen Sie zwei Anwendungen des Elektromagneten. Erklären Sie eine davon.


25. Sie haben zwei äußerlich gleiche Stäbe, von denen der eine ein Stabmagnet und der andere ein normaler Eisenstab ist. Wie können Sie ohne weitere Hilfsmittel feststellen, welcher der Stabmagnet ist?


47. a) Wie groß ist die magnetische Flussdichte in einer 60 cm langen, mit Luft gefüllten Spule mit 1000 Windungen beim Erregerstrom 0,2 A? 
b) Wie groß wird sie, wenn man die Spule mit Eisen (relative Permeabilitätszahl = 1000) ausfüllt?


49. Zwei eisenfreie Zylinderspulen A und B haben die gleiche Induktivität. Spule A hat 300 Windungen. Ihre Länge und ihr wirksamer Durchmesser sind jeweils dreimal so groß wie die entsprechenden Abmessungen von Spule B. 
Berechnen Sie die Windungszahl der Spule B.


| 57. In einer horizontalen Spule befindet sich ein Kompass. Die Spule wird so orientiert, dass - ohne Spulenstrom - die Spulenachse senkrecht zur Kompassnadel steht. Die Kompassnadel weicht um den Winkel  von der Nord-Südrichtung ab, wenn ein Strom der Stärke I durch die Spule fließt. Spulendaten : Windungszahl 35, Länge 28 cm |  |
| --- | --- |

|  in Grad | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in A | 0 | 0,035 | 0,07 | 0,13 | 0,23 | 0,5 |

a) Wie ist die Drehung der Kompassnadel zu erklären?
In welche Richtung wird sie sich bei den in der Abbildung gezeichneten Verhältnissen drehen?

b) Berechnen Sie aus den I-Werten die entsprechenden Flussdichten Bsp der Spule

c) Zeichnen Sie Bsp maßstabgetreu  für Alpha = 30° (45°, 60°) als Vektor (1*10-5T  = 2 cm) sowie die Richtung der Kompassnadel. Ergänzen Sie die Zeichnung so, dass Sie die Flussdichte BE des Erdfeldes entnehmen können.

d) Berechnen Sie aus allen Messwerten jeweils BE und bilden Sie den Mittelwert.

e) Die Spule wird mit allen Zuleitungen um 90° entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht, so dass ohne Spulenstrom die Spulenachse und die Kompassnadel die gleiche Richtung haben. Wie wird sich die Kompassnadel mit zunehmender Stromstärke verhalten?


83. In einer Spule, die in Ost-West-Richtung liegt, wird eine Magnetnadel gegen die Nord-Süd-Richtung um 11° ausgelenkt. Berechnen Sie die Stärke des Stromes in der Spule! Die waagerechte Komponente des Erdmagnetfeldes beträgt.



92. Vergleichen Sie elektrostatische Felder mit magnetostatischen Feldern hinsichtlich ihres Nachweises und ihrer Beschreibung.


94. In einer Spule (relative Dielektrizitätszahl = 1) mit 800 Windungen, einer Länge von 5 cm und einem Widerstand von 45  soll ein magnetisches Feld mit einer magnetischen Flussdichte von 12mT erzeugt werden.
a) Welche Spannung muss an die Spule angelegt werden?
b) Geben Sie zwei Möglichkeiten an, mit der man die magnetische Flussdichte verdoppeln kann.


| 198. Welche Funktion realisiert folgende Schaltung?  |  |
| --- | --- |
| 199. Welche Funktion realisiert folgende Schaltung?  |  |

200. Zeichne eine Relaisschaltung, in der beim Schließen des Schalters im Steuerstromkreis ein Motor und ein Lampe eingeschaltet und gleichzeitig eine zweite Lampe ausgeschaltet werden.


201. Welche Eigenschaften muss ein Elektromagnet haben, der ein möglichst starkes Magnetfeld erzeugt?


| 202. Im Bild ist ein Elektromotor dargestellt, der ohne Dauermagneten funktioniert. Erkläre, wieso sich der Rotor trotzdem dreht. |  |
| --- | --- |

216. Dauermagnete verlieren mit der Zeit an Kraft. Erklären sie, warum das so ist.
Welche Möglichkeit gibt es, das Magnetfeld eines Dauermagneten wieder zu verstärken?

235.

| Durch zwei eng beieinander liegende Drähte fließt jeweils in die gleiche Richtung ein starker Strom. Wie verhalten sich die Drähte? a) Sie ziehen sich an b) Sie stoßen sich ab c) Sie bleiben parallel.  |  |
| --- | --- |

255. Es soll eine Relaisschaltung entworfen werden, die die XOR-Verknüpfung realisiert. XOR ist die Exclusive-Oder-Verknüpfung, bei der der Ausgang Q nur dann 1 ist, wenn der eine (A) oder der andere Eingang (B) 1 sind. Sind beide Eingänge gleich (1 oder 0), erscheint am Ausgang eine 0.
Wahrheitstabelle:

| A | B | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Es steht eine unbegrenzte Anzahl von Relais mit jeweils einer unbegrenzten Anzahl an Umschaltkontakten zur Verfügung.

263.

| Eine Pappröhre ist mit mehreren Windungen Kupferdraht umwickelt, die an einer konstanten Spannungsquelle angeschlossen sind. Im Innern der Spule entsteht durch den fließenden Strom ein homogenes Magnetfeld der Flussdichte B. Nun wird mit weiterem Draht der gleichen Qualität die Windungszahl der Spule verdoppelt. Die Spannung bleibt konstant. Wie ändert sich die Flussdichte B im Innern der Spule? a) Sie vervierfacht sich. b) Sie verdoppelt sich. c) Sie halbiert sich. d) Sie viertelt sich. e) Sie ändert sich gar nicht. |  |
| --- | --- |

282.

| Was passiert, wenn man einen Stabmagneten, der einen Nord- und einen Südpol hat, genau in der Mitte seiner Länge durchtrennt. a) Beide Teile haben ihre magnetische Kraft verloren. b) Man hat einen Nordpol und einen Südpol. c) Man hat wieder zwei Magnete mit je einem Nordpol und einem Südpol. d) Der eine Teil verliert seine magnetische Kraft und der andere Teil ist so stark wie der gesamte Magnet vorher. |  |
| --- | --- |

306. In einem Drehspulmessgerät befindet sich eine drehbar gelagerte Spule, auf der 50 Windungen Kupferdraht mit einem Durchmesser von 0,20 mm aufgewickelt sind. Die Spule hat einen Durchmesser von 30 mm und eine Länge von 10 mm.
Berechnen Sie den elektrischen Widerstand der Spule und die magnetische Flussdichte bei 3,0 V angelegter Gleichspannung, wenn der Eisenkern in der Spule eine relative Permeabilität von 120 hat.

316.

| Mit einem Flussdichtemessgerät wird die Stärke eines Dauermagneten am linken Pol des Magnetes gemessen. Am Ort der Messsonde beträgt die Flussdichte 70,5 mT. Nun wird, ohne den Ort der Sonde zu verändern, ein zweiter, gleichstarker Magnet am rechten Pol so angefügt, dass ich Was zeigt das Messgerät jetzt an? a) Es zeigt weniger an. b) Es zeigt etwa den gleichen Wert wie im 1. Experiment an. c) Es zeigt mehr an. |  |
| --- | --- |

| 395. Die Zuleitung zu einem abgeschalteten Staubsauger ist exakt in der Nord-Süd-Richtung ausgerichtet. Auf der Leitung liegt ein Kompass, dessen Nadel natürlich parallel zur Leitung liegt. Wohin zeigt die rote Spitze der Nadel, die ursprünglich nach Norden zeigt, nachdem der Staubsauger eingeschaltet wurde? a) In östliche oder westliche Richtung. b) Nach Süden. c) Die Nadel pendelt. d) Die Nadel dreht sich. e) Weiterhin nach Norden |  |
| --- | --- |

| 423. Zwei Drähte mit gleicher Länge werden auf je eine lange und eine kurze Stahlschraube gewickelt. Zwei 1,5 V-Batterien in Reihenschaltung dienen als Spannungsquelle, die aus den Spulen Elektromagnete machen. Zur Messung der Stärke des Magnetes wird mit Hilfe einer Stahlmutter ein leerer Becher zuerst an die lange Schraube gehangen und so lange Wasser eingefüllt, bis er abfällt. Wie viel Wasser kann in den Becher gefüllt werden, wenn er an dem Elektromagneten hängt, den die kurze Schraube bildet? a) Deutlich weniger als bei der langen Schraube. b) Etwa genau so viel. c) Deutlich mehr als bei der langen Schraube. |  |
| --- | --- |

435. Mit Hilfe einer Kompassnadel soll das Magnetfeld einer schlanken Spule untersucht werden.

Die Spulenachse verläuft horizontal und steht senkrecht zur magnetischen Nord-Süd-Achse. Die Kompassnadel befindet sich genau in der Mitte der Spule.  Die Spule ist 30 cm lang und hat 40 Windungen.

Durch eine Potentiometerschaltung kann der Strom durch die Spule stufenlos verändert werden.  Es wird die Stromstärke und die dadurch entstehende Anlenkung der Nadel aus der Nord-Süd-Richtung gemessen.

| I in mA | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  in ° | 0 | 13 | 25 | 34 | 43 | 50 | 55 |

a) Überprüfen Sie, ob zwischen der Stromstärke und dem Auslenkwinkel der Nadel eine direkte Proportionalität gilt?

b) Berechnen Sie für jeden Messwert die magnetische Flussdichte im Innern der Spule.

c) Zeigen Sie ausführlich mit Hilfe einer Skizze, dass zwischen der Flussdichte der Spule und der Flussdichte des Erdmagnetfeldes der Zusammenhang

gilt.

d) Berechnen Sie aus den Messwerten einen Durchschnittswert für die  magnetische Flussdichte am Ort des Experimentes.

436. Für eine dicke Spule kann die magnetische Flussdichte in der Mitte der Spule mit der Formel

berechnet werden.

Dabei ist r der Radius der Spule und  deren Länge.

Untersuchen Sie, ob zwischen der magnetischen Flussdichte und dem Spulenradius eine indirekte Proportionalität besteht, wenn alle anderen Größen konstant sind.

449. Eine lange Spule mit 1600 Windungen besitzt eine Länge von 5 cm. Sie wird von einem konstanten Strom der Stärke 250 mA durchflossen.

Wenn sich in der Spule ein Eisenkern befindet, wird eine magnetische Flussdichte von 550 mT gemessen.

a) Welche Feldstärke in mT herrscht in der Spule, wenn man den Eisenkern entfernt?

b) Wie groß ist die Permeabilität des Eisens für diese Messung.

c) Welcher Zusammenhang besteht zwischen der magnetischen Flussdichte und dem fließenden Strom für den Fall

- das kein Eisenkern in der Spule ist und

- das der Eisenkern in der Spule ist.

| 455. In ein homogenes Magnetfeld taucht teilweise ein Leiterrahmen aus Kupfer mit der Breite b ein, der isoliert an einem auf Null gestellten, empfindlichen Kraftmesser hängt. Wird an die Anschlüsse A1 und A2 eine Gleichspannung angelegt, so wirkt auf den Leiterrahmen bei geeigneter Polung eine nach unten gerichtete Kraft. a) Geben Sie die Polung an. b) Es werden zwei Messreihen aufgenommen: 1. Bei einem Leiterrahmen der Breite 80 mm wird die Kraft in Abhängigkeit von der Stromstärke gemessen: I in A; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0. F in 10-4 N; 3,4; 6,8; 10,3; 13,7. |  |
| --- | --- |

2. Nun wird die Kraft auf den Leiterrahmen bei verschiedenen Breiten gemessen. Die Stromstärke beträgt dabei immer 10A.

| b in mm | 80 | 40 | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| F in 10-4 N | 17,1 | 8,6 | 4,2 |

Zeigen Sie, dass die Kraft direkt proportional zum Produkt aus der Stromstärke und der Rahmenbreite ist.
Ermitteln Sie den Wert des Proportionalitätsfaktors.

c) Der gleiche Versuch wird nun in einem stärkeren Magnetfeld durchgeführt. Wie ändert sich der Proportionalitätsfaktor im Vergleich zum ersten Versuch.

d) Nach Abtrennung der Gleichspannungsquelle  werden die Anschlüsse A1 und A2 über einen Spannungsmesser verbunden. Die vom Magnetfeld der Flussdichte 2,1 mT durchsetzte Teilfläche hat einen Flächeninhalt von 100 cm². Welche Spannung wird gemessen, wenn das Magnetfeld innerhalb von 1,0 ms gleichmäßig auf Null geregelt wird?

| 485. Die Pole eines Magneten sind so geformt, wie auf der Abbildung zu sehen. In dem Magnetfeld, das sich zwischen den Polen ausbildet, befindet sich ein kleiner Dauermagnet, der in senkrechter Richtung verschiebbar ist. Wie bewegt er sich? a) nach oben b) gar nicht c) nach unten |  |
| --- | --- |

| #### Lorentzkraft | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

46. Ein Elektronenstrahl tritt mit einer Geschwindigkeit von v0 = 1,96 * 106 ms-1 senkrecht zu den Feldlinien in ein homogenes Magnetfeld mit der magnetischen Flussdichte B = 1,6 * 10-3 T ein. 
a) Erklären Sie, warum sich der Elektronenstrahl auf einer Kreisbahn weiterbewegt. 
b) Berechnen Sie den Radius der Kreisbahn. 
c) Beschreiben Sie mit Hilfe der in b) hergeleiteten Gleichung, wie sich der Radius ändern würde, wenn an Stelle der Elektronen Protonen in das Magnetfeld fliegen? (qualitativ)



95. Unter welchen Voraussetzungen erfährt ein Strahl positiver Ionen in einem homogenen Magnetfeld eine ablenkende Kraft?
Wie groß ist der Betrag dieser Kraft?


96. Beschreiben Sie ein Experiment zur Bestimmung der spezifischen Ladung des Elektrons! Leiten  Sie die zur Berechnung von e/me notwendige Gleichung her!


98. Ein Proton bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 2,9 * 106 ms-1. Senkrecht zur Bewegungsrichtung wirkt ein Magnetfeld mit B=0,0160 T.
Berechnen Sie den Radius der Kreisbahn des Protons!


99. Eine Quelle emittiert negativ geladene Teilchen verschiedener Geschwindigkeiten. Skizzieren und beschreiben Sie eine Anordnung, die nur Teilchen einer bestimmten Geschwindigkeit v0 durchlässt. Leiten Sie eine Beziehung zur Berechnung der Geschwindigkeit v0 her.
Kann die gleiche Anordnung auch als Geschwindigkeitsfilter ohne Abänderung der Felder bei positiv geladenen Teilchen verwendet werden? 
Begründen Sie Ihre Antwort.


100. Wird die kinetische Energie eines positiv geladenen Teilchens beim Durchfliegen eines homogenen Magnetfeldes geändert? 
Begründen Sie Ihre Antwort.


101. Welche Bedingung muss die Geschwindigkeit eines geladenen Teilchens beim Eintritt in ein homogenes Magnetfeld erfüllen, damit das Teilchen im Magnetfeld eine Kreisbahn durchläuft?

Begründen Sie, dass das Teilchen eine Kreisbahn durchläuft, wenn die oben genannte Bedingung erfüllt ist.
Welche Gleichung gilt im Falle der Kreisbahn?
Weshalb entsteht keine Kreisbahn, wenn die Geschwindigkeit die Bedingung nicht erfüllt? Welche Gestalt hat die Bahnkurve dann?


177. Ein Zyklotron gibt -Teilchen mit einer Energie von 2,5*10-12 J ab. Die magnetische Feldstärke beträgt 2 T. Berechnen Sie den größten Krümmungsradius der Bahnkurve dieser Teilchen.


178. Elektronen, die durch 150 V beschleunigt worden sind, fliegen senkrecht zu den Feldlinien in ein magnetisches Feld mit B = 0,85 mT ein und beschreiben dort einen Kreis von 48 mm Radius.
a) Berechnen Sie e/m.
b) Mit welcher Geschwindigkeit verlassen die Elektronen die Anodenöffnung. Wie lange brauchen Sie für einen Umlauf?


184. In einem Zyklotron laufen -Teilchen im Magnetfeld der Flussdichte 1,2 T auf einer Kreisbahn vom Radius 480 mm. Wie groß ist die kinetische Energie der Teilchen in eV? -Teilchen sind doppelt geladene Heliumkerne mit der spezifischen Ladung

195.

| In einer Braunschen Röhre werden Elektronen durch die anliegende Hochspannung beschleunigt und treffen auf den Leuchtschirm. Durch einen Dauermagneten in der Nähe des Röhrenhalses werden die Elektronen abgelenkt und treffen um die Strecke s versetzt auf dem Schirm auf. Wie ändert sich s bei sonst gleicher Abordnung, wenn die Hochspannung zum Beschleunigen der Elektronen vergrößert wird? a) s wird kleiner b) s bleibt gleich c) s wird größer  |  |
| --- | --- |

217.

| Elektronen treten mit der Geschwindigkeit 2,0*105 m/s in ein homogenes elektrisches Feld ein und durchlaufen es auf einer Strecke von s = 20 cm. Die Polung der Platten bewirkt, dass die Elektronen beschleunigt werden. Am Ende der Beschleunigungsstrecke sollen die Elektronen eine Geschwindigkeit von 8,0*106 m/s haben. Anschließend treten die Elektronen senkrecht zu den Feldlinien in ein homogenes Magnetfeld ein, in der sie um  = 25° zu ihrer Bewegungsrichtung abgelenkt werden sollen. Das Magnetfeld ist b = 3,0 cm breit. a) Wie groß ist die elektrische Feldstärke des Feldes im Kondensator? b) Wie groß muss die magnetische Flussdichte sein?  |  |
| --- | --- |

218. Die Energie von -Teilchen kann dadurch bestimmt werden, dass der Radius ihrer Kreisbahn in einem zeitlich konstanten und homogenen Magnetfeld der Flussdichte 500 mT gemessen wird. 
Berechnen Sie die Geschwindigkeit und die kinetische Energie eines solchen Teilchens, bei dem der Bahnradius 60 cm beträgt.


266.

| Die Abbildung stellt eine Elektronenstrahlröhre mit einem magnetischen Ablenksystem von quadratischem Querschnitt mit der Seitenlänge s = 3 cm dar. Das homogene magnetische Feld verläuft senkrecht zur Bewegungsrichtung der Elektronen und hat eine magnetische Flussdichte von 20 mT. a) Welche Geschwindigkeit haben die Elektronen des Elektronenstahls, wenn die Anodenspannung 12 kV beträgt? Die relativistische Massenveränderlichkeit bleibe unberücksichtigt. |  |
| --- | --- |

b) Berechnen Sie die kinetische Energie eines Elektrons in eV, nachdem es die Beschleunigungsspannung durchlaufen hat.

c) Wie groß ist der Radius der innerhalb des Magnetfeldes verlaufenden Kreisbahn der Elektronen?

d) Bei der Veränderung der Anodenspannung ändert sich auch der Radius der Kreisbahn der Elektronen.
Stellen Sie den Radius dieser Kreisbahn als Funktion der Beschleunigungsspannung grafisch dar. (0  U  15 kV)

Welcher Zusammenhang besteht zwischen den beiden Größen?

Tragen Sie auch Ihre in c) und e) berechneten Werte in das Diagramm ein.

e) Bei welcher Anodenspannung verläuft der das Magnetfeld verlassende Elektronenstrahl senkrecht zum eintretenden Elektronenstrahl?



296. Ein mit der Spannung U=1000 V beschleunigtes Elektron durchläuft in einem homogenen Magnetfeld mit der Stärke B eine Kreisbahn mit dem Radius re = 30 cm.

a) Mit welcher Geschwindigkeit verlässt das Elektron die Beschleunigungsstrecke?

b) Welchen Radius rHe hat die von einem Heliumkern beschriebene Kreisbahn, wenn der Kern mit der gleichen Spannung wie das Elektron beschleunigt wird und sich im gleichen Magnetfeld bewegt? (Masse des Heliumkerns mHe= 6,65 * 10-27 kg).


| 450. Ein elektrischer Leiter soll in der Schwebe gehalten werden. Er befindet sich waagerecht zwischen vier Spulen, die unmagnetisch, Nordpol oder Südpol sein können. Der Leiter ist so an eine Spannungsquelle angeschlossen, dass vorn der Pluspol und hinten der Minuspol ist. Wie müssen die magnetischen Pole verteilt werden, damit der Leiter schweben kann? |  |
| --- | --- |

| 513. (LK 2004) a) Eine von einem Gleichstrom durchflossene Spule mit quadratischem Querschnitt (Kantenlänge 2,0 cm, Windungszahl 100, Masse 0,10 kg), ist gemäß der Abbildung an einer Schraubenfeder (Federkonstante 40 N  m-1) befestigt und ruht. Das untere Ende der Feder befand sich ohne angehängte Spule am Ort x = 0. Die Stärke des Magnetfeldes beträgt zunächst 0,10 T. Untersuchen Sie rechnerisch, ob die magnetische Kraft zur Gewichtskraft gleich oder entgegengesetzt gerichtet ist. Geben Sie die Richtung der Bewegung der Elektronen im unteren Teil der Spule an und berechnen Sie die Stärke des durch die Spule fließenden Stroms. Weitere notwendige Werte entnehmen Sie der Abbildung. |  |
| --- | --- |

| 517. (LK 2020, NT) In analogen Stromstärkemessgeräten wird das Prinzip des Kräftegleichgewichts der Kraft auf einen stromführenden Leiter und einer Federspannkraft genutzt. Nachfolgend wird dieser Sachverhalt modellhaft vereinfacht. Die Abbildung zeigt das Prinzip der Anordnung. |  |
| --- | --- |

Ein reibungsfrei beweglicher Leiter aus Aluminium befindet sich auf zwei parallel und horizontal angeordneten, leitenden Stäben.

Infolge des Stromflusses und der Wechselwirkung im magnetischen Feld der Flussdichte B (Richtung senkrecht zum Leiter und zur Zeichenebene, homogen, zeitlich konstant) erfährt der Leiter eine Kraft, so dass er sich nach rechts bewegt und die Schraubenfeder dehnt.

Durch Messgrößenwandlung kann von der Maßzahl der Längenänderung der Feder auf die Maßzahl der Stromstärke geschlossen werden. Die Federkonstante beträgt 10,0 N ∙ m-1.

Berechnen Sie erforderliche Flussdichte des Magnetfeldes, damit die Maßzahl der Dehnung in cm der Maßzahl der Stromstärke in A entspricht.

| 540. (GK Bayern 1996) Auf einem Tisch liegen zwei parallel angeordnete Messingschienen. Darauf liegt ein Aluminiumstab, der auf den Schienen praktisch reibungsfrei rollern kann. Der gesamte Versuch wird von einem vertikal gerichteten, homogenen Magnetfeld durchsetzt. Das Magnetfeld verläuft auf den Beobachter zu, Norden ist also hinten und Süden in Richtung des Beobachters. |  |
| --- | --- |

a) Begründen Sie, dass nach dem Schließen des Schalters auf den Alustab eine beschleunigende Kraft wirkt. Geben Sie die Richtung der Kraft an.

b) Misst man den Strom, der durch die Versuchsanordnung fließt, stellt man fest, dass er mit der Zeit kleiner wird. Erklären sie dieses Verhalten.

c) Durch die beschleunigende Kraft wird der Alustab immer schneller. Aber die Geschwindigkeit erreicht nur einen maximalen Wert und wird dann nicht mehr größer. Erklären Sie dieses Verhalten.

d) Leiten Sie die Gleichung zur Berechnung der maximalen Geschwindigkeit her.

| #### Hall-Effekt | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

50. Äußern  Sie sich über die Polung der Hall-Spannung, wenn 
a) nur positive und
b) positive und negative Ladungsträger gleichermaßen frei beweglich wären.


| 133. Zur Messung der magnetischen Flussdichte B wird eine Hallsonde H benutzt. Übertragen Sie die Abbildung auf Ihr Lösungsblatt und ergänzen Sie diese Zeichnung durch eine Schaltung für die Hallsonde. Erklären Sie den Halleffekt anhand dieser Zeichnung.  |  |
| --- | --- |

260. Zur Messung der Stärken magnetischer Felder verwendet man Hallsonden, deren Funktionsweise auf dem Halleffekt beruht.
a) Erklären Sie mithilfe einer geeigneten Skizze den Halleffekt in einem dünnen Halbleiterblättchen.
b) Zeigen Sie, dass die Hallspannung proportional zur magnetischen Flussdichte ist.



| 392. Eine 10 µm dicke Kupferfolie wird von einem 10 A starkem Strom durchflossen. Die Folie wird von einem Magnetfeld mit der Flussdichte 0,43 T durchsetzt. Als Folge bildet sich zwischen den Rändern eine Hallspannung mit 22 µV aus. a) Erklären Sie, warum es zum Entstehen der Hallspannung kommt. b) Berechnen sie die Elektronendichte n im Kupfer. c) Berechnen Sie daraus die Anzahl der Elektronen in 1 mol Kupfer und vergleichen Sie diesen Wert mit der Avogadro-Konstante. Interpretieren sie diesen Vergleich. (Das molare Volumen von Kupfer ist )  |  |
| --- | --- |

453. a) Hall-Sonden werden zur Messung der magnetischen Flussdichte eingesetzt. Nennen Sie eine weitere praktische Anwendung der Hall-Sonde. (1)

b) Begründen Sie mit Hilfe der Gleichung für die Hall-Spannung, warum als Hall-Sensoren Halbleiter besser geeignet sind als metallische Leiter. (3)

552. Hall-Effekt

(LK Bayern 1997)

Die Hall-Sonde ist ein wichtiger Sensor zum Ausmessen von Magnetfeldern.

| a) Erklären Sie kurz, warum in einem quaderförmigen Silberplättchen zwischen den Anschlüssen 1 und 2 eine Hall-Spannung auftritt. Geben Sie die Polung der Spannung an. b) Bei einer Hall-Sonde wird ein Silberplättchen der Dicke d=12µm verwendet. Die Hall-Konstante |  |
| --- | --- |

von Silber beträgt bei Zimmertemperatur

; dabei bezeichnet n die Ladungsträgerdichte und e die Elementarladung.

In einem Magnetfeld ergibt sich bei einem Sondenstrom von 10 A eine Hall-Spannung von 1,710-5 V-

Berechnen Sie die Flussdichte B.

c) Berechnen Sie, wie viele Elektronen pro Silberatom im Mittel dem „freien Elektronengas“ zugeordnet werden können.

Ein Silberatom hat eine Masse von 107,9 u und Silber hat eine Dichte von 10,5 t/m³.

d) Für eine Hall-Sonde aus dem Halbleiter Germanium mit der Dicke 1,0 mm wurden folgende Messreihen aufgenommen:

für B = 10 mT

| I in mA | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UH in mV | 1,4 | 2,1 | 2,9 | 3,7 |

für B = 20 mT

| I in mA | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UH in mV | 2,8 | 4,3 | 5,7 | 7,3 |

für B = 30 mT

| I in mA | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UH in mV | 4,4 | 8,8 | 13,1 | 17,5 |

Welche Zusammenhänge zwischen Hall-Spannung, Stromstärke und Flussdichte lassen sich damit belegen? Werten Sie die Messreihen entsprechend aus.

e) Berechnen Sie für eine Messung die Hall-Konstante für Germanium.

f) Berechnen Sie unter Verwendungen der Angaben und Ergebnisse aus Aden Aufgaben b) und e) das Verhältnis der Ladungsträgerdichten von Silber und Germanium  .

### Induktionsvorgänge

| #### Induktion | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

8. Beschreiben Sie ein Experiment zur Entstehung einer Induktionsspannung. Welche Energieumwandlungen treten dabei auf?


| 9. Durch die folgende Skizze ist Ihnen ein Versuchsaufbau vorgegeben. Beschreiben Sie an, was in der Spule 2 geschieht, wenn der Schalter geschlossen wird und begründen Sie Ihre Aussage.  |  |
| --- | --- |

10. Beschreiben Sie an je einem Beispiel die Umwandlung mechanischer Energie in elektrische und umgekehrt.


26. Wie lautet das Induktionsgesetz? Beschreiben Sie einen einfachen Versuch, mit dem man das Induktionsgesetz nachweisen kann.


| 29. Im Stromkreis eines Elektromagneten liegt mit der Batterie B das normal brennende Lämpchen L in Reihe. Beschreiben und erklären Sie, was sich abspielt, wenn der obere Teil des Kernes plötzlich abgehoben wird?  |  |
| --- | --- |

| 48. Das Diagramm zeigt den zeitlichen Verlauf der Stromstärke in einer Spule. Die während der Stromstärkeänderung auftretende Selbstinduktionsspannung beträgt 1 V. Berechnen Sie die Induktivität der Spule.  |  |
| --- | --- |

51. In einer langen zylindrischen Spule (Feldspule) der Länge 0,3 m, dem Querschnitt 6 cm² und 600 Windungen befinde sich eine deutlich kürzere Spule (Induktionsspule) mit 2000 Windungen und einer Querschnittsfläche 5 cm². Die Spulenachsen seien parallel zueinander. Durch die Feldspule fließe ein Strom I, der in 1/40 s gleichmäßig von null auf 5 A anwächst. Welche Induktionsspannung wird an den Enden der Induktionsspule erzeugt? Das Medium in den Spulen sei Luft. 


52.

| Durch eine waagerechte Leiterschleife fällt ein senkrechter Stabmagnet. Beschreiben Sie qualitativ den Verlauf der induzierten Spannung. Erklären Sie, wie sich der Induktionsstrom auf die Bewegung des Stabmagneten auswirkt.  |  |
| --- | --- |

137. Wie groß ist die Selbstinduktionsspannung, die beim Ausschalten einer Spule der Induktivität 0,2 H auftritt, wenn die Stromstärke von 2 A innerhalb von 10-4 s linear auf Null absinkt?


151. Prüfung 1998/1999
Eine Leiterschleife rotiert gleichförmig in einem homogenen und zeitlich konstanten Magnetfeld. Die Rotationsachse ist senkrecht zu den Feldlinien gerichtet. 
Begründen Sie, dass mit dieser Anordnung eine Wechselspannung erzeugt werden kann.


153. Prüfung 1998/1999
Erklären Sie mit Hilfe des Induktionsgesetzes das Auftreten der Selbstinduktion in einer Spule.
Erläutern Sie an je einem Beispiel aus der Technik eine erwünschte und eine störende Wirkung von Selbstinduktionsspannungen.


| 203. In der Abbildung ist eine Versuchsanordnung dargestellt. Zwei Spulen sitzen frei beweglich auf einem Eisenkern. Beschreibe mehrere Möglichkeiten, wie mit dieser Anordnung in der rechten Spule eine Spannung induziert werden kann.  |  |
| --- | --- |

| 204. Induktionsherde funktionieren ähnlich wie ein Transformator. Unter der Kochfläche befindet sich eine Spule, durch die Wechselstrom fließt. a) Erkläre die Wirkungsweise eines Induktionsherdes. b) Warum können auf dem Induktionsherd nur Metalltöpfe verwendet werden? c) Welche Vorteile haben Induktionsherde gegenüber Elektroherden mit Heizplatten? d) Warum sollte der Wechselstrom, der durch die Induktionsspule fließt, eine möglichst hohe Frequenz haben?  |  |
| --- | --- |

| 205. Mit Hilfe einer in der Straße verlegten Induktionsschleife kann der Straßenverkehr überwacht und zum Beispiel durch eine Ampel gesteuert werden. Fährt ein Auto über diese Schleife, wird durch einen Impuls die Ampel nach einer gewissen Zeit auf Grün geschaltet. In der Zeichnung ist dieser Impuls am Strommesser ablesbar. Wenn ein Auto über die Schleife fährt, ändert sich kurzzeitig die Stromstärke. Erklären, wie diese Stromänderung entsteht.  |  |
| --- | --- |

207. Wirbelströme können erwünscht oder unerwünscht sein. Beschreibe Beispiele für das erwünschte und für das unerwünschte Auftreten von Wirbelströmen.

208. Beschreibe die Energieumwandlungen bei einem 
a) Elektromotor
b) Dynamo (=Wechselstromgenerator)
c) Transformator


219. Ein 1 Meter langer Metallstab wird mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s senkrecht zu den Feldlinien durch das Magnetfeld der Erde bewegt. Wie groß ist die an den Enden des Stabes entstehende Induktionsspannung, wenn das Erdmagnetfeld eine Stärke von 40 µT hat?

254.

| (Abi-Leistungskurs 2004) Eine quadratische Leiterschleife (Kantenlänge 2,0 cm) wird gemäß der Abbildung gleichförmig mit der Geschwindigkeit 2,0 cm/s in x-Richtung durch ein homogenes, zeitlich konstantes und örtlich begrenztes Magnetfeld der Stärke 0,10 T bewegt. Zum Zeitpunkt t=0 s befindet sich der untere Abschnitt der Schleife am Ort x=0. Zeichnen Sie das Uind(t) – Diagramm für das Zeitintervall 0s bis zu einem Zeitpunkt, zu dem die Leiterschleife das Magnetfeld wieder vollständig verlassen hat. Stellen Sie die Zwischenschritte Ihrer Berechnungen dar.  |  |
| --- | --- |

259.

| Zwei völlig gleiche Dauermagneten beginnen zur gleichen Zeit durch zwei Rohre zu fallen. Die Rohre sind im Aufbau fast identisch und unterscheiden sich nur im Material: das eine Rohr ist als Glas und das andere aus Kupfer. Die Innendurchmesser der Rohre sind etwas größer als der Durchmesser der Magneten. Wie fallen sie unten aus den Rohren heraus? a) Der Magnet im Kupferrohr kommt eher an. b) Beide Magnete kommen gleichzeitig an. c) Der Magnet im Glasrohr kommt eher unten an.  |  |
| --- | --- |

261.

| Eine rechteckige Spule mit 100 Windungen befindet sich 5,0 cm oberhalb eines homogenen, nach oben begrenzten Magnetfeldes. Die Anschlüsse A und B der Spule sind mit einem hochohmigen Spannungsmesser verbunden. Die Spule wird mit der konstanten Geschwindigkeit 2,0 cm/s senkrecht nach unten in das Magnetfeld hinein bewegt. Dabei steht die Querschnittsfläche der Spule senkrecht auf den Feldlinien des Magnetfeldes, die in die Zeichenebene hineingehen. Das Messgerät zeigt während des Eintauchvorgangs die Spannung 36 mV an. a) Erklären Sie, warum eine Spannung auftritt und welche Polung an den Anschlüssen A und B vorhanden ist. b) Zeigen Sie, dass der Betrag der magnetischen Flussdichte 0,45 T beträgt. c) In einem zweiten Experiment befindet sich die Spule wieder 5,0 cm oberhalb des Magnetfeldes. Die Spule wird zur Zeit t0=0s aus der Ruhe heraus losgelassen und fällt frei in das Magnetfeld hinein. Stellen Sie für die Zeit von 0s bis 0,20s die am Messgerät angezeigte Spannung in einem t-U-Diagramm dar. Begründen Sie den Verlauf der Spannung.  |  |
| --- | --- |

280.

| Durch eine kurze Spule, die an einem Ozsilloskop angeschlossen ist, fällt ein Dauermagnet. Welche der drei Kurven beschreibt den Spannungsverlauf am besten?  |  |
| --- | --- |

285.

| Ein Gleichstrommotor, ein Strommesser und eine Gleichspannungsquelle sind in Reihe geschaltet. Die Spannungsquelle wird eingeschaltet. Der Rotor des Motors wird zuerst am Drehen gehindert. Am Strommesser ist eine bestimmte Stromstärke abzulesen. Jetzt wird der Rotor freigegeben, er beginnt sich zu drehen. Wie verändert sich die Stromstärke? a) Sie wird kleiner, denn im Rotor tritt eine Induktionsspannung auf, die dem ursprünglichen Stromfluss entgegenwirkt. b) Sie bleibt gleich, denn es wird der Strom durch die Spulen des Rotors gemessen und die verändern sich nicht. c) Sie wird größer, denn der Rotor gewinnt an kinetischer Energie und dazu muss zusätzliche Energie zugeführt werden. |  |
| --- | --- |

308.

| Eine quadratische Leiterschleife mit der Seitenlänge von 6,0 cm ist in einem homogenen Magnetfeld mit 20 mT quer stehend. Berechnen Sie die in der Schleife durchschnittlich induzierte Spannung, wenn a) das Magnetfeld in 0,25 s auf ein Drittel seiner ursprünglichen Stärke abgebaut wird b) die Schleife im Magnetfeld in 0,25 s um 65° um eine Achse gedreht wird, die senkrecht zu den Magnetfeldlinie steht. |  |
| --- | --- |

321.

Beim Abschalten von Spulen treten hohe Spannungen auf.

a) Erklären sie, wie es zu diesen hohen Werten kommt.

b) Nennen Sie praktische Anwendungen für dieses Verhalten.

322. (Prüfung 2007)

a) Vergleichen Sie die Funktionsprinzipien von Generator und Transformator.

b) In einem homogenen, magnetischen Feld der Flussdichte 1,5 T werden Experimente mit einer quadratischen Leiterschleife der Kantenlänge 15 cm durchgeführt. 
Experiment 1:

Die Leiterschleife ist offen und rotiert mit der Winkelgeschwindigkeit 63 s-1 im Magnetfeld. Bestimmen Sie den Maximalwert der induzierten Wechselspannung.

Experiment 2:

| Die untere Kante der offenen Leiterschleife ruht bei s=0. Zum Zeitpunkt 0 wir die Leiterschleife in das Magnetfeld fallen gelassen. Ist deren obere Kante bei s=30 cm angekommen, endet das Experiment. |  |
| --- | --- |
| Nebenstehende Skizze zeigt das Uind(t)-Diagramm für den Vorgang. Begründen Sie den Verlauf des Graphen. Berechnen Sie den Maximalwert der induzierten Spannung. |  |

Experiment 3:

Die Leiterschleife ist geschlossen und wird wie im Experiment 2 fallen gelassen. Die Fallzeit vom Loslassen bis zum vollständigen Eintauchen ins Magnetfeld wird gemessen.

Vergleichen Sie diese qualitativ mit der entsprechenden Fallzeit von Experiment 2 und begründen Sie.

341.

| Auf einem Eisenkern befinden sich zwei Spulen. Entscheide für jeden der folgenden Fälle, ob mit Experiment 1 oder 2 bei sonst gleichem Aufbau des Experiments eine größere Spannung induziert wird. Begründe deine Entscheidungen. |  |
| --- | --- |

|  | Experiment 1 | Experiment 2 |
| --- | --- | --- |
| a) | Spule 2 hat 750 Windungen | Spule 2 hat 1000 Windungen |
| b) | Stromstärke in Spule 1 ändert sich in 1 s von 0 A auf 2 A | Stromstärke in Spule 1 ändert sich in 2 s von 0 A auf 2 A |
| c) | Stromstärke in Spule 1 ändert sich in 1 s von 0 A auf 1 A | Stromstärke in Spule 1 ändert sich in 1 s von 0 A auf 3 A |
| d) | Spule 2 hat 60 cm² Querschnittsfläche | Spule 2 hat 40 cm² Querschnittsfläche |

349.

a) Ein Stabmagnet dreht sich an einer Spule vorbei. Wie viele Umdrehungen pro Minute sind nötig, damit eine Frequenz von 50 Hz entsteht?

| b) Ein Dynamomagnet ist 8-polig (d. h. jeweils 4 Nord- und 4 Südpole sind abwechselnd im Kreis angeordnet. Wie viele Umdrehungen müsste der Dynamo pro Sekunde machen, um eine Wechselspannung mit der Frequenz von 50 Hz zu erzeugen? (50:4=12,5pro Sekunde) c) Das Flackern einer Glühlampe verschwindet bei einer Frequenz von 20 Hertz. Wie schnell müsste ein Fahrradfahrer fahren, damit die Lampe nicht mehr flackert? Das Dynamorad hat einen Außendurchmesser von 1,8 cm. |  |
| --- | --- |

366. (Grundkurs 2009) In einer 30 cm langen mit Luft gefüllten Spule 1 mit 4500 Windungen befindet sich eine Spule 2 mit 60 Windungen und der Querschnittsfläche 18 cm². Die Längsachsen der Spulen liegen parallel zueinander. Die Spule 1 ist an einer veränderbaren Spannungsquelle angeschlossen und der durch sie fließende Strom kann gemessen werden. Über der Spule 2 wird die Spannung gemessen. Der Strom durch Spule 1 ist im I(t)-Diagramm dargestellt. Zeichnen Sie das zugehörige Uind(t)-Diagramm.

376. (LK 2010) Auf einer Horizontalen befindet sich ein Wagen zusammen mit einer kurzgeschlossenen rechteckigen Spule mit der Windungszahl N. Der Wagen kann durch einen an eine Schnur angehängten Hakenkörper in Bewegung versetzt und in ein homogenes zeitlich konstantes Magnetfeld hineingezogen werde. Reibungsverluste und Selbstinduktion werden vernachlässigt.

- Masse des Wagens einschließlich Spule	mW = 0,20 kg

- Masse des Hakenkörpers			mK = 0,10 kg

- Ohmscher Widerstand der Spule		R = 0,51 Ohm

- Höhe h jeder Windung			h = 0,15 m

- Breite a jeder Windung			a = 0,25 m

- Windungszahl der Spule			N = 50

- Flussdichte des homogenen Magnetfeldes	B = 0,20 T

Die rechte Seite der Spule befindet sich genau 0,10 m vor dem Magnetfeld und ruht. Der Wagen wird zum Zeitpunkt t = 0 freigegeben und legt den Weg 0,50 m zurück.

Für die Bewegung des Wagens gilt das nachstehende v(t)-Diagramm.

a) Bestimmen Sie unter Nutzung des Diagramms die Zeitabschnitte, in denen die Beschleunigung

- konstant, aber ungleich Null,

- Null,

- nicht konstant ist.

Lesen Sie aus dem Diagramm ab, zu welchem Zeitpunkt die rechte Seite der Spule das Magnetfeld erreicht und zu welchem Zeitpunkt die linke.

b) Weisen Sie rechnerisch nach, dass die Geschwindigkeit, die die Spule unmittelbar vor dem Eintritt ihrer rechten Seite in das Magnetfeld hat, ca. 0,8 m/s beträgt.

c) Das Diagramm zeigt, dass in einem bestimmten Zeitintervall die Geschwindigkeit des Wagens konstant ist.

Nennen Sie in Bezug auf dieses Zeitintervall die auf die Spule in horizontaler Richtung wirkende Kräfte und vergleichen Sie deren Beträge und Richtungen. Begründen Sie! Nutzen Sie dazu sowohl das Induktionsgesetz als auch die Lenzsche Regel und ein Newtonsches Gesetz.

d) Berechnen Sie für den Zeitpunkt t = 1,0 s die Stromstärke des in der Spule fließenden Induktionsstromes.

| 403. Vergleiche für die 9 Versuche die entstehenden Induktionsspannungen. Die Geschwindigkeiten der Magnete sind bei allen Bewegungen gleich. |  |
| --- | --- |

| 414. Ein Gleichstrommotor wird über einen Strommesser an einer veränderlichen Spannungsquelle angeschlossen und die Spannung langsam von 0 V nach oben geregelt. Zum Zeitpunkt tA beginnt sich der Rotor zu drehen. Welches Diagramm beschreibt den Stromverlauf am besten? Der Strom steigt bis zum Anlaufen des Rotors und a) wird dann kleiner und steigt dann wieder. b) steigt gleichmäßig weiter an. c) springt dann schnell auf einen deutlich größeren Wert. |  |
| --- | --- |

445. a) Eine Leiterschleife ist auf einem Wagen einer Luftkissenbahn befestigt. Dieser Wagen wird durch einen an einem Faden angehängten Massekörper in Bewegung versetzt und durch ein homogenes zeitlich konstantes Magnetfeld bewegt. Mit einem Spannungsmesser wird der Verlauf der Spannung aufgezeichnet.

Welches Diagramm beschreibt den Spannungsverlauf für eine Bewegung entlang der Bahn am Besten? b) Die Enden der Leiterschleife werden mit einer Glühlampe verbunden. Der Wagen wird erneut freigegeben. Es wird die Zeit für das Zurücklegen der gleichen Strecke wie im ersten Versuch gemessen. Vergleichen Sie diese qualitativ mit der Fahrzeit für diese Strecke bei offener Leiterschleife. Begründen Sie.

| 454. Ein homogenes Magnetfeld der Flussdichte 50 mT ist auf den in der Figur gekennzeichneten Bereich beschränkt; die Feldlinien verlaufen senkrecht zur Zeichenebene. Im Magnetfeld befindet sich eine Spule mit 100 Windungen mit quadratischer Querschnittsfläche (parallel zur Zeichenebene, Seitenlänge 10 cm), die mit der konstanten Geschwindigkeit von 5,0 cm/s nach rechts aus dem Magnetfeld herausgezogen wird. Die Beobachtung der Bewegung beginnt, wenn der rechte Rand der Spule gerade 5,0 cm vom rechten Rand des Magnetfeldes entfernt ist. a) Zeigen Sie, dass es während der Bewegung zu einer Induktionsspannung von 25 mV kommt. (3) |  |
| --- | --- |

b) Stellen Sie den zeitlichen Verlauf der in der Spule induzierten Spannung für  in einem U(t)-Diagramm dar. (4)

c) Wenn die Anschlüsse der Spule mit einem ohmschen Widerstand von 50 Ohm verbunden werden, wirkt auf die Spule eine Kraft.

Geben Sie die Richtung dieser Kraft an. (1)

Berechnen Sie die Größe dieser Kraft. (3)

465. (LK 2017, ohne Hilfsmittel) Eine offene Leiterschleife befindet sich in einem homogenen Magnetfeld der Flussdichte B. Die Feldlinien durchsetzen die von der Leiterschleife umschlossene Fläche senkrecht. Der zeitliche Verlauf ist im B(t)-Diagramm dargestellt. Zwischen den Enden der Leiterschleife wird die Induktionsspannung gemessen. Skizzieren Sie den Graphen der zugehörigen Funktion Uind(t) in das nachfolgende Koordinatensystem.

476. Auf einer zylindrischen Spule mit 10 cm Länge und 10 cm Durchmesser sind 300 Windungen Draht aufgewickelt.

Durch die Spule fließt ein Strom von 6 A Stärke, der innerhalb von 200 ms abgeschaltet wird. Wie groß ist die in der Spule auftretende Selbstinduktionsspannung?

477. In einer Spule mit 500 mH Induktivität fließt ein Strom von 2,5 A. In welcher Zeit muss dieser Strom auf 0 A heruntergeregelt werden, damit eine Selbstinduktionsspannung von 500 V entsteht?

| 479. (Realschule Bayern, 2003) In einem Versuch entsprechend nebenstehender Skizze bewegt sich ein Wagen aus Kunststoff reibungsfrei im Streckenabschnitt [AF]. Im Streckenabschnitt [AB] bewegt sich der Wagen mit konstanter Geschwindigkeit auf ein homogenes Magnetfeld zu, dessen Magnetfeldlinien senkrecht zu der massiven Kupferplatte auf dem Wagen verlaufen. |  |
| --- | --- |

a) Beschreiben Sie die Änderung der Geschwindigkeiten des Wagens vom Eintauchen der Kupferplatte in das Magnetfeld (Position B) bis zum vollständigen Verlassen des Magnetfeldes (Position F).

b)  Begründen Sie Ihre Antwort aus a.

| 480. Bei einer Induktionskochstelle befindet sich unter einer Glaskeramikplatte eine Spule, die an einer Wechselspannungsquelle mit sehr großer Frequenz angeschlossen ist. Auf die Glaskeramikplatte wird ein mit Wasser gefüllter Topf aus Gusseisen gestellt. a) Begründen Sie die Erwärmung des Wassers im Topf nach dem Schließen des Schalters. b) Warum muss die Spannungsquelle eine Wechselspannung mit hoher Frequenz liefern? c) Was ist zu beobachten, wenn man auf die Glaskeramikplatte bei geschlossenem Schalter ein mit Wasser gefülltes Gefäß aus feuerfestem Glas stellt? Begründen Sie Ihre Antwort. |  |
| --- | --- |

| 484. (Realschule Bayern, 2015) Zwei Spulen sind wie in der Skizze nebeneinander angeordnet. Mithilfe eines Schiebewiderstands wird die Stromstärke in Spule 1 verändert. Der zeitliche Verlauf der Stromstärke in Spule 1 ist im Diagramm dargestellt. |  |
| --- | --- |

a) In welchen Zeitintervallen innerhalb der dargestellten 20 Sekunden wird jeweils eine Spannung am Spannungsmessgerät angezeigt?

Begründen Sie Ihre Antwort.

b) In welchem Zeitintervall wird der Betrag der angezeigten Spannung am größten?

Begründen Sie Ihre Antwort.

c) Nennen Sie zwei bauliche Veränderungen an den Spulen, die bei einer wiederholten Versuchsdurchführung die angezeigte Spannung erhöhen würden.

491. (LK 2018)

Im Innenraum einer stromdurchflossenen Spule wird ein homogenes Feld erzeugt. Für den Betrag der magnetischen Flussdichte B in Abhängigkeit von der Stromstärke I gilt die Gleichung

In dieses Feld wird eine Induktionsspule (N=150, A=120 cm²) so eingebracht, dass ihre Längsachse und der Vektor der magnetischen Flussdichte parallel sind. Das Magnetfeld durchsetzt die Induktionsspule vollständig.

Die Stromstärke in der felderzeugenden Spule nimmt in 2,5 s gleichmäßig von 1,7 A auf 0 ab. Für die induzierte Spannung gilt:

Zeichnen Sie das  - Diagramm für das Intervall.

Geben Sie die dazu erforderlichen Berechnungen an.

| 505. In der äußeren, langen Spule befindet sich koaxial eine zweite, kürzere Spule. Durch die äußere Spule kann ein Strom fließen, so dass sie ein Magnetfeld erzeugt (Feldspule). In der inneren Soule kann eine Induktionsspannung erzeugt und gemessen werden (Induktionsspule). Man kennt folgende Größen: |  |
| --- | --- |
| a) In der Feldspule wird die Stromstärke so verändert, wie es das Diagramm zeigt. Zeichen Sie das Uind(t)-Diagramm. b) In der Feldspule darf die Stromstärke nicht größer als 100 mA werden. Wie lange kann in der Induktionsspule ununterbrochen eine Spannung von 3 mV induziert werden? |  |

c) In der Feldspule nimmt die magnetische Feldflussdichte gleichmäßig von 0,60 mT auf 0 ab. Die Induktionsspannung beträgt 3,0 mV. Wie groß ist die Ausschaltdauer?

507. Eine flache Spule hat folgende Werte: Windungszahl 500 Breite b = 5 cm Länge l = 7 cm Sie wird mit einer konstanten Geschwindigkeit von 4 mm/s aus der Lage 1 gleichförmige durch das scharf begrenzte Magnetfeld der Stärke 0,15 T bewegt.

a) Bereichen Sie die Zeiten, die die Spule aus der Lage 1 in die Lagen 2, 3 und 4 kommt.

b) Zeichnen Sie für den gesamten Vorgang von Lage 1 bis Lage 4

- das  -Diagramm

- das Uind(t)-Diagramm

| 512. (LK 2017, NT) Ein Aluminiumstab befindet sich in der Höhe von 15 cm auf einer aus zwei parallelen, leitenden Stativstäben bestehenden geneigten Ebene. Er wird freigegeben und bewegt sich die Ebene hinab. Reibungsverluste werden vernachlässigt. a) Berechnen Sie die maximale Geschwindigkeit des Stabes. b) Der Neigungswinkel der Stativstäbe gegenüber der x-y-Ebene beträgt 30°, der Abstand der Stäbe 30 cm. Sie sind gegenüber der Unterlage isoliert. |  |
| --- | --- |

Ein Magnetfeld der Flussdichte 20mT durchsetzt die geneigte Ebene. Der Flussdichtevektor zeigt in z-Richtung.

Begründen Sie, dass zwischen A und B eine Spannung induziert wird. Ermitteln Sie das Maximum der Induktionsspannung.

c) Die Stativstäbe werden zwischen A und B leitend miteinander verbunden. Begründen Sie, dass die Bewegung des Stabes gehemmt wird.



| 515. (LK 2020, ohne Hilfsmittel) Die Abbildung zeigt das B(t)-Diagramm der Flussdichte B für ein homogenes zeitlich veränderliches Magnetfeld. Der Graph der Funktion B=B(t) entspricht im ersten Abschnitt einer quadratischen Funktion. In diesem Magnetfeld befindet sich eine Induktionsspule, die Feldlinien durchsetzen die Querschnittsfläche der Spule senkrecht. Für die induzierte Spannung gilt: . Skizzieren Sie in das U(t)-Diagramm den Graphen der Induktionsspannung für beide Abschnitte. Begründen Sie unter Nutzung des Induktionsgesetzes den Verlauf des Graphen. |  |
| --- | --- |

525.

In einer Versuchsanordnung befinden sich zwischen den Punkten P und Q zwei begrenzte magnetische Felder. Das linke Feld hat eine Stärke von 0,80 T und das rechte Feld eine Stärke von 0,40 T. Eine quadratische Spule mit 0,20 m Seitenlänge und 100 Windungen wird mit konstanter Geschwindigkeit von 0,10 ms-1 von P nach Q durch die Anordnung bewegt. Die Anschlüsse der Spule sind mit einem Spannungsmesser verbunden. Nach einiger Zeit wird am Spannungsmesser eine Spannung angezeigt. a) Erklären Sie das Zustandekommen dieser Spannung. b) Die Spule startet bei Punkt P zum Zeitpunkt 0s. Zeichnen Sie ein U(t)-Diagramm für die Bewegung der Spule Start bei P bis der vordere Rand der Spule die Linie bei Q erreicht hat.

| 557. (LK Bayern 1996) Mit Hilfe eines Wagens auf einer schiefen Ebene mit dem Neigungswinkel =10° wird eine rechteckige Spule durch ein scharf begrenztes homogenes Magnetfeld der Flussdichte B=160 mT bewegt. Die Feldlinien verlaufen senkrecht zur Zeichenebene. |  |
| --- | --- |

Die Masse des Wagens samt Spule beträgt 200 g. Die Spule hat 600 Windungen und einen ohmschen Widerstand von 3,0 . Die Höhe der Spule beträgt h=5,0 cm; die Spulenachse liegt parallel zum Magnetfeld. Jegliche Reibung ist zu vernachlässigen.

a) Durch das Anlegen einer geeigneten Spannung zwischen den Spulenenden ist es möglich, den Wagen in der Ausgangsstellung zu halten. Zeigen Sie, dass zum Halten des Wagens 0,21 V ausreichen und geben Sie die Polung der Spannung an.

b) Nun werden die Spulenenden kurzgeschlossen. Die Spule soll ohne Anfangsgeschwindigkeit in das Magnetfeld eintauchen.

Solange sich die Spule noch nicht vollständig im Magnetfeld befindet, ist die Beschleunigung nicht konstant. Begründen Sie mit Hilfe entsprechender Formeln diese Aussage.

c) Wenn sich die Spule in das Magnetfeld hineinfährt, stellt sich irgendwann eine konstante Geschwindigkeit ein. Berechnen Sie diese Geschwindigkeit.

d) Die Spule wird nun wieder in ihre Ausgangslage zurückgebracht. An der Spule liegt keine äußere Spannung an. Die Spulenenden sind außerdem nicht mehr miteinander verbunden. Zur Zeit t=0s beginnt die Spule ohne Anfangsgeschwindigkeit in das Magnetfeld einzutauchen.

Zeigen Sie, dass sich die induzierte Spannung proportional zur gefahrenen Zeit erhöht.

| 568. (Baden-Württemberg 2009) In einer Versuchsanordnung befindet sich ein begrenztes homogenes Magnetfeld der Flussdichte 0,50 T, das senkrecht in die Zeichenebene hinein gerichtet ist. Ein quadratischer Drahtrahmen mit der Seitenlänge 8,0 cm wird mit der konstanten Geschwindigkeit von 0,16 ms-1 senkrecht zu den Feldlinien durch das Magnetfeld bewegt. |  |
| --- | --- |

Zum Zeitpunkt 0 ist der rechte Rand des Rahmens 8,0 cm vom Magnetfeld entfernt.

a) Zwischen den Anschlüssen des Drahtrahmens wird zunächst ein hochohmiges Spannungsmessgerät angeschlossen.

Eines der angegebenen Diagramme gibt den Spannungsverlauf korrekt wieder.

Für welches Diagramm ist dies der Fall?

Begründen Sie Ihre Auswahl.

b) Nun wird das Spannungsmessgerät durch einen Strommesser ersetzt. Der Widerstand des gesamten Stromkreises beträgt 5,0 Ihm.

Zeichnen Sie ein I(t)-Diagramm.

c) Damit die Bewegung des Drahtrahmens gleichförmig verläuft, ist zeitweise eine Kraft notwendig.

Zeichen Sie das F(t)-Diagramm.

575. (LK Sachsen 2022) Ein System besteht aus einem Wagen aus Kunststoff, einer auf dem Wagen angebrachten offenen Leiterschleife und einer horizontal einseitig eingespannten Schraubenfeder. Der Wagen ist über einen Faden am anderen Ende der Feder befestigt horizontal reibungsfrei beweglich. Ist das Ende der Feder am Ort x = 0, so ist die Feder entspannt. Die Leiterschleife hat die Höhe 2,0 cm und die Länge 4,0 cm, die Federkonstante beträgt 2,4 N∙m-1. Die Gesamtmasse des Wagens einschließlich der Leiterschleife beträgt 0,15 kg.

Die linke Kante des Wagens befindet sich am Ort 10,0 cm. Der Wagen wird freigegeben. Die Leiterschleife dringt in ein räumlich begrenztes, homogenes und zeitlich konstantes Magnetfeld der Flussdichte 0,065 T ein. Die Feldlinien zeigen senkrecht in die Zeichenebene.

a) Weisen Sie nach, dass der Wagen mit der Geschwindigkeit 0,080 m ∙ s-1 in das Magnetfeld eintritt.

b) Berechnen Sie den Betrag der induzierten Spannung.

c) Die Feder wird entfernt. Die Leiterschleife wird vollständig vom Magnetfeld durchsetzt und ruht. Die Flussdichte nimmt gleichmäßig bis auf 0 T ab. Skizzieren Sie die Graphen der Funktionen  über ein und derselben Zeitachse.

| #### Trafo | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

11. Mit einem Transformator soll eine Wechselspannung von 220 V auf 36 V transformiert werden. Für seinen Aufbau stehen ein Eisenkern und Spulen mit N=250 (500, 750, 1000, 1500, 3000) zur Verfügung. 
a) Geben Sie mehrere Möglichkeiten an, mit welchen Spulen dieser Transformator aufgebaut werden kann.
b) Begründen Sie Ihre Entscheidung. 


12. An einem Transformator werden im Leerlauf eine Primärspannung von 230 V und eine Sekundärspannung von 8,8 V gemessen. Bei Kurzschluss beträgt die Primärstromstärke 0,1 A. Wie groß sind das Verhältnis der Windungszahlen und die Kurzschlussstromstärke im Sekundärkreis?


27. Beschreiben Sie den Aufbau eines Transformators. 
Erklären Sie die Wirkungsweise.
Nennen Sie eine Anwendung für den Trafo.


28. Ein Trafo soll aus der Netzspannung eine Niederspannung von 6V erzeugen. Damit wird ein Motor betrieben, durch den bei dieser Spannung ein Strom von 100 mA fließt. Der Trafo hat eine Primärwindungszahl von 500.
Wie groß muss die Sekundärwindungszahl sein?
Welcher Primärstrom fließt?
Welchen Widerstand hat der Motor?


59. Was bedeuten die Aussagen:
a) Ein Trafo wird im Leerlauf betrieben.
b) Ein Trafo wird im Kurzschluss betrieben.
In welchen Zustand wird ein Trafo normalerweise betrieben?


60. Beschreiben Sie, wie man den Wirkungsgrad eines Trafos bestimmt.


159. Erklären Sie den Einsatz eines Trafos im Fernseher zur Erzeugung der Beschleunigungsspannung für die Bildröhre.


185. Die Spulenwicklung eines Trafos, der für einen Anschluss an das Wechselstromnetz mit 230 V Spannung bestimmt ist, hat einen Widerstand von 10  und ist für höchstens 2 A Stromstärke ausgelegt. Warum brennt diese Spulenwicklung beim Einschalten des Trafos nicht durch?


186.

Ein Trafo besteht aus einem U-Kern, auf den die Primärspule (links) und die Sekundärspule (rechts) gewickelt sind. Die Primärspule ist an einer Wechselspannungsquelle angeschlossen, die Sekundärspule bringt eine Lampe zum Leuchten. In beiden Kreisen werden die Stromstärken gemessen (I1 und I2). Was zeigen die Strommesser an, wenn der über dem U-Kern liegende I-Kern abgenommen wird? a) I1 und I2 bleiben gleich. b) I1 und I2 werden kleiner. c) I1 und I2 werden größer. d) I1 wird größer und I2 wird kleiner. e) I1 wird kleiner und I2 wird größer.



187. Die Stromstärke in der Primärspule eines Trafos in 0,3 A, die Spannung an den Enden der Spule 230 V. Die Stromstärke in der Sekundärspule beträgt 4,8 A, die Spannung an der Spule 12 V. Wie groß ist der Wirkungsgrad dieses Transformators?


206. Mit einem Transformator kann man entweder hohe Spannungen oder hohe Stromstärken erzeugen.
a) Wie müssen Transformatoren gebaut sein, damit sie eine hohe Spannung bzw. eine große Stromstärke liefern?
b) Warum kann man nur entweder eine hohe Spannung oder eine große Stromstärke erhalten?


209. Gute Transformatoren haben heute einen Wirkungsgrad von etwa 99%. Was bedeutet diese Angabe?

210. Beim elektrischen Schweißen wird mit einem Strom der Stromstärke 100 A in einem Lichtbogen eine solche Hitze erzeugt, dass Metallteile schmelzen. Trotzdem kann man ein solches Schweißgerät an 230 V Netzspannung mit einer Absicherung von 16 A anschließen. Dazu benutzt man einen Schweißtrafo, der eine Sekundärspannung von 25 V liefert. 
a) Durch eine normale Steckdose kann ein max. Strom von 16 A fließen. Wird es mehr, also der Widerstand des angeschlossenen elektrischen Gerätes zu klein, entsteht in der Dose zu viel Wärme und sie kann zerstört werden. Deshalb begrenzt die Sicherung den Strom und brennt bei einer zu großen Stromstärke durch.
Erkläre, warum man trotz der hohen Stromstärke von 100 A dieses Gerät an eine normale Steckdose anschließen kann.
b) Wie groß ist die Stromstärke im Primärkreis, wenn der Transformator einen Wirkungsgrad von 90% hat?


272. Ein Transformator zum Beitreiben der Lampe im Polylux (Tageslichtprojektor) soll die Netzspannung auf 24 V reduzieren. Die größere der beiden Spulen soll 5000 Windungen haben. Gib die Windungszahlen N1 und N2 an.



273. a) An einem unbelasteten Trafo wird bei gleichbleibender Primärspannung nur die Windungszahl der Sekundärspule verdoppelt. Wie ändert sich die Sekundärspannung?

b) Bei Verdopplung der Primärspannung eines Transformators wird auch noch die Windungszahl der Sekundärspule verdoppelt. Wie ändert sich die Sekundärspannung?



284.

| Erkläre, warum der Eisenkern eines Trafos aus einzelnen Blättern besteht und nicht aus einem Stück gegossen wird.  |  |
| --- | --- |

309.

Ein Transformator nimmt 55 W Leistung auf und bildet bei einem Wirkungsgrad von 92% ausgangsseitig eine Spannung von 16V. Wie groß ist der Sekundärstrom?



333. In einer Schreibtischlampe wird für die Halogenlampe die Netzspannung (230V) von einem Transformator auf 12 V transformiert.

a) Berechnen Sie die Windungszahl der Sekundärspule, damit der Trafo im Leerlauf die gewünschte Spannung abgibt. Die Primärspule hat 1000 Windungen.
b) Wie verändert sich die Sekundärspannung, wenn die Lampe angeschlossen wird?

c) Wie groß ist ungefähr die Stromstärke im Primärkreis bei einer 50 W-Lampe?

d) In welchen Kreis würden sie einen Schalter einbauen, um damit die Lampe ein- und auszuschalten. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

342. Generatoren in einem Kraftwerk liefern eine Spannung von 20 kV. Für die Fernleitung muss die Spannung auf 380 kV hoch transformiert werden. Gib an, in welchem Verhältnis die Windungszahlen des entsprechenden Hochspannungstransformators stehen müssen.

Wie verändert sich aufgrund der Transformation die Stromstärke?

420. Ein Trafo macht aus der Netzspannung von 230 V eine Spannung von 6 V. In Japan beträgt die Netzspannung nur 100 V. Wie muss die Primärwicklung eines Trafos für 230 V geändert werden, damit er bei gleicher Sekundärwicklung in Japan wieder 6 V liefert?

a) Sie muss verkleinert werden.

b) Sie kann gleich bleiben,

c) Sie muss vergrößert werden.

438. Eine Spule ist an eine Wechselspannungsquelle von etwa 6 V angeschlossen. Zwei weitere Spulen stehen rechts und links neben der ersten Spule, sind entsprechend der Schaltung miteinander verbunden und an einem Wechselspannungsmesser angeschlossen.

Durch die Spulen wird ein Eisenstab von Position 1 zur Position 2 geschoben und die Spannung in Abhängigkeit vom Weg gemessen. Welches Diagramm beschreibt  den Spannungsverlauf am besten?

559. In einem Elektrizitätswerk wird die vom Generator erzeugte Spannung von 500V auf 50,0kV hochtransformiert und an eine Fernleitung gelegt, die das Kraftwerk mit einer entfernten Stadt verbindet. Hin- und Rückleitung haben zusammen den elektrischen Widerstand von 50Ω, die vom Generator abgegebene Leistung beträgt 10MW.

a) Berechnen Sie, wie viele Windungen die Sekundärwicklung des Transformators im Idealfall haben muss, wenn die Primärwicklung 100 Windungen hat.

b) Berechnen Sie die Entfernung des Kraftwerks zur Stadt, wenn der Leitungsquerschnitt die Fläche 1,0cm2 hat und die Kabel aus Kupfer sind.

c) Zeigen Sie, dass in der Fernleitung 20% der vom Generator abgegebenen Leistung in Wärme umgewandelt wird.

### Leitungsvorgänge

| #### Metalle | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |

30. Nennen Sie die Voraussetzungen für einen elektrischen Leitungsvorgang. 
Erklären Sie den Begriff „elektrischer Leitungsvorgang“.
Welche Energieumwandlungen können bei einem elektrischen Leitungsvorgang ablaufen?


122. (Prüfung 1998)
Erläutern Sie den Leitungsvorgang in der Glühwendel einer Glühlampe. Gehen Sie dabei auch auf die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes ein.
Skizzieren Sie das I-U-Diagramm sowie das R-U-Diagramm einer Glühlampe.


124. (Prüfung 1998)
Ein Kupferdraht des Durchmessers 1,5 mm wird vom Strom der Stärke 20 A durchflossen. Berechnen Sie die Driftgeschwindigkeit der Elektronen.
Hinweis: Die Bewegung der Elektronen wird als gleichförmig angenommen, jedes Kupferatom gibt ein wanderungsfähiges Elektron ab. Ein Mol Kupfer enthält 6,022*1023 Atome, es besitzt die Masse 0,0635 kg. Sie müssen auch die Dichte von Kupfer berücksichtigen.


386. Zwei gleichlange aber unterschiedlich dicke Kupferdrähte sind in Reihe an einer Spannungsquelle angeschlossen. Nach dem Einschalten fließt ein starker Strom, die Drähte erwärmen sich und hängen auf Grund der Längenausdehnung bei Erwärmung durch.

Wie verhalten sich Stärken der Durchhängung?

a) Der dünne Draht hängt deutlich stärker durch.

b) Beide Drähte hängen etwa gleich stark durch.

c) Der dicke Draht hängt deutlich stärker durch.



| #### Flüssigkeiten | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |

31. Erklären Sie, warum in reinem Wasser kein Stromfluss möglich ist. 

In reinem Wasser wird Kochsalz aufgelöst. Beschreiben Sie den nun möglichen Leitungsvorgang und die dabei ablaufenden chemischen Prozesse.


109. Stahlbleche werden durch Verzinken vor dem Verrosten geschützt. Beschreiben Sie den Vorgang des Verzinkens.


125. Eine Kupferplatte von 200 cm² Oberfläche soll einen Silberüberzug von 0,030 mm Dicke erhalten.

a) Welches Volumen hat diese Silberschicht?
b) Wie groß ist ihre Masse? (Dichte 10,5 g/cm³)
1 C scheidet 1,118 mg Silber ab. 
c) Wie lange dauert der Vorgang, wenn die Stromstärke höchstens 0,8 A betragen darf? (Bei zu großen Stromstärken haftet der Überzug nicht fest.)

212. Beschreiben Sie, wie man mit Hilfe des elektrischen Stromes Metalle verchromen kann.


| 372. In einer mit leicht gesalzenem Wasser gefüllten flachen Schale liegt ein Stück Alufolie. Auf der Folie liegt ein 5-Cent-Stück, dass vollständig von Wasser bedeckt ist. Wie haben sich die Gegenstände nach einigen Tagen an den Berührungsflächen verändert? a) Gar nicht b) Die Alufolie hat sich teilweise aufgelöst, das 5-Cent-Stück ist unverändert. c) Das 5-Cent-Stück hat sich teilweise aufgelöst, die Alufolie ist unverändert. d) Die Alufolie und das 5-Cent-Stück haben sich teilweise aufgelöst. |  |
| --- | --- |

| #### Gase | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |

106. Erklären Sie, warum in einem Gas, in dem der Druck viel kleiner ist als der Luftdruck, ein Strom fließen kann!


107. Erklären Sie, warum in Luft unter normalem Druck erst bei einer sehr hohen Spannung ein Strom fließt.

214. Vergleichen Sie den Leitungsvorgang in Gasen und in Flüssigkeiten.


| #### Vakuum | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |

33. Zeichnen Sie eine Elektronenstrahlröhre, benennen Sie die Teile und erklären Sie die Wirkungsweise.
Nennen Sie eine Anwendung der Elektronenstrahlröhre.


44. In einer Elektronenstrahlröhre werden Elektronen durch eine Spannung von 900 V beschleunigt. Der Abstand zwischen Kathode und Anode beträgt 50 mm.

Berechnen Sie 
a) die Endgeschwindigkeit der Elektronen, (Hinweis: Setzen Sie die kin. Energie des Elektrons nach der Beschleunigung gleich der Energie des elektrischen Feldes E = Q * U)
b)  die Zeit, die zum Erreichen der Endgeschwindigkeit benötigt wird.


93. An einer Fernsehbildröhre liegt zwischen Kathode und Anode eine Spannung von 15 kV.
Welche Geschwindigkeit erreicht ein Elektron durch diese Beschleunigungsspannung?

211. In der Hochenergie-Ionen-Nanosonde LIPSION der Leipziger Universität werden Heliumkerne auf eine Energie von bis zu 3,5 MeV beschleunigt. Die Kerne treffen auf ein zu untersuchendes Objekt auf. Aus dem Durchgang der Protonen und der entstehenden Strahlung kann man auf den Aufbau der Probe schließen. 
a) Welche Geschwindigkeit haben die Kerne beim Auftreffen auf das zu untersuchende Objekt?
b) Welche Wellenlänge kann man den auftreffenden Heliumkernen zuordnen?

213. Erklären Sie den fotoelektrischen Effekt und beschreiben Sie eine Anwendung.


| #### Halbleiter | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |

34. Zeichnen Sie eine GRAETZ-Gleichrichterschaltung und erklären Sie die Wirkungsweise.


35. Was bedeutet die Angabe: Der Stromverstärkungsfaktor eines Transistors beträgt 200?


36. a) Begründe, warum ein metallischer Leiter als Kaltleiter und ein Halbleiter als Heißleiter bezeichnet wird. (2)

b) Erkläre, warum ein reiner Halbleiter ein Heißleiter ist. (2)

c) Beschreibe, wie sich die Leitfähigkeit  bei einem reinen Siliziumhalbleiter ändert, wenn Arsenatome eingebaut werden (dotieren) (3)



37. Nennen Sie zwei Stoffe, die Halbleiter sind.


| 38 Benennen Sie die Bauelemente: 1 2 3 |  |
| --- | --- |

Ordnen Sie den Funktionen die Bauelementenummer zu:
(Nicht jede Funktion kommt in der Schaltung vor aber
 ein Bauelement kann mehrere Funktionen haben.)

- wandelt Wechselspannung in pulsierende Gleichspannung um	
- kann eine hohe Spannung in eine niedrige umwandeln	
- wandelt elektrische Energie in Lichtenergie um
- wandelt mechanische Energie in elektrische Energie um
- nutzt das Induktionsgesetz aus
- glättet den pulsierenden Gleichstrom
- ist ein Halbleiterbauelement
- zeigt an, wie stark der Strom fließt


| 39. Das Bild zeigt eine Halbleiterdiode. Benennen Sie die Teile. Die Halbleiterdiode soll in Durchlassrichtung geschaltet werden. Geben Sie in der Skizze die Polung an. Erklären Sie, warum die Diode in dieser Schaltung den Strom durchlässt.  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 91. Erklären Sie die Wirkungsweise des dargestellten Dämmerungsschalters. FW (Fotowiderstand) ist ein Halbleiterbauelement, dass bei Beleuchtung seinen Widerstand verkleinert. Bei Dunkelheit gilt : R << RFW.  |  |  |  |

108. Beschreiben Sie ein Experiment, mit dessen Hilfe man unterscheiden kann, ob ein Stoff ein metallischer Leiter oder ein Halbleiter ist.


110. Was bedeutet bei einem Halbleiter n-leitend?


111. Erklären Sie mit Hilfe von Skizzen, warum eine Halbleiterdiode den Strom nur in einer Richtung durchlässt.


149. Ein Siliziumkristall wird mit Aluminium und ein anderer mit Phosphor dotiert. Welche Leiter entstehen? 


150. Die Stärke des durch den Emitter eines Transistors fließenden Stromes wird mit IE bezeichnet. Wie hängt er mit IC und IB zusammen?


265.

| In einer Reihenschaltung aus zwei Glühlampen, zwei Schaltern und einer 6V-Wechselspannungsquelle sind die Lampen und Schalter wie in der Abbildung zu sehen mit Dioden überbrückt. Was zu beobachten, wenn der Schalter S1 geschlossen wird? a) keine Lampe leuchtet b) nur Lampe L1 leuchtet c) nur Lampe L2 leuchtet d) beide Lampen leuchten.  |  |
| --- | --- |

292.

Eine Halbleiterdiode ist mit einer Glühlampe in Reihe an einer Gleichspannungsquelle in Durchlassrichtung geschaltet, die Glühlampe leuchtet. Jetzt wird die Gleichspannungsquelle durch eine Wechselspannungsquelle gleicher Spannung ersetzt. Was ist an der Glühlampe zu erkennen?

a) Die Glühlampe leuchtet nicht.
b) Die Glühlampe leuchtet, aber dunkler als an der Gleichspannungsquelle.
c) Die Glühlampe leuchtet genau so hell wie an der Gleichspannungsquelle.



313.  Gib für die folgenden Schaltungen an, welche Lampen leuchten. Begründe deine Antworten.



343.

a) Entscheide, welche der beiden Lampen a und b leuchtet, wenn mit den Schaltern 1 und 2 alle möglichen Kombinationen für Ein und Aus geschaltet werden. Fertige dazu eine Tabelle an. b) Die Spannungsquelle wird umgepolt. Löse die Aufgabe noch einmal.

304.

Eine einfache Solarzelle auf Siliziumbasis wird mit einem elektrischen Widerstand in Reihe geschaltet. Die Beleuchtungsstärke der Solarzelle wird mit Hilfe einer Lichtquelle gleichmäßig erhöht und die Spannung am Widerstand gemessen. Welches Diagramm beschreibt den Spannungsverlauf am besten?

| 399. Welche Lampe leuchtet in der nebenstehenden Schaltung? a) L1 b) L2 c) L1 und L2 d) keine |  |
| --- | --- |

400. a) Zeichne eine Schaltung, mit der man die Kennlinie einer Leuchtdiode aufnehmen kann.

b) Skizziere die Kennlinie eine Leuchtdiode. Erkläre daran den Begriff Flussspannung.

c)  Begründe, warum zum Betrieb eine roten LED zwei Batterien ausreichen, für eine blau LED aber 3 Batterien notwendig sind.

| 413. Eine rote LED beginnt zu leuchten, wenn über ihr eine Spannung von 1,6 V anliegt, eine blaue LED beginnt erst bei etwa 2,9 V zu leuchten. Es werden eine rote und eine blaue LED in Reihe geschalten und die Spannung über beiden solange erhöht, bis beide Licht aussenden. In welcher Reihenfolge gehen sie an? a) Zuerst die rote LED, deutlich später die blaue LED. b) Beide gehen etwa gleichzeitig an. c) Zuerst die blaue LED, deutlich später die rote LED. |  |
| --- | --- |

| 475. Das Diagramm zeigt den Zusammenhang zwischen dem Basisstrom IB und dem Kollektorstrom IC an einem Transistor. a) Erkläre daran den Begriff Stromverstärkung. b) Wie groß ist der Stromverstärkungsfaktor an diesem Transistor? |  |
| --- | --- |

| 519. An den im Bild gezeigten Stromkreis wird eine Gleichspannung von 5 V angeschlossen. Die Glühlampen leuchten bei 5 V normal hell. Entscheiden Sie für alle vier möglichen Schalterstellungen, welche der Lampen leuchtet. Geben Sie für jede Entscheidung eine Begründung an. Schalter S1; Schalter S2; Lampe L1; Lampe L2. auf; auf. zu; auf. auf; zu. zu; zu. |  |
| --- | --- |

Die Gleichspannungsquelle wird durch eine Wechselspannungsquelle ersetzt und beide Schalter geschlossen. Was ist an den beiden Lampen zu beobachten?

### Schwingungen und Wellen

| #### Schwingkreis | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

172. Ein Kondensator der Kapazität 4,0 µF wird bis zur Spannung 150 V geladen, danach von der Spannungsquelle getrennt und zum Zeitpunkt 0 s mit einer Spule zu einem elektrischen Schwingkreis verbunden. Die Schwingung erfolgt ungedämpft. Die Spule hat die Länge 55,0 cm, die Querschnittsfläche 53,0 cm² und 1000 Windungen. Die Permeabilitätszahl des Stoffes im Innern der Spule beträgt 81. 
a) Erklären Sie, dass es nach jeder Entladung des Kondensators zu dessen erneuter Aufladung mit entgegen gesetztem Vorzeichen kommt.
b) Berechnen Sie die maximale Energie des elektrischen Feldes des Kondensators und den maximalen Wert der Stromstärke im Schwingkreis.
Gehen Sie von einer verlustfreien Umwandlung von elektrischer in magnetische Energie aus.
c) Berechnen Sie die Periodendauer des Schwingungsvorganges. Skizzieren Sie den zeitlichen Verlauf von Spannung und Stromstärke für mindestens eine Periode.
Ermitteln Sie die Spannung am Kondensator für den Zeitpunkt 4,0 ms.


302.

| Das Bild zeigt die Schaltung einer Meißnerschen Rückkopplungsschaltung aus dem Simulationsprogramm Crocodile. a) Welche Eigenfrequenz hat der Schwingkreis? b) Skizzieren Sie das U-t-Diagramm für drei Schwingungen für den Fall, dass der Transistor nicht in der Schaltung ist und der Schwingkreis mit Hilfe des Tasters einmal angestoßen wurde. c) Erklären Sie Notwendigkeit und die prinzipielle Funktion des Transistors. Gehen Sie dabei auch auf den Begriff „Rückkopplungsschaltung“ ein. d) Nennen Sie eine praktische Anwendung dieser Schaltung. |  |
| --- | --- |

310.

a) Im Abstimmkreis eines Radios befindet sich eine Spule mit einer Induktivität von 1,0 µH. Welche Kapazität muss der Kondensator haben, wenn der gewünschte Sender auf der Frequenz 96,60 MHz abgestrahlt wird?

b) Wie erreicht man es technisch, Spule und Kondensator mit so kleinen Werten zu bauen?



317. In einer Blackbox befindet sich eine Spule mit nicht vernachlässigbarem Ohmschem Widerstand, in einer zweiten Box ein Kondensator. Beide Blackboxes werden in Reihe an eine Wechselspannungsquelle mit einer konstanten Spannung 4,00 V angeschlossen. Die Stromstärken und die über jeder Blackbox abfallende Teilspannung werden bei verschiedenen Frequenzen gemessen.

| f in 10² Hz | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I in mA | 0,267 | 0,659 | 1,61 | 18,6 | 2,61 | 1,33 | 0,925 |
| UBlackbox1 in V | 0,168 | 0,828 | 3,04 | 46,8 | 8,21 | 5,02 | 4,07 |
| UBlackbox2 in V | 4,25 | 5,24 | 8,56 | 74,1 | 8,32 | 3,53 | 2,10 |

a) Begründen Sie ohne Nutzung der Messwerte, dass ein Frequenz existiert, bei der die Stromstärke maximal ist.

b) Weisen Sie nach, dass sich die Spule in Blackbox 1 befindet.

c) Geben Sie die Kapazität des Kondensators an.

320.

| Nebenstehende Schaltung soll die Funktionsweise eines Dualband Handys für das D-Netz (900 MHz) und das E-Netz (1,80 GHz) simulieren. Der Kondensator hat eine Plattenfläche von und den Plattenabstand d; die Spule besitzt die Windungszahl, die Länge und die Querschnittsfläche. Zunächst werden der Kondensator als ideal und die Spule als lang gestreckt und ohne Eisenkern betrachtet. |  |
| --- | --- |
| a) Begründen Sie, dass die Schaltung prinzipiell für die Erzeugung der beiden Frequenzen geeignet ist und dass die Schalterstellung S1 für das D-Netz gilt. Berechnen Sie den Plattenabstand des Kondensators. b) Berechnen Sie die Länge und die Windungszahl N2 der oberen Teilspule für den E-Netz-Betrieb. c) Die Induktivität der verwendeten realen Spule beträgt bei den gegeben Abmessungen nur 80% des für die lang gestreckte Spule berechneten Wertes. Beschreiben Sie qualitativ zwei Möglichkeiten, wie der Schwingkreis geändert werden kann, damit die Frequenz in der Realität tatsächlich 900 MHz beträgt. (Quelle: Abituraufgaben Bayern) |  |

370. Eine lang gestreckte Spule ohne Eisenkern besitzt N Windungen, die gleichmäßig auf einen zylindrischen Spulenkörper mit dem Radius r und der Länge  gewickelt sind. Ihr ohmscher Widerstand ist so klein, dass er vernachlässigt werden kann.

Durch einen Schleifkontakt ist es möglich, beliebige Teillängen x der Spule abzugreifen. Der abgegriffene Teil der Spule bildet zusammen mit einem parallel geschalteten Kondensator der Kapazität C einen ungedämpften elektromagnetischen Schwingkreis.

a) Zeigen sie, dass in einem Schwingkreis, der mit seiner Eigenfrequenz schwingt, die ideale Spule und der Kondensator den gleichen Wechselstromwiderstand haben.

b) Für verschiedene Teillängen x der Spule wird jeweils die Eigenfrequenz f0(x) des Schwingkreises gemessen.

| x in cm | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f0(x) in kHz | 25,3 | 28,3 | 32,7 | 40,0 |

Zeigen Sie, dass diese Wertepaare im Rahmen der Messgenauigkeit die Gleichung

erfüllt und berechnen Sie den Faktor k in der Einheit m/s².

c) Leiten Sie mithilfe der Thomson-Gleichung her, dass gilt:

.

| 398. Für die meisten Anwendungen benötigt man ungedämpfte elektromagnetische Schwingungen. a) Erklären Sie die Begriffe harmonische Schwingung, gedämpfte Schwingung und ungedämpfte Schwingung. b) Die Skizze zeigt den prinzipiellen Teil einer meißnerschen Rückkopplungsschaltung. Markieren Sie die Bauteile farbig, die den eigentlichen Schwingkreis darstellen. c) Beschreiben Sie die Funktion des Transistors in dieser Schaltung. d) Ihnen stehen eine Spule von 1,5 H und zwei Kondensatoren von je 1 µF zur Verfügung. Welches wären die kleinste und die größte Frequenz, die Sie mit diesen Bauteilen für den Schwingkreis realisieren könne. e) Zeigen Sie, dass die von Ihnen gewählte Gleichung zur Frequenzberechnung mit den gegeben Größen wirklich die Einheit einer Frequenz ergibt. |  |
| --- | --- |

439. Es wird ein Modell zur Simulation einer elektromagnetischen Schwingung erstellt. Die Abbildung zeigt das U(t)-Diagramm für die Simulation der Schwingung eines Schwingkreises für den gedämpften und den ungedämpften Fall.

Der Kondensator hat die Kapazität 95 mF, die Spule die Windungszahl 1000, die Länge 0,05 m und die Querschnittsfläche 4,0 cm².

a) Lesen Sie aus dem Diagramm die Periodendauer ab und weisen Sie rechnerisch nach, dass sich im Innern der Spule nicht ausschließlich Luft befindet.

b) Ermitteln Sie den Betrag der innerhalb der ersten Periode entwerteten Energie.

c) Beschreiben Sie eine Möglichkeit, um eine ungedämpfte elektromagnetische Schwingung zu erzeugen.

441. Ein elektromagnetischer Schwingkreis  besteht aus einer Spule mit der Induktivität 47,0µH und einem Kondensator mit der Kapazität 2,86 nF.

a) Berechnen Sie die Eigenfrequenz des Schwingkreises.

b) Nennen Sie zwei Möglichkeiten, die Eigenfrequenz zu halbieren.

442. In einem Versuch wird ein Schwingkreis mit einem Kondensator veränderlicher Kapazität aufgebaut. Zur Bestimmung der Induktivität werden die folgenden Messwerte aufgenommen.

| C in nF | 1,00 | 1,25 | 1,67 | 2,50 | 5,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f in kHz | 728 | 666 | 576 | 458 | 329 |

a) Stellen Sie den Zusammenhang  in einem Diagramm dar.

b) Welcher Zusammenhang besteht zwischen den beiden Größen? Begründen Sie den Verlauf mithilfe der Thomsonschen Schwingungsgleichung.

c) Bestimmen Sie mithilfe des Diagramms die Induktivität.

494. Ein Kondensator wird an einer Gleichspannungsquelle aufgeladen, von der Quelle getrennt und über einen ohmschen Widerstand entladen. 
Danach wird er an der gleichen Quelle nochmals aufgeladen und über eine Spule entladen. Die Spule hat einen nicht zu vernachlässigbaren ohmschen Widerstand.

Zeichen Sie für jeden Entladungsvorgang qualitativ das Q(t)-Diagramm.

495. (GK Bayern 2003)

Ein ungedämpfter elektromagnetischer Schwingkreis schwingt mit der konstanten Frequenz von 1,5 kHz. Er wird induktiv mit einem weiteren elektromagnetischen Schwingkreis gekoppelt, der aus einer Spule der Induktivität 20 mH und einem Drehkondensator besteht, dessen Kapazität zwischen 0,31 µF und 1,30 µF variiert werden kann.

Untersuchen Sie durch geeignete Rechnung, ob hier der Resonanzfall eintreten kann.

| 542. (GK 1996) Bei einem ungedämpften elektromagnetischen Schwingkreis mit der Kapazität 10 nF wird der zeitliche Spannungsverlauf am Kondensator mit einem Oszilloskop dargestellt. Die Abbildung zeigt den Bildschirmausschnitt mit einem 1cm-Raster. Die Skaleneinteilungen sind dabei wie folgt: Zeitskala 1 cm ≙ 0,5 µs Y-Ablenkung 1 cm ≙ 2,0 V a) Entnehmen Sie der Abbildung die Periodendauer T0 und berechnen Sie die Eigenfrequenz f0. b) Zeigen Sie, dass die Spule im Schwingkreis eine Induktivität von 8,2 µH hat. |  |
| --- | --- |

c) Entnehmen Sie der Abbildung den Scheitelwert Um der Kondensatorspannung und berechnen Sie die gesamte Energie, die im Schwingkreis enthalten ist.

d) Berechnen Sie daraus den Scheitelwert Im der Stromstärke.

| 548. (LK Bayern 1999) Ein geladener Kondensator wird in einem ersten Versuch mit einem ohmschen Widerstand, in einem zweiten Versuch mit einer idealen Spule verbunden: Der Entladevorgang beginnt jeweils zur Zeit t=0s. a) Skizzieren Sie qualitativ für jeden Versuch das I(t)-Diagramm. Geben Sie jeweils die vorkommenden Energieumwandlungen an. b) Ermitteln Sie für beide Versuche jeweils die maximale Stromstärke, wenn glit: - Kapazität des Kondensators: 10 µF - Spannung am vollgeladenen Kondensator: 20 V - Widerstand im ersten Versuch: 1,0 kOhm - Induktivität im zweiten Versuch: 100 mH |  |
| --- | --- |

c) Erklären Sie für beide Versuche, wie man die maximale Ladung Q0 des Kondensators aus den I(t)-Diagrammen ermitteln kann.

551. (LK Bayern 2000)

Parallelschwingkreis

| Die skizzierte Schaltung enthält einen Kondensator, dessen Kapazität zwischen 50 pF und 500 pF verändert werden kann (Drehkondensator). Die Spule hat die Induktivität 45 µH, ihr ohmscher Widerstand ist vernachlässigbar klein. Die Spannungsquelle liefert eine sinusförmige Wechselspannung mit eine Scheitelwert U0=6,0 V und einer Frequenz von 1,5 MHz. Der Schalter ist zunächst geöffnet und der Kondensator auf die kleinste Kapazität eingestellt. a) Zeigen Sie, dass der Strommesser einen Effektivwert von 2,0 mA anzeigt. |  |
| --- | --- |

b) Zeichnen Sie den zeitlichen Verlauf der Stromstärke I(t) und der Spannung U(t) in ein gemeinsames Koordinatensystem.

c) Nun wird der Schalter geschlossen.

- Berechnen Sie den Effektivwert der Stromstärke in der Spule.

- Welche Phasenbeziehung besteht zwischen der Stromstärke in der Spule und im Kondensator?

- Welchen Wert zeigt der Strommesser jetzt an?

d) Die Kapazität des Kondensators wird nun kontinuierlich vergrößert.

- Begründen Sie, dass dabei die nun vom Strommesser angezeigte Stromstärke zunächst abnimmt, ein Minimum erreicht und dann wieder ansteigt.

- Bei welcher Kapazität zeigt der Strommesser die kleinste Stromstärke an?

- Wie groß ist die Stromstärke bei der maximalen Kapazität?

560. Eine Spule mit der Induktivität 50 mH bildet mit einem Kondensator einen Schwingreis. Der ohmsche Widerstand der Schaltung ist 4 Ohm groß.

a) Die Eigenfrequenz des Schwingkreises beträgt 5,0 kHz. Berechnen Sie die Kapazität des Kondensators.

b) Zum Zeitpunkt 0s ist der Kondensator maximal aufgeladen. Zeigen Sie, dass im Kondensator 33 µs später noch  25% seiner Anfangsenergie gespeichert sind?

c) Der Schwingkreiskondensator wird von außen mit einer variablen Erregerfrequenz angeregt; dabei soll die Abhängigkeit der Stromstärke im Schwingkreis von der Erregerfrequenz untersucht werden.

Skizzieren Sie eine geeignete Schaltung und stellen Sie das Ergebnis grafisch dar. Die Spannungsquelle liefert eine konstante Wechselspannung.

569. (GK Bayern 2000)

Ein Kondensator mit der Kapazität C und eine Spule mit der Induktivität L bilden einen elektromagnetischen Schwingkreis, der ungedämpft mit der Eigenfrequenz f0 schwingt. Die Kapazität des Kondensators beträgt 22 nF. Bei der Spule handelt es sich um eine lang gestreckte Spule mit der Querschnittsfläche 31 cm², der Länge 30 cm und 20 000 Windungen.

a) Zeigen Sie, dass die Spule eine Induktivität von 5,2 H hat.

b) Untersuchen Sie, ob sich mit den gegebenen Bauteilen ein Schwingkreis aufbauen lässt, dessen Eigenfrequenz höchstens um 10% von 500 Hz abweichen soll.

c) Berechnen Sie den Maximalwert der Stromstärke in diesem Schwingreis, wenn der Maximalwert der Spannung 3,8 V beträgt.

| #### Hertzsche Wellen | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

244. Ein Handy im D-Netz arbeitet mit einer Sende- und Empfangsfrequenz von  860 MHz. Wie lang muss die Antenne am Handy sein, wenn die optimale Antennelänge ein Viertel der Wellenlänge entspricht?


274. Mephisto 97.6, ist das Lokalradio der Universität Leipzig. Er sendet  Montag bis Freitag von 10-12 und 18-20 Uhr auf UKW 97.6 MHz. Berechne die Wellenlänge und die Länge des notwendigen Sendedipols.



275. Die Spule in einem Baukasten hat eine Induktivität von 0,3 mH. Karlchen will einen Abstimmkreis für einen Mittelwellenempfänger bauen (600 kHz bis 1600 kHz). Für welchen  Kapazitätsbereich sollte der Kondensator regelbar sein?



| 443. Funkuhren erhalten ihr Signal mithilfe von Langwellen der Frequenz 77,5 kHz, das für Deutschland aus der Nähe von Frankfurt/Main gesendet wird (Sender DCF 77). Leipzig ist vom Sender etwa 300 km entfernt. Zeigen sie, dass die Laufzeit des Signals die Genauigkeit einer Funkuhr in Leipzig kaum beeinflusst. |  |
| --- | --- |

### Wechselstrom

| #### Widerstände im Wechselstromkreis | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

61. Ein Kondensator mit der Kapazität 4,0 µF und ein Drahtwiderstand von 1,2 kOhm sind in Reihe geschaltet und an eine Wechselspannungsquelle mit konstanter Effektivspannung sowie der ursprünglichen Frequenz f1 = 0,10 kHz angeschlossen. Bei welcher neuen Frequenz f2 beträgt die Effektivstromstärke nur noch die Hälfte ihres ursprünglichen Wertes?


86. 1. Eine Spule mit L = 0,44 H und dem ohmschen Widerstand R = 500 Ohm wird mit einem Kondensator in Reihe an eine Spannungsquelle Ueff = 16 V  geschaltet. Bei einer Frequenz f0 = 350 Hz ist die Stromstärke im Stromkreis maximal. Berechnen Sie die Kapazität des Kondensators und die Effektivwerte der Teilspannungen an Kondensator und Spule.
2. Nun wird zusätzlich eine Glühlampe (R = 200 Ohm) mit der Spule und dem Kondensator in Reihe geschaltet. (Der Widerstand der Lampe kann als konstant betrachtet werden). Wie groß ist die Stromstärke jetzt?


87. Eine Spule mit dem ohmschen Widerstand RSp und der Eigeninduktivität L, ein ohmscher Widerstand mit RO = 10 Ohm und ein Kondensator mit der Kapazität C werden in Reihe geschaltet und an einen Sinusgenerator der Spannung U(t) angeschlossen. Bei der Bestimmung des Gesamtwiderstandes Z in Abhängigkeit von der Frequenz f ergibt sich folgende Tabelle:

| f in Hz | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z in Ohm | 512 | 228 | 123 | 69 | 50 | 64 | 89 | 116 | 142 | 168 |

a) Stellen Sie die Messergebnisse in einem Z–f–Diagramm dar. (3)

b) Begründen Sie den Kurvenverlauf für große und kleine Werte der Frequenz. (2)

c) Begründen Sie mithilfe der Gleichung für den Scheinwiderstand dieser Schaltung das Auftreten des Minimums. (3)

d) Geben Sie die Größe des ohmschen Widerstandes der Spule an. (1)

e) Berechnen Sie die Kapazität C des Kondensators in µF, wenn die Induktivität der Spule 0,34 H groß ist. (3)

f) Zeigen Sie ausführlich, dass die Berechnung der Kapazität wirklich die Einheit Farad ergibt. (2)


88. Ein Kondensator (20 µF), eine Spule (0,2 H) und eine Lampe (100 Ohm)  liegen parallel an 20 V, 50 Hz. Bestimmen  Sie mit Hilfe eines  Zeigerdiagramms den  durch die Schaltung fließenden Gesamtstrom.


89. Ein Kondensator soll bei Netzspannung (230 V, 50 Hz) als Vorwiderstand für eine Glühlampe mit den Betriebsdaten U = 6,3 V und I = 0,1 A verwendet werden.
a) Welchen Vorteil bietet die Verwendung eines Kondensators an Stelle eines Ohmschen Widerstandes?
b) Berechnen Sie die  Kapazität des Kondensators?

c) Wie groß ist die Spannung über dem Kondensator?



113. a) Um die Eigeninduktivität einer Spule zu messen, legt man zuerst die Gleichspannung 4 V an; es fließt ein Strom von 0,1 A. 
Bei der effektiven Wechselspannung  12 V, 50 Hz sinkt die Stromstärke auf 30 mA.
a) Erklären Sie, warum die Stromstärke bei Wechselspannung kleiner wird.
b) Berechnen Sie die Induktivität der Spule.
c) Wie groß ist die Phasenverschiebung? Zeichnen Sie ein Zeigerdiagramm.


114. An eine Spule mit R = 1000 Ohm und 0,5 H Induktivität legt man die effektive Spannung 10 V mit 1,0 kHz und 10 kHz Frequenz an.
a) Wie verhalten sich die Ströme?
b) Wie verhielten sie sich bei R = 0?


115. Ein Kondensator von 20 µF, eine Spule von 2,0 H und eine Lampe von 100 Ohm liegen in Reihe an 20 V, 50 Hz.
a) Wie groß sind der Strom, die Phasenverschiebung und die Teilspannungen an R, L und C?
b) Bei welcher Frequenz erreicht der Strom sein Maximum? Wie groß ist es? Wie groß sind dann die Teilspannungen?
c) Zeichnen Sie für a) und b) das Zeigerdiagramm maßstäblich und prüfen Sie an ihm den Winkel der Phasenverschiebung.


116. a) Wie groß sind die Resonanzfrequenzen f0 von Reihenschaltung und Parallelschaltung, die aus einem Kondensator (1,0 µF) und einer Spule (81,0 H) aufgebaut wurden?
b) Wie muss man C verändern, damit f0 halbiert wird?


134. Eine Glühlampe ist in einem Wechselstromkreis in Reihe geschaltet mit
a) einem Ohmschen Widerstand R
b) einem Kondensator mit der Kapazität C = 10µF
c) einer Spule mit der Eigeninduktivität L = 27mH
d) einem Parallelschwingkreis mit der Kapazität C = 10uF und der Eigeninduktivität L = 27mH.
Wie wirkt sich eine kontinuierliche Erhöhung der Frequenz f von 10 Hz auf 10kHz am Wechselspannungsgenerator auf die Leuchtstärke der Lampe aus? Die Spannungsamplitude am Generator ist konstant.


135. Die effektive Spannung unseres Wechselstromnetzes beträgt 230 V. Wie groß ist die Scheitelspannung?


136. Ein 40 W Lötkolben soll durch Vorschalten eines Kondensators in seiner Leistung gedrosselt werden,  damit thermisch empfindliche Bauelemente nicht zerstört werden. Dazu wird die ursprüngliche Betriebsspannung von 230 V auf 160 V herabgesetzt. Die Frequenz der Netzspannung beträgt 50 Hz.
a) Wie groß muss die Kapazität des Kondensators gewählt werden?
b) Welche Leistung gibt der Lötkolben danach ab?
c) Die Leistung kann auch durch die Reihenschaltung einer Halbleiterdiode in die Netzzuleitung gesenkt werden. Erklären Sie, warum.


138. Zeichnen Sie ein XC-f-Diagramm für einen Kondensator mit C = 100 nF für den Frequenzbereich 100 Hz bis 100 kHz. Wählen Sie eine zweckmäßige Teilung der Achsen.


139. Ein ohmsches Bauelement mit 200 Ohm, ein Kondensator mit 4 µF und eine Spule mit 0,1 H werden in Reihe geschaltet und es wird eine Gesamtspannung mit dem Effektivwert 10 V und der Frequenz 150 Hz angelegt. 
a) Berechnen Sie die drei Teilspannungen UR, UC und UL sowie die Stromstärke I.
b) Zeichnen Sie das Spannungszeigerdiagramm. Messen Sie die Phasenverschiebung zwischen der Gesamtspannung und der Stromstärke.
c) Berechnen Sie die Phasenverschiebung zwischen der Gesamtspannung und der Stromstärke!


152. Prüfung 1998/1999
a) Eine Spule besteht aus 320 m Kupferdraht des Querschnitts 0,80 mm². Bei der anliegenden Wechselspannung 230 V und der Frequenz 50 Hz wird die Stromstärke 6,8 A gemessen.
Berechnen Sie
- den ohmschen Widerstand des Drahtes,
- den induktiven Widerstand der Spule,
- die Phasenverschiebung zwischen Stromstärke und Spannung,
- die Wirkleistung.

Zeichnen Sie ein zugehöriges Zeigerdiagramm.
b) Zu der Spule wird ein Kondensator in Reihe geschaltet und damit die Phasenverschiebung auf 50° reduziert. Berechnen Sie dessen Kapazität.


157. In einem Experiment wird der Widerstand eines Kondensators im Gleich- und im Wechselstromkreis bestimmt. 
Was ergibt der Vergleich beider Widerstände?
Erklären Sie den Unterschied.
Wie ändert sich das Ergebnis, wenn ein Kondensator größerer Kapazität verwendet wird? Begründen Sie Ihre Aussage.


| 190. Ein ohmscher Widerstand mit 250 , ein Kondensator 1,2 µF und eine Spule 1,8 H sind in Reihe an einer Wechselspannung von 40 V/ 50 Hz angeschlossen. Die Spannung über dem Widerstand beträgt 4,8 V und über der Spule 10,7 V. Wie groß ist die Spannung über dem Kondensator? (Der ohmsche Widerstand der Spule wird vernachlässigt)  |  |
| --- | --- |

| 192. Ein Widerstand und eine Spule sind in Reihe geschaltet (Abbildung). a) Entscheiden Sie, ob die Schaltung als Hochpass oder Tiefpass arbeitet. Begründen Sie Ihre Entscheidung. (4) b) Bei der Grenzfrequenz der Schaltung beträgt die Phasenverschiebung zwischen der Eingangs- und Ausgangsspannung 45°. Leiten Sie die Gleichung für diese Grenzfrequenz als Funktion von R und L her. (4)  |  |
| --- | --- |

252. Legt man an eine Reihenschaltung aus ohmscher Widerstand R und Kondensator C eine Eingangsspannung U1 und greift die Ausgangsspannung U2 entweder über dem Kondensator oder über dem Widerstand ab, so hat man einen frequenzabhängigen Spannungsteiler. Der Abgriff über den Kondensator heißt RC-Tiefpass, der über dem Widerstand RC-Hochpass, weil im ersten Fall nur die tiefen Frequenzen, im zweiten Fall nur die hohen Frequenzen übertragen werden.
a) Geben Sie für Hoch- und Tiefpass das Verhältnis von Ausgangsspannung zu Eingangsspannung U2/U1 als Funktion der Frequenz an. 
Zeichnen Sie für C = 10 nF und R = 120 kOhm die Frequenzkurve, d.h. die Abhängigkeit des Verhältnisses U2/U1 von der Frequenz f.  
b) Bei der Grenzfrequenz fg sind ohmscher und kapazitiver Widerstand gleich groß. Berechnen Sie diese Frequenz für den Hoch- und den Tiefpass. Welchen Wert hat das Spannungsverhältnis U2/U1 für diese Frequenz?


253. Legt man an eine Reihenschaltung aus einem ohmschem Widerstand R und Spule L eine Eingangsspannung U1 und greift die Ausgangsspannung U2 entweder über der Spule oder über dem Widerstand ab, so hat man einen frequenzabhängigen Spannungsteiler. Der Abgriff über der Spule heißt LC-Hochpass, der über dem Widerstand LC-Tiefpass, weil im ersten Fall nur die hohen Frequenzen, im zweiten Fall nur die tiefen Frequenzen übertragen werden.
a) Geben Sie für Hoch- und Tiefpass das Verhältnis von Ausgangsspannung zu Eingangsspannung U2/U1 als Funktion der Frequenz an. 
Zeichnen Sie für L = 0,1 H und R = 1 kOhm die Frequenzkurve, d.h. die Abhängigkeit des Verhältnisses U2/U1 von der Frequenz f.  
b) Bei der Grenzfrequenz fg sind ohmscher und induktiver Widerstand gleich groß. Berechnen Sie diese Frequenz für den Hoch- und den Tiefpass.



268. Eine Glühlampe (12 V/40W) wird an eine Quelle mit sinusförmiger Wechselspannung (Ueff = 12,0 V; f = 50 Hz) angeschlossen.
a) Welchen Wert kann die Momentanstromstärke maximal annehmen?

Zur Zeit t = 0s beträgt die Spannung 0 V und steigt an.

b) Berechnen Sie den Zeitpunkt, zu dem die Stromstärke erstmals den Wert 2,50 A erreicht.

c) Stellen Sie den zeitlichen Verlauf der in der Lampe umgesetzten elektrischen Leistung im Intervall 
0s  t  20 ms grafisch dar. (t-Achse: 1 cm = 2 cm; P-Achse: 1 cm = 20 W).

269. Eine aus Übersee mitgebrachte Glühlampe (110 V/ 250 mA) soll mithilfe einer geeignet zu wählenden Spule mit vernachlässigbarem ohmschen Widerstand an der Netzsteckdose (Ueff = 230 V; f = 50 Hz) betrieben werden.

a) Skizzieren Sie die dafür erforderliche Schaltung.

b) Berechnen Sie den Scheinwiderstand der gesamten Anordnung, die Eigeninduktivität L der benötigten Spule sowie die an der Spule anliegende Effektivspannung UL,eff.

c) Berechnen Sie die Phasenverschiebung zwischen U(t) und I(t).

d) Welchen Vorteil bietet die Spule gegenüber der Verwendung eines ohmschen Vorwiderstandes?

270. Im Folgenden sollen vier verschiedene Black Boxes A, B, C und D untersucht werden. Diese sind in Gehäuse mit zwei elektrischen Anschlüssen, von denen bekannt ist, dass sie Spulen, Widerstände, Kondensatoren oder eine Reihenschaltung solcher Bauteile enthalten. Um nähere Informationen zu erhalten, schließt man die Black Boxes einzeln an einen Sinusgenerator mit Ueff = 10,0 V an und misst jeweils die Stromstärken Ieff in Abhängigkeit von der Frequenz f. Die Abbildung zeigt den Verlauf der so ermittelten Ieff-f-Diagramme.

| a) Geben Sie zu jeder Kurve A bis D die Bauteile an, die in der entsprechenden Black Box enthalten sein können. Begründen Sie Ihre Wahl. Bei Kurve D strebt die Effektivstromstärke für zunehmende Frequenzen gegen den Maximalwert Ieff,max = 125 mA. Für f = 50,0 Hz ist Ieff = 100 mA. b) Berechnen Sie daraus die charakteristischen Werte der in der Black Box D enthaltenen Bauteile. |  |
| --- | --- |

271. In einer Black Box befindet sich eine Reihenschaltung von realer Spule und Kondensator. Um die charakteristischen Werte der Bauteile zu bestimmen, werden folgende Versuche durchgeführt:
Versuch 1: Man schließt die Black Box an eine Gleichspannungsquelle mit U1 = 10,0 V an. Danach trennt man die Verbindung wieder und verbindet die Black Box mit einem ungeladenen Kondensator der Kapazität C2 = 300 µF. An diesem Kondensator stellt sich nach einiger Zeit die Spannung U2 = 3,33 V ein.

Versuch 2: Die Black Box wird an den Sinusgenerator mit Ueff = 10,0 V angeschlossen, wobei man ein Maximum der Stromstärke Ieff,max = 200 mA bei der Frequenz f0 = 150 Hz misst.

Berechnen Sie aus den Ergebnissen der beiden Versuch R, L und C der Schaltung.



299. Eine Spule, ein ohmscher Widerstand und ein Kondensator sind nacheinander mit einer Wechselspannungsquelle und einem Strommesser in Reihe geschaltet. Die Wechselspannungsquelle liefert eine konstante Spannung und lässt sich in der Frequenz stufenlos regeln.

Skizzieren Sie für jedes der drei Bauelemente das Frequenz-Stromstärke-Diagramm. Das Diagramm soll bei der Frequenz 0 Hz beginnen.



300.

| Eine Spule, ein Kondensator und ein Strommesser sind in Reihe an einer Wechselspannungsquelle mit veränderlicher Frequenz angeschlossen. Welches Frequenz-Stromstärke-Diagramm entsteht, wenn man die Frequenz von 0 Hz bis zu einem bestimmten Wert ändert. |  |
| --- | --- |

337. Die Induktivität einer Reihenschaltung aus Widerstand und Spule wird um die Hälfte vergrößert. Auf welchen Bruchteil muss der Wert des Widerstandes verkleinert werden, wenn der Scheinwiderstand Z konstant bleiben soll und R anfänglich ist?



339. In einer Kiste mit fünf Anschlüssen befinden sich ein ohmscher Widerstand, eine Spule, ein Kondensator und ein Isolator.

Die folgenden Messwerte wurden zunächst unter Verwendung einer Gleichspannung – unabhängig von der Polung der Spannungsquelle – und anschließend mit einer Wechselspannungsquelle der Frequenz 50 Hz aufgenommen.

|  | Gleichspannung |  | Wechselspannung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Buchsenpaar | U in V | I in mA | U in V | I in mA |
| A – B | 10 | 370 | 10 | 370 |
| A – C | 10 | 0 | 10 | 50 |
| A – D | 10 | 0 | 10 | 0 |
| A – E | 10 | 0 | 10 | 0 |
| B – C | 10 | 0 | 10 | 50,5 |
| B – D | 10 | 0 | 10 | 0 |
| B – E | 10 | 0 | 10 | 0 |
| C – D | 10 | 0 | 10 | 0 |
| C – E | 10 | 0 | 10 | 0 |
| D – E | 10 | 250 | 10 | 80 |
| a) In welcher Box befindet sich welches Bauelement? Begründen Sie Ihre Entscheidung. Ermitteln Sie für b) das ohmschen Bauelement den Widerstand c) den Kondensator den kapazitiven Widerstand und die Kapazität d) die Spule den Scheinwiderstand, den ohmschen Widerstand, den induktiven Widerstand und die Induktivität.  |  |  |  |  |

| 387. Mit der dargestellten Schaltung soll für eine Frequenz von 800 Hz durch Verändern der Kapazität des Kondensators Cx eine Phasenverschiebung zwischen -45° und 45° erreicht werden. Die Spule hat einen ohmschen Widerstand von 10,0 Ohm und eine Induktivität von 40,0 mH. Die Kapazität des Festkondensators C beträgt 0,80 µF. Wie groß müssen Anfangs- und Endkapazität des Kondensators Cx sein? |  |
| --- | --- |

| 417. Ein ohmscher Widerstand, ein Kondensator und eine Spule mit Eisenkern sind in Reihe an einer Wechselstromquelle angeschlossen. Die Spannung an der Quelle und die Spannung über der Spule werden mit Drehspulmessgeräten gemessen. Wie groß kann die Spannung über der Spule werden? a) Nie größer als Ug. b) Höchstens genau so groß wie Ug. c) Größer als Ug. |  |
| --- | --- |

419. Eine Glühlampe 230 V/75 W ist mit einem Kondensator von 6 µF in Reihe geschaltet. An der Schaltung liegt Netzspannung an.

a) ermitteln Sie den Blindwiderstand und den Scheinwiderstand der Schaltung.

b) Wie groß sind Stromstärke und Spannungen an den Bauteilen?

c) Ermitteln Sie aus dem Zeigerdiagramm die Phasenverschiebung.

| 425. (LK 2014) Eine Glühlampe wird nacheinander mit drei verschiedenen Black Boxes jeweils in Reihe geschaltet und an eine Wechselspannungsquelle angeschlossen. In einer Black Box befindet sich ein Kondensator, in einer eine Spule und in der letzten eine Siebkette (Reihenschaltung aus Ohmscher Widerstand, Spule und Kondensator). |  |
| --- | --- |

Eine kontinuierliche Erhöhung der Frequenz führt bei konstanter Spannung zu folgenden Beobachtungen:

a) Die Lampe leuchtet immer schwächer.

b) Die Lampe leuchtet immer heller.

c) Die Lampe leuchtet immer heller und ab einer bestimmten Frequenz nimmt die Helligkeit wieder ab.

Ordnen Sie den drei Beobachtungsergebnissen das jeweilige Bauelement zu. Begründen Sie.

440. Eine luftgefüllte Spule wird an einer Spannungsquelle mit veränderbarer Frequenz angeschlossen. Bei einer Frequenz von 200 Hz und eine Spannung von 4,60 V fließen 23,0 mA durch die Spule. Erhöht man die Frequenz auf 500 Hz, steigt die Spannung auf 5,20 V und der Strom sinkt auf 15,0 mA. Wie groß ist der ohmsche Widerstand der Spule?

474. Eine luftgefüllte Spule hat 250 Windungen aus Kupferdraht mit 1 mm² Querschnittsfläche. Die Spule ist 5,0 cm lang und hat einen Durchmesser von ebenfalls 5,0 cm.

Bei welcher Wechselstromfrequenz ist der Scheinwiderstand dieser Spule doppelt so groß wie ihr ohmscher Widerstand?

488. In den vier Schaltungen ist jeweils ein ohmscher Widerstand mit einer Spule oder einem Kondensator verknüpft. Die Spule hat einen so kleinen ohmschen Widerstand, dass er vernachlässigt werden kann. Mit einer Schaltung wurden zwei Experimente gemacht, die die folgenden Ergebnisse lieferten. - Legt man an die Schaltung eine Gleichspannung an, beträgt der Gesamtwiderstand der Schaltung 50 Ohm. - Legt man an die Schaltung eine Wechselspannung an, so beträgt der Gesamtwiderstand der Schaltung nur noch 30 Ohm. Mit welcher Schaltung wurde experimentiert?

489. (LK 2018, Hilfsmittelfrei) Die Reihenschaltung eines Ohm’schen Bauelements und eines weiteren Bauelements ist an eine Wechselspannungsquelle angeschlossen. Gesamtspannung und Stromstärke werden gemessen. Die nachfolgende Abbildung zeigt die zugehörigen Graphen u(t) und i(t).

Entscheiden Sie, ob es sich bei dem weiteren Bauteil um eine Spule oder um einen Kondensator handelt!

490. (LK 2018, Hilfsmittelfrei)

Die Reihenschaltung aus einem Ohm’schen Bauelement, einer Spule und einem Kondensator wird an eine Wechselspannungsquelle mit konstanter Spannung U angeschlossen.

a) Der kapazitive Widerstand ist genau so groß wie der Ohm’sche Widerstand, aber kleiner als der induktive Widerstand.
Zeichnen Sie ein zugehöriges Zeigerdiagramm, so dass die Phasenverschiebung für die Reihenschaltung aus allen drei Bauelementen 45° beträgt.

Geben Sie für diesen Fall das Verhältnis    an.

b) Die Frequenz der angelegten Wechselspannung wird jetzt zunächst auf 0 eingestellt. Anschließend wird die Frequenz kontinuierlich erhöht.

Kreuzen Sie die richtige Aussage an.

Die Stromstärke I im Stromkreis

	nimmt kontinuierlich ab.

	nimmt kontinuierlich zu

	nimmt zunächst ab und anschließend zu

	nimmt zunächst zu und abschließend ab

Begründen Sie Ihre Entscheidung.

| 492. Ein Kondensator und ein ohmscher Widerstand werden parallel an eine sinusförmige Wechselspannung der Frequenz 20 Hz angelegt. Der Scheinwiderstand wird zu 180 Ohm gemessen. Die Ströme durch Kondensator und ohmschen Widerstand verhalten sich wie Berechnen Sie die Kapazität des Kondensators und die Größe des ohmschen Widerstandes. |  |
| --- | --- |

528. (LK Sachsen 2006)

Die Induktivität einer Spule wird durch Spannung-Stromstärke-Messungen bestimmt. Zunächst werden im Gleichstromkreis die Spannung 12 V und die Stromstärke 1,1 A gemessen. Im Wechselstromkreis beträgt bei der Spannung 12 V und der Frequenz 50 Hz die Stromstärke 200 mA.

Berechnen Sie die Induktivität der Spule und zeichne Sie ein zugehöriges Zeigerdiagramm.

529. (LK Sachsen 2007)

Bei einer Spule ohne Eisenkern wird beim Anlegen der Gleichspannung 12 V die Stromstärke 24 mA gemessen, beim Anlegen der Wechselspannung 12 V und der Frequenz 0,10 kHz die Stromstärke 17 mA.

a) Begründen Sie die Abnahme der Stromstärke, wenden Sie auch die Lenz’sche Regel an.

b) Weisen Sie nach, dass der induktive Widerstand 0,50 k und die Induktivität der Spule 0,79 H betragen.

c) In einem weiteren Experiment wird zur Spule ein Kondensator der Kapazität 2,0 µF in Reihe geschaltet und die Wechselspannung erneut angelegt. Die Induktivität der Spule wird durch das Einschieben eines Eisenkernes von 0,79 H allmählich auf 4,0 H erhöht.

Bestimmen Sie die größte Stromstärke, die sich während des Experiments einstellt.

| 566. Ein ohmscher Widerstand, eine Spule und ein Kondensator sind in Reihe geschaltet und an einen Sinus-Generator angeschlossen. Der Generator liefert eine konstante Effektivspannung von 1,00 V. Im Diagramm ist der Zusammenhang zwischen der Generatorfrequenz und der effektiven Stromstärke dargestellt. a) Begründen Sie den Verlauf der Kurve. b) Der Kondensator hat eine Kapazität von 2,0 µF. Zeigen Sie, dass der ohmsche Widerstand 118  groß ist und die Spule eine Induktivität von 35,3 mH hat. Der ohmsche Widerstand der Spule ist so klein, dass er vernachlässigt werden kann. c) Berechnen Sie die Spannungen, die bei einer Frequenz von 200 Hz über jeden der drei Bauteile gemessen wird. |  |
| --- | --- |

d) Berechnen Sie die Phasenverschiebung zwischen Gesamtspannung und Stromstärke bei 200 Hz.

e) Stellen Sie die Größe der Phasenverschiebung in Abhängigkeit von der Frequenz im Bereich von 200 Hz bis 1000 Hz dar.

| 567. Eine Spule mit der Eigeninduktivität L und dem Gleichstromwiderstand R0 liegt mit einem ohmschen Widerstand R1 von 30,0 Ohm in Reihe. Der ohmsche Widerstand des Strommessers wird vernachlässigt. a) Zunächst wird einen Gleichspannung UG von 12,0 V angelegt. Dabei ist die Stromstärke konstant 286 mA. |  |
| --- | --- |

Anschließend legt man eine sinusförmige Wechselspannung mit dem Effektivwert von 12,0 V und der Frequenz von 85,0 Hz an. Am Strommesser kann man nun 261 mA ablesen.

Berechnen Sie den Wechselstromwiderstand der Schaltung. Zeigen Sie, dass der Gleichstromwiderstand der Spule 12 Ohm und die Eigeninduktivität 35 mH beträgt. (6)

b) Die Frequenz der Spannungsquelle wird nun bei unveränderter Spannung auf 200 Hz erhöht. Berechnen Sie die jetzt angezeigte Stromstärke sowie Effektivwerte der Spannungen über der realen Spule und dem ohmschen Widerstand R1. (6)

c) Für welche Frequenzen ist die Teilspannung über der realen Spule größer als die Spannung über dem ohmschen Widerstand? (4)

d) Gegen welche Werte streben die eben berechneten Teilspannungen für sehr kleine und sehr große Frequenzen.

Begründen Sie Ihre Aussagen.

578.

LK Sachen NT 2022 Die nachstehende Abbildung zeigt die Graphen der Funktionen u=u(t) der Gesamtspannung und i=i(t) des Wechselstroms.

a) Geben Sie die Frequenz der Spannung an.

b) Weisen Sie nach, dass der Wechselstromwiderstand  beträgt.

| c) Die Frequenz der Spannung wird geändert. Z, XL und XC werden ermittelt und in Abhängigkeit von der Frequenz dargestellt. Ordnen Sie jedem Graphen den jeweiligen Widerstand zu. Begründen Sie die Zuordnung. Lesen Sie die Resonanzfrequenz ab. Geben Sie den Betrag des Ohm’schen Widerstands an. |  |
| --- | --- |

| 582. Eine Spule hat einen ohmschen Widerstand von 500 Ohm. Sie wird an einen Sinusgenerator mit veränderlicher Frequenz angeschlossen und die Stromstärken durch die Spule bei verschiedenen Frequenzen gemessen. Die anliegende Spannung ist konstant 16,0 V. Wird die Stromstärke über der Frequenz abgetragen, erhält man das im Bild gezeigte Diagramm. a) Begründen Sie den Kurvenverlauf. b) Zeigen Sie mit Hilfe des Diagramms, dass die Spule eine Induktivität von 0,44 H hat. |  |
| --- | --- |

Die Spule wird nun mit einem Kondensator in Reihe geschaltet. Bei der Frequenz f0 = 350Hz ist die Stromstärke maximal.

c) Berechnen Sie die Kapazität des Kondensators.

d) Welche Spannungen misst man über dem Kondensator und über der Spule?

Nun wird zusätzlich ein weiteres Bauteil mit der Spule und dem Kondensator in Reihe geschaltet. Das Bauteil hat nur einen ohmschen Widerstand von 200 Ohm.

e) Wie groß ist jetzt die Stromstärke bei der Frequenz von 350 Hz?

f) Begründen Sie, ohne eine weitere Berechnung durchzuführen, dass es jetzt zwei verschiedene Frequenzen gibt, bei denen der fließende Strom 20 mA beträgt.

| #### Leistung und Leistungsfaktor | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |
| Formeln zum Thema |  |

90. Erklären Sie, warum bei Elektromotoren, die mit Wechselstrom betrieben werde, parallel zum Motor ein Kondensator geschaltet wird.


118. Ein Motor läuft bei 220V, 50 Hz mit 3,0 A und dem Leistungsfaktor cos Phi = 0,8. Welche Kapazität müsste ein parallel gelegter Kondensator haben, damit die Phasenverschiebung kompensiert wird?


140. Erklären Sie, warum man beim Anschluss einer Spule im Wechselstromkreis zwischen Wirk- und Scheinleistung unterscheiden muss.


160 Ein elektrisches Gerät gibt bei Anschluss an eine 110 V-Wechselspannung eine mechanische Leistung von 450 W ab. Dabei fließt ein Strom von 5,3 A. Berechnen Sie die Schein-, Wirk- und Blindleistung. Geben Sie den Leistungsfaktor und den Phasenwinkel an.


188.

Die Abbildung zeigt einen Wechselstromkreis, für den folgende Werte gegeben sind: Der Innenwiderstand des Strommessers sei zu vernachlässigen. a) Berechne Sie die Effektivstromstärke Ieff, die am Strommesser ablesbar ist. b) Bestimmen Sie den Winkel der Phasenverschiebung. c) Wie groß ist die Wirkleistung PW im Stromkreis? c) Welche Wärmemenge Q gibt der Stromkreis je Minute an die Umgebung ab?

249. 
Welcher Strom fließt in der Zuleitung zu einem Motor, der bei einem Leistungsfaktor von 0,75 und der Spannung 230 V eine Leistung von 1,3 kW hat?


250. 
Eine Drosselspule hat einen ohmschen Widerstand von 5 Ohm und eine Induktivität von 0,2 H. Wie groß ist bei 50 Hz der Leistungsfaktor?


251. In einem Werk wird durch Zuschalten von Kondensatoren der durchschnittliche Leistungsfaktor von 0,75 auf 0,92 verbessert. Um welchen Faktor vermindert sich dadurch die Stromwärmeverluste in der Zuleitung, wenn die Wirklast die gleiche bleibt.
 

334. Ein Motor verbraucht bei einer Klemmenspannung von 210 V und einer mittleren Stromstärke von 28 A in 2,5 Stunden 12,5 kWh. Wie groß ist der Leitungsfaktor und der Blindstrom?



336. Ein Motor nimmt bei einer Spannung von 230 V einen Strom von 2 A auf und hat einen Leistungsfaktor von 0,8. Wie groß sind Wirk- und Blindstrom sowie Wirk-, Blind- und Scheinleistung?



### Weiteres

| #### Ladungen im elektrischen und magnetischen Feld | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |

| 85. Elektronen treten aus einer Glühkathode K aus und werden durch ein Feld zwischen ihr und der Anode A (Spannung zwischen K und A beträgt U = 500,0 V) zu letzterer hin beschleunigt. Durch die Öffnung C in der Anode treten Elektronen in den Raum ein, in dem zwei Felder wirken: - ein elektrisches Feld mit der elektrischen Feldstärke E = konst. > 0, dessen Feldlinien parallel zur Zeichenebene verlaufen (in der Skizze weggelassen), und - ein magnetisches Feld mit der magnetischen Flussdichte B = 0,012 T, dessen Feldlinien senkrecht aus der Zeichenebene heraus verlaufen (in der Skizze punktförmig dargestellt). |  |
| --- | --- |
| a) Wie groß ist die Geschwindigkeit derjenigen Elektronen, die an der Oberfläche der Kathode keine kinetische Energie hatten, an der Öffnung C? b) Mit welcher Geschwindigkeit v2 erreichen bei gleicher Spannung solche Elektronen die Öffnung C, welche die Katodenoberfläche in Richtung C mit der kinetischen Energie E = 3,200 * 10-17 Ws verließen? b) Begründen Sie, dass die Kräfte, die auf ein bewegtes Elektron unter dem Einfluss beider Felder wirken, die gleiche Richtung haben können. c) Stellen Sie eine Gleichung zur Berechnung des Betrages der Gesamtkraft auf, wenn bekannt ist, dass sich die Einzelkräfte in der Richtung unterscheiden. (Die Erdanziehung wird vernachlässigt). d) Berechnen Sie die notwendige elektrische Feldstärke, damit die Elektronen, die an der Oberfläche der Kathode keine kinetische Energie hatten, die Anordnung geradlinig durchfliegen.  |  |

| 132. Mit der Geschwindigkeit v0 = 2,0*107 ms-1 treten die Elektronen gemäß der Skizze in das homogene elektrische Feld eines Ablenkkondensators der Länge l1 = 8,0 cm ein. Der Abstand der Kondensatorplatten beträgt d = 2,0 cm. a) In welchem Bereich muss die Ablenkspannung U1 am Kondensator liegen, damit die Elektronen nicht auf die Kondensatorplatte treffen? b) Welche Geschwindigkeitskomponente senkrecht zur ursprünglichen Elektronenstrahlrichtung haben die Elektronen beim Verlassen des Kondensators, wenn die Ablenkspannung U2 = 60 V beträgt? c) Unter welchem Winkel zur ursprünglichen Strahlrichtung treten dann die Elektronen aus dem Kondensator aus? d) Die durch U2 = 60 V abgelenkten Elektronen treten anschließend in ein homogenes Magnetfeld ein, dessen Feldlinien parallel zur Geschwindigkeit v0 verlaufen. Beschreiben Sie die Bahn, die die Elektronen jetzt durchlaufen.  |  |
| --- | --- |

262.

| Aus einer Elektronenquelle treten die Elektronen mit einer Geschwindigkeit v0 senkrecht in das homogene elektrische Feld eines Plattenkondensators der Breite 8,0 cm und der Länge 10,0 cm ein. An den Plattenkondensator wird eine Spannung von 12 kV angelegt. a) Leiten Sie eine allgemeine Gleichung für die Elektronenbahn im Feld her. b) Bei welcher Eintrittsgeschwindigkeit erreichen die Elektronen genau den hinteren Rand der Platte. Wie fliegen sie, wenn die Eintrittsgeschwindigkeit größer ist als der berechnete Wert? |  |
| --- | --- |

Zwischen den Kondensatorplatten soll dem elektrischen Feld ein homogenes Magnetfeld so überlagert werden, dass die Elektronen der Geschwindigkeit 1,8*107 m/s die Anordnung unabgelenkt durchfliegen.

c) Wie muss das Magnetfeld orientiert sein?

d) Zeigen Sie, dass der Betrag der magnetischen Flussdichte 8,3 mT sein muss.
e) Erklären Sie, in welche Richtung Elektronen mit einer kleineren Geschwindigkeit unmittelbar nach dem Einschuss in den Feldbereich abgelenkt werden.

Nun wird die Ablenkspannung ausgeschaltet, so dass nur noch das magnetische Feld vorhanden ist.

f) Welche Eintrittsgeschwindigkeit müssen die Elektronen haben, um den Feldbereich wieder verlassen zu können, ohne auf eine Kondensatorplatte zu treffen?



301. (Prüfung 2006)

Positiv geladene Ionen treten mit der Geschwindigkeit v0 in die abgebildete Anordnung ein und durchlaufen diese. Die Gravitationskraft wird vernachlässigt. Die Flussdichte des homogenen Magnetfelds beträgt 0,295 T.

a) Zur Bestimmung der Geschwindigkeit v0 der Ionen wird die Spannung am Kondensator so eingestellt, dass sich die Teilchen geradlinig durch die Anordnung bewegen. die elektrische Feldstärke beträgt in diesem Fall . Welche Kräfte wirken innerhalb der Anordnung auf ein solches Ion? Vergleichen Sie diese Kräfte bezüglich Anordnung und Richtung. Begründen Sie, dass sich die Geschwindigkeit während der Bewegung nicht ändert. Ermitteln Sie die Geschwindigkeit v0. b) Zur Bestimmung der spezifischen Ladung eines Ions wird am Kondensator die elektrische Spannung 0V eingestellt. Die Ionen bewegen sich im Magnetfeld auf einem Kreisbogen mit dem Radius r. Es gilt die Gleichung . Leiten Sie diese Gleichung her. Der Radius des Kreisbogens beträgt 1,05 m. Ein Ion trägt die Ladung 2e und hat die Geschwindigkeit . Geben Sie die Masse eines solchen Ions an.

360.

| Protonen treten mit der Geschwindigkeit senkrecht zur Feldrichtung in ein homogenes Magnetfeld der Stärke ein und unter dem Winkel wieder aus. a) Die Protonen bewegen sich innerhalb des Magnetfelds auf einem Kreisbogen mit konstantem Betrag der Geschwindigkeit. Begründen Sie. Berechnen Sie den Radius des Kreisbogens. b) Zeichnen Sie den Sachverhalt im Maßstab 1:1 und bestimmen sie aus der Zeichnung des Winkel. |  |
| --- | --- |

| 369. Der 1998 gestartete Forschungssatellit DS1 (deep space 1) wurde mit einem Ionentriebwerk ausgestattet. Bei einem Antrieb dieser Art strömt das Edelgas Xenon in eine Vorkammer. Aus der glühenden Katode K treten Elektronen aus und werden im Feld zwischen der Katode und dem Gitter G1 beschleunigt. Auf ihrem Weg treffen sie auf die Xenonatome und ionisieren diese einfach. Die Ionisierungsenergie der Xenonatome beträgt 12,1 eV. Die Xe+-Ionen fliegen durch das Gitter G1 hindurch und gelangen in das durch die Spannung U2=1280 V verursachte elektrische Feld, wo sie beschleunigt werden. Durch das Gitter G2 gelangen sie dann in den freien Weltraum. | http://www.bernd-leitenberger.de/ds-1.shtml |
| --- | --- |

a) Wir groß muss die Spannung U1 mindestens gewählt werden, damit die Atome ionisiert werden. Begründen Sie Ihre Antwort.

b) Zeigen Sie, dass die Xe+-Ionen das Triebwerk mit der Geschwindigkeit 43 km/s verlassen, wenn U1<<U2.

c) Welche Temperatur müsste ein Ofen haben, in dem die Xe-Atome eine solche mittlere Geschwindigkeit besitzen?

Der Satellit DS1 führt 81,5 kg Xenon als Treibstoff für das Ionentriebwerk mit. Das Xenon wird über 1,2 Jahre gleichmäßig ausgestoßen.

d) Berechnen sie die Schubkraft, die das Triebwerk auf das Raumschiff ausübt.

e) Berechne Sie die elektrische Leistung, die von dem Sonnenpaneel des Satelliten mindestens erbracht werden muss, damit das Ionentriebwerk betrieben werden kann.

Eine zweite Katode ist außen am Triebwerk angebracht. Sie emittiert Elektronen in das Weltall.

f) Erklären Sie, warum diese Katode für den Betrieb des Triebwerkes unverzichtbar ist.

377. Elektronen treten in horizontaler Richtung in ein homogenes und zeitlich konstantes elektrisches bzw. magnetisches Feld ein.

Der Vektor der elektrischen Feldstärke ist vertikal nach oben, der Vektor der magnetischen Flussdichte vertikal nach unten gerichtet.

Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

a) Bei alleiniger Einwirkung des elektrischen Feldes werden die Elektronen beim Eintritt nach oben auf eine Kreisbahn abgelenkt.

b) Bei alleiniger Einwirkung des elektrischen Feldes werden die Elektronen beim Eintritt nach unten auf eine Parabelbahn abgelenkt.

c) Bei alleiniger Einwirkung des magnetischen Feldes werden die Elektronen beim Eintritt nach unten auf eine Parabelbahn abgelenkt.

d) Bei alleiniger Einwirkung des magnetischen Feldes werden die Elektronen beim Eintritt auf eine horizontal liegende Kreisbahn abgelenkt.

e) Bei gleichzeitiger Einwirkung beider Felder werden die Elektronen beim Eintritt nach unten auf eine Bahn abgelenkt, die weder Kreis noch Gerade ist.

f) Die Beträge der elektrischen Feldstärke und der magnetischen Flussdichte können so gewählt werden, dass die Elektronen bei gleichzeitiger Einwirkung beider Felder nicht abgelenkt werden und sich geradlinig weiter bewegen.

388. In einem Oszilloskop werden die Elektronen zwischen Katode und Anode auf 5% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Zwischen zwei folgenden Ablenkplatten von 4,0 cm Länge liegt ein Feld mit 5000 V/m.

a) Mit welcher Spannung werden die Elektronen beschleunigt? Relativistische Effekt sollen nicht berücksichtigt werden.

b) Begründen sie, warum bei größeren Geschwindigkeiten relativistische Effekte berücksichtig werden müssen.

c) Um wie viel Millimeter werden die Elektronen zwischen den Ablenkplatten von ihrer ursprünglichen Richtung abgelenkt?

437. (LK Sachsen 2015)

| Die Abbildung zeigt das Prinzip eines Geschwindigkeitsfilters. Der Innenraum eines geladenen Kondensators wird vollständig von einem homogenen, zeitlich konstanten Magnetfeld durchsetzt. Protonen durchlaufen die Anordnung. a) Für die Geschwindigkeit ist die Bewegung geradlinig gleichförmig. Tragen Sie die Kräfte, die im Innenraum des Kondensators auf ein solches Proton wirken, vektoriell durch Pfeile in die Abbildung ein. Benennen Sie diese. |  |
| --- | --- |

b) Erklären Sie, warum Protonen, die mit einer größeren Geschwindigkeit eintreten, die rechte Blende nicht durchlaufen.

456.

| Ein Strahl aus Protonen unterschiedlicher Geschwindigkeit tritt in das elektrische Feld eines Plattenkondensators ein. Der gesamte Raum rechts von der Lochblende L2 wird von einem homogenen Magnetfeld durchsetzt. Am anderen Ende des Kondensators befindet sich ein Auffangschirm mit der Lochblende L3. a) Erklären Sie, warum man durch geeignete Wahl der beiden Felder erreichen kann, dass nur Protonen einer bestimmten Geschwindigkeit den Kondensator geradlinig durchfliegen können und dann nach unten abgelenkt werden. |  |
| --- | --- |

Geben Sie die dazu die Orientierung des magnetischen Feldes und die Polung des Kondensators an.

b) Die Geschwindigkeit der geradlinig durchfliegenden Protonen beträgt 5,15 ∙ 105 m/s, die Flussdichte hat eine Größe von 75,0 mT.
Berechnen Sie die Feldstärke im Kondensator
c) In welcher Entfernung vom Loch der L3 treffend die Protonen auf den Schirm auf?

d) Verkleinert man die Kondensatorspannung unter Beibehaltung der magnetischen Flussdichte, so ändert sich die in Aufgaben b berechnete Entfernung des Auftreffpunktes.

Begründen Sie diese Veränderung und geben Sie an, wie sich die Lage des Auftreffpunktes ändert.

| 464. Elektronen werden durch die Spannung UB beschleunigt und treten mit der Geschwindigkeit in ein zur Zeichenebene senkrechtes, homogenes Magnetfeld ein (im Bild grau). Nach Durchlaufen eines Viertelkreises mit 10 cm Radius treten die Elektronen in x-Richtung in einen Plattenkondensator mit 8,0 cm Plattenabstand ein. Die Anordnung befindet sich im Vakuum. a) Berechnen Sie die Größe der Beschleunigungsspannung. b) Bestimmen Sie die Flussdichte des Magnetfeldes und geben Sie seine Richtung an. (zur Kontrolle: B=0,34 mT) |  |
| --- | --- |

c) Die Elektronen fliegen mit der oben angegebenen Geschwindigkeit v0 in den Kondensator hinein. Begründen Sie, warum sich die Geschwindigkeit nicht geändert hat.

d) Die Spannung zwischen den Kondensatorplatten ist so eingestellt, dass sich die Elektronen geradlinig parallel zu den Platten bewegen.

Berechnen Sie die Größe der Spannung zwischen den Platten. Geben Sie die Polung der Spannung an.

e) Nun wird der Plattenabstand bei konstant gehaltener Spannung U etwas vergrößert. Wie ändert sich dadurch die Bewegung der Elektronen im Kondensator. Begründen Sie Ihre Aussage.

486. Für ein Experiment mit der Elektronenstrahlröhre stehen die im Bild gezeigten Geräte zur Verfügung.

Die Elektronen sollen mit einer Spannung von 3 kV beschleunigt werden und im Kondensator mit 2,5 kV auf die gekrümmte Bahn gezwungen werden.

a) Zeichnen sie in der Schaltung alle fehlenden Verbindungen und die Anzeigewerte der Messgeräte ein.

b) Zeigen Sie, dass die Elektronen mit einer Geschwindigkeit von  in den Kondensator eintreten. (3)

c) Die Skaleneinteilung des Gitters im Kondensator ist jeweils 1 cm groß. Berechnen Sie die Zeit, die die Elektronen benötigen, um den Kondensator in seiner ganzen Länge zu durchfliegen, wenn an ihm keine Spannung anliegt. (2)

d) Wie ändert sich diese Zeit, wenn eine Spannung anliegt und die Elektronen nicht auf eine der Platten stoßen? Begründen Sie ihre Antwort. (3)

e) Lesen Sie aus der Zeichnung ab, wie weit die Elektronen beim Durchfliegen des Kondensators nach oben abgelenkt werden. (1)

f) Leiten Sie, ausgehend vom Newtonschen Grundgesetz und der Definition der elektrischen Feldstärke eine Gleichung her, mit der die Ablenkung im Kondensator berechnet werden kann. (5)

g) Berechnen sie die zu erwartende Ablenkung und bestimmen Sie den prozentuale Abweichung vom Messwert. (2)

h) Geben Sie an, welche qualitativen Abweichungen der beiden Spannungen zu diesem Fehler führen. (2)

| 502. Elektronen treten im Punkt A mit einer konstanten Geschwindigkeit in ein homogenes Magnetfeld ein, das nur im umrandeten Bereich wirkt. Im Punkt B verlassen sie das Magnetfeld wieder. a) Geben Sie die Richtung des Magnetfeldes an. b) Konstruieren Sie den Mittelpunkt der Bahn des Elektronen. c) Zeichen Sie die Bahnkurve der Elektronen über den Punkt B hinaus. Der Einfluss des Gravitationsfeldes der Erde kann vernachlässigt werden. d) Die magnetische Flussdichte wird im Vergleich zur Aufgabe a) verdoppelt. Zeichnen Sie die neue Bahnkurve im Bild ein und begründen Sie diesen Verlauf mit Hilfe der Kraftgleichheit. e) Die Eintrittsgeschwindigkeit der Elektronen wird im Vergleich zur Aufgabe a) verdoppelt. Zeichen Sie die neue Bahnkurve in einer anderen Farbe wie in Aufgabe d) ein und begründen Sie diesen Verlauf mit Hilfe der Kraftgleichheit. |  |
| --- | --- |

504.

| (LK 2019) Ein Strahl einfach positiv geladener Ionen verschiedener Massen tritt senkrecht in ein homogenes Magnetfeld der Flussdichte B=0.25 T ein. Die Ionen durchlaufen das Magnetfeld und treffen auf einen Detektor. Die Abbildung zeigt das Prinzip der Anordnung: Alle Ionen des Strahls haben die Eintrittsgeschwindigkeit . |  |
| --- | --- |

Die kleinste Massendifferenz der Ionen beträgt

Die Ionen können nur dann getrennt detektiert werden, falls der Betrag des Abstandes der Auftrefforte größer als  ist.

Für den Abstand der Auftrefforte gilt

a) Leiten Sie diese Gleichung her. (6)

b) Untersuchen Sie rechnerisch, ob Ionen der Massendifferenz  am Detektor getrennt registriert werden.

| 522. (LK 2008 Baden-Württemberg) In der in der Abbildung dargestellten Versuchsanordnung befindet sich im Punkt Q eine Elektronenquelle. Die Elektronen treten im Punkt R mit einer Geschwindigkeit von 4,0  107 m/s längs der x-Achse in einen „Black-Box-Würfel“ ein. Innerhalb des Würfels können homogene elektrische und magnetische Felder erzeugt werden, deren Feldlinien in den folgenden Versuchen jeweils parallel zu den Kanten des Würfels verlaufen. Der Versuchsaufbau befindet sich im Vakuum. |  |
| --- | --- |

a) Die Elektronen werden durch eine Spannung aus der Ruhe heraus auf die angegebene Geschwindigkeit beschleunigt. Zeigen Sie, dass diese Spannung 4,5 kV beträgt.

b) Für die Flugbahn der Elektronen vom Ort Q aus ergibt sich folgende Abhängigkeit der Geschwindigkeit von der Flugzeit:

| t in 10-9 s | 0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 18,5 | 21,0 | 26,0 | 30,0 | 31,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v in 107 m/s | 0 | 0,8 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 1,9 | 0,5 | 0 | -0,9 | -2,7 | -4,0 | -4,0 |

Zeichnen Sie ein v(t)-Diagramm und interpretieren Sie es. Nehmen Sie dazu Bezug auf die Versuchsanordnung.

c) Im folgenden Teilversuch wird die Blackbox gleichzeitig von einem elektrischen und einem magnetischen Feld durchsetzt. Die Ausrichtung und Stärke beider Felder sind so eingestellt, dass die Elektronen an der Stelle S mit der Eintrittsgeschwindigkeit ankommen.

Beschreiben Sie, wie die Felder orientiert sind.

d) Das elektrische Feld in der Blackbox wird durch eine Spannung von 1,5 kV erzeugt. Berechne Sie die elektrische Feldstärke und die magnetische Flussdichte.

e) Die Elektronen sollen nun die Blackbox durch die Öffnung T verlassen. Das kann sowohl durch ein elektrisches Feld oder durch ein magnetisches Feld erreicht werden.

Entscheiden Sie, durch welches der beiden Felder der Austrittswinkel  gleich 90° sein kann. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

f) Die Elektronen verlassen in einem weiteren Teilversuch die Blackbox im Punkt S mit der Geschwindigkeit v0 und treten in einen Kondensator mit gekrümmten Platten ein. Die elektrische Feldstärke von  ist so gewählt, dass die Elektronen genau auf der gestrichelten Bahn weiterfliegen.

Berechnen Sie den Bahnradius r.

g) Die Elektronen bewegen sich mit einer recht großen Geschwindigkeit. Damit ändert sich aber gemäß der Relativitätstheorie ihre Masse entsprechend der Gleichung

Dabei ist me die Ruhemasse des Elektrons und v die Vakuumlichtgeschwindigkeit.

Wie weicht die Flugbahn der Elektronen bei Berücksichtigung der relativistischen Masse von der gestrichelten Bahn ab?

527. In einem Experiment zur Bestimmung der spezifischen Ladung des Elektrons (Fadenstrahlrohr nach Schuster) werden Elektronen mit der Geschwindigkeit 1,18 ∙107 m∙s-1 in ein homogenes Magnetfeld der Flussdichte 1,21 ∙10-3 T senkrecht zu dessen Feldlinien eingeschossen. Die Elektronen durchlaufen eine Kreisbahn mit dem Durchmesser 11,00 cm.

a) Beschreiben Sie unter Verwendung einer Skizze eine mögliche Experimentieranordnung. Berücksichtigen Sie, dass die Elektronen erst auf die gegebene Geschwindigkeit gebracht werden müssen.

b) Entscheiden Sie, ob beim Durchlaufen der Kreisbahn am Elektron Arbeit verrichtet wird. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

c) Berechnen Sie aus den gegebenen Größen die spezifische Ladung des Elektrons.

d) Berechnen Sie die Zeit, die ein Elektron für einen vollen Umlauf auf der Kreisbahn benötigt.

e) Welche Konsequenzen für Bahn und Umlaufdauer würde es bringen, wenn unter sonst gleichen Bedingungen an Stelle des Elektrons ein Positron eingeschossen würde? (Paarzerstrahlung wird ausgeschlossen)

530. (LK Sachsen 2008)

Die spezifische Ladung eines Elektrons soll unter Nutzung einer Elektronenstrahlröhre und eines magnetischen Feldes bestimmt werden. Als Magnetfeld wird das Erdmagnetfeld genutzt.

a) In der Elektronenstrahlröhre werden Elektronen aus der Ruhe heraus auf die Geschwindigkeit v1 beschleunigt. Die Beschleunigungsspannung ist U1. Leiten Sie eine Gleichung her, mit der die Geschwindigkeit der Elektronen berechnet werden kann.

| b) Die Elektronen durchlaufen den Ort P mit der Geschwindigkeit v1 senkrecht zum Erdmagnetfeld und senkrecht aus der Zeichenebene hinaus. B ist der Vektor der magnetischen Flussdichte des Erdmagnetfeldes. |  |
| --- | --- |

Übernehmen Sie die Skizze und tragen Sie den Vektor der Lorentzkraft FL für den Ort P ein. Begründen Sie, dass die Elektronen (nach P) einen Kreisbogen durchlaufen.

c) Aus dem gemessenen Radius r des Kreisbogens kann die spezifische Ladung des Elektrons  bestimmt werden. In einem Experiment ergaben sich folgende Messwerte:

Berechnen Sie die spezifische Ladung des Elektrons. Stellen Sie Zwischenschritte der Berechnung dar.

Hinweis: Der Einfluss der Gravitation ist zu vernachlässigen.

d) Geben Sie die Richtung an, die der Vektors v am Ort P haben müsste, damit sich die Elektronen im Erdmagnetfeld geradlinig gleichförmig bewegen. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

532. (GK Bayern 1989)

| Im Folgenden soll die Ablenkung eines Elektronenstrahls in verschiedenen Feldern untersucht werden. Dazu wir die in der Abbildung skizzierte Anordnung verwendet. |  |
| --- | --- |

Aus der Glühkathode treten Elektronen aus, deren Anfangsgeschwindigkeit so gering ist, dass sie vernachlässigt werden kann. Sie werden durch die Spannung Ua zwischen Kathode und Anode beschleunigt. Danach treten sie längs der gezeichneten x-Achse in den Ablenkkondensator ein. Der besteht aus zwei quadratischen Platten, deren Seiten 4,0 cm lang sind. Die Platten haben einen Abstand von 2,0 cm.

Zwischen den Platten ist ein homogenes elektrisches Feld. 10 cm hinter den Ablenkplatten befindet sich ein Leuchtschirm, auf dem die auftreffenden Elektronen einen Lichteindruck hinterlassen.

a) Die Elektronen werden durch die Spannung Ua auf eine Geschwindigkeit von 1,88107 ms-1 beschleunigt. Berechnen Sie die Spannung Ua.

b) An die Platten des Ablenkkondensators wird die Spannung U=400V angelegt. Berechnen Sie die Ladung dieses Kondensators sowie die elektrische Feldstärke.

c) Berechnen Sie die Zeit, die sich die Elektronen auf ihrem Weg zum Leuchtschirm zwischen den Platten des Kondensators aufhalten.

d) Wie weit sind sie beim Verlassen des Kondensators von der x-Achse entfernt?

e) Zeigen Sie, dass sich die Elektronen nach dem Verlassen des Kondensator mit 7,4106 ms-1  in Richtung der y-Achse fliegen.

f) Ermitteln Sie mit Hilfe einer maßstäblich angefertigten Zeichnung, wie weit der Auftreffpunkt der Elektronen auf dem Leuchtschirm von 0 entfernt ist.

g) Das elektrische Feld im Kondensator wird nun abgeschaltet und durch ein homogenes Magnetfeld der Flussdichte 1,26 mT ersetzt. Das magnetische Feld nimmt den gleichen Raum wie das elektrische Feld ein. Oben ist der Nordpol.

Zeigen Sie, dass die Elektronen im Magnetfeld einen Kreis mit dem Radius 8,5 cm beschreiben.

h) Bestimmen Sie wieder mit einer maßstäblichen Zeichnung, wie weit der Auftreffpunkt der Elektronen von 0 entfernt ist.

i) Was beobachtet man auf dem Leuchtschirm, wenn die beiden Felder gleichzeitig eingeschaltet sind?

j) Die beiden statischen Felder werden zuletzt durch zwei Wechselfelder ersetzt, die gleichphasig mit 50 Hz schwingen. Was ist nun auf dem Leuchtschirm zu sehen?

534. (Baden-Württemberg 2010)

In der Abbildung sind Experimente zu sehen, bei denen geladene Teilchen mit einer Anfangsgeschwindigkeit v0 in zeitlich konstante und homogene elektrische bzw. magnetische Felder geschossen werden.

Beschreiben Sie die jeweilige Bahn im Feld und begründen Sie diese mithilfe der auf die Teilchen wirkenden Kräfte.

536. (LK Sachsen-Anhalt 1996)

Bei einem Experiment sendet eine Elektronenquelle im Punkt Q Elektronen mit vernachlässigbarer kinetischer Energie aus.

Die Elektronen durchlaufen bei ihrer Bewegung in einem evakuierten Glasgefäß vom Punkt Q zum Punkt P

- zwei homogene elektrische Felder in den Raumgebieten I und III,

- zwei homogene magnetische Felder in den Raumgebieten II und V mit einem Krümmungsradius von jeweils 10 cm.

- das feldfreie Raumgebiet IV

Die magnetischen Felder stehen dabei senkrecht zur Bewegungsrichtung der Elektronen. Die Elektronen werden im Raumgebiet I mit einer Spannung von 500 V beschleunigt. Beim Passieren der Kathode K2 wird eine weitere Spannung von 500 V zwischen Kathode k2 und Anode A2 zugeschaltet.

a) Geben Sie die jeweilige Bewegungsart für die einzelnen Raumgebiete an und begründen Sie Ihre Aussagen.

b) Zeigen Sie mit Hilfe einer energetischen Betrachtung, dass für die Endgeschwindigkeit der Elektronen im Punkt P die Beziehung

gilt.

c) Berechnen Sie die Dauer der Bewegung der Elektronen vom Punkt Q bis zum Punkt P.

d) Zeigen Sie, dass für die magnetischen Flussdichten B1 und B2 die Beziehung

gilt.

Berechnen Sie B1 und B2.

e) Auf dem gleichen Wege und in jedem Raumgebiet auch mit der gleichen Beschleunigung bzw. Geschwindigkeit sollen – wie zuvor Elektronen – nun Protonen die Versuchsanordnung durchlaufen.

Geben Sie an, in welcher Weise Änderungen der Spannungen und der Felder vorgenommen werden müssen, damit das möglich ist.

| 538. Ionenstrahlen werden in der Medizin zur Behandlung von Tumoren eingesetzt. In der Abbildung ist ein vereinfachter Aufbau zur Erzeugung eines solchen Ionenstrahls dargestellt. Aus einer Ionenquelle treten -Ionen mit der Masse 2,66  10-26 kg mit vernachlässigbarer Anfangsenergie in das homogene Feld eines Plattenkondensators ein. Nach dem Beschleunigen werden die Ionen in ein homogenes Magnetfeld auf einer kreisförmigen Bahn um 90° abgelenkt, treten durch eine Blende und werden weiter beschleunigt. Die Anordnung befindet sich im Vakuum. |  |
| --- | --- |

a) An dem Kondensator, der die Beschleunigungsphase 1 bewirkt,  wird eine Spannung von 125 kV angelegt. Zeichen Sie die Feldlinien im Kondensator ein.

Zeigen Sie, dass die Sauerstoffionen den Kondensator mit der Geschwindigkeit von 3,00106 m/s verlassen.

b) Erklären Sie, warum die Ionen im Magnetfeld auf eine Kreisbahn gezwungen werden. Zeichen Sie die Richtung des Magnetfeldes in die Zeichnung ein.

c) Ionen, die sich auf einer kreisförmigen Bahn mit dem Radius 3,50 cm bewegen, treten durch die Blende. Berechnen Sie den Betrag der für diese Kreisbahn notwendigen magnetischen Flussdichte des Magnetfeldes.

d) Das Magnetfeld wird durch einen starken Permanentmagneten mit einer Flussdichte von 2,38 T erzeugt. Berechnen Sie die notwendige Stromstärke, um in einer 6,00 m langen luftgefüllten Spule mit 1150 Windungen die gleiche magnetische Feldstärke zu erhalten.

Beurteilen Sie die von Ihnen berechnete Stromstärke hinsichtlich der technischen Realisierbarkeit.

| 539. (GK Bayern, 1996) Ein Strahl einfach positiv geladener Lithiumionen (6Li+/7Li+-Gemisch) tritt durch die Blende A in ein homogenes Magnetfeld der Flussdichte 15 mT senkrecht zu den Feldlinien ein. Eine zweite Blende B ist so angeordnet, dass ein Teil der Ionen nach einem Viertelkreis mit dem Radius 0,10 m in das Feld eines Plattenkondensators gelangt, an dem die Spannung 16,7 V anliegt. Die ganze Anordnung befindet sich im Vakuum. (Masse 6Li+: 6,02u, Masse 7Li+: 7,02u) a) Weisen Sie nach, dass nur solche Ionen das Bremsfeld des Plattenkondensators durch die Öffnung C verlassen können, bei beim Eintritt in die Anordnung eine kinetische Energie von mindestens 2,7 ∙ 10-18 J besitzen. b) Zeigen Sie, dass die Ionen auf dem Viertelkreis den Impuls 2,4 ∙ 10-22 Ns besitzen. |  |
| --- | --- |

c) Berechnen Sie die kinetische Energie der 6Li+- und der 7Li+-Ionen auf dem Viertelkreis, und weisen Sie nach, dass nur 6Li+-Ionen den Kondensator bei C verlassen können.

Eine weitere Blende D liegt symmetrisch zu A bezüglich der durch B und C bestimmten Geraden.

d) Beschreiben und begründen Sie den weiteren Bewegungsablauf für 7Li+-Ionen nach dem Eintritt in den Kondensator bei B bis zum Verlassen der Versuchsanordnung bei D (keine Berechnungen!)

| 549. (LK Bayern 1999) Aus einer Quelle gelangen negativ geladenen Teilchen mit vernachlässigbarer Geschwindigkeit durch die Eingangsblende des Kondensators K in dessen homogenes Feld und werden durch die Spannung U auf die Geschwindigkeit v beschleunigt. Bei A treten die Teilchen in ei homogenes, senkrecht zur Zeichenebene gerichtetes Magnetfeld der Flussdichte 1,2 T und der Breite 5,0 cm ein. Die gesamte Anordnung befindet sich im Vakuum. a) Wie muss das Magnetfeld gerichtet sein, damit die Teilchen bei A nach unten abgelenkt werden? Wie ändert sich die kinetische Energie der Teilchen im Magnetfeld? |  |
| --- | --- |

b) Die Quelle liefert einfach negativ geladene Sauerstoffionen mit der Massezahl 16 (16O—- Ionen). Berechnen Sie nichtrelativistisch die Grenzspannung UG, ab der ein solches Teilchen den Magnetfeldbereich nach rechts durchqueren kann.

c) Skizzieren Sie die Bahnen je eines Teilchens für U1 < UG bzw. U2 > UG und begründen Sie den jeweiligen Verlauf.

| 550. (LK Bayern 2000) Ein Gemisch aus einfach positiv geladenen Kohlenstoff Ionen 12C+ und 14C+ tritt durch eine Lochblende L1 in einen Plattenkondensator mit dem Plattenabstand d=2,0 cm und der Länge ein. Die gesamte Anordnung befindet sich im Vakuum. Das Magnetfeld mit der Flussdichte B1 ist zunächst abgeschaltet; an den Platten liegt die Spannung U. a) Skizzieren Sie die Bahnen zweier Ionen unterschiedlicher Masse, aber gleicher Geschwindigkeit zwischen L1 und L2. Begründen Sie, welche Bahn welchem Isotop zuzuordnen ist. |  |
| --- | --- |

b) Die Ionen treten mit einer Mindestgeschwindigkeit 1,5 ∙ 105 m/s in den Kondensator ein. Zeigen sie rechnerisch, dass die Spannung am Kondensator höchstens 700 V sein darf, damit die Ionen nicht auf die Kondensatorplatten treffen.

Geben Sie die dabei maximal auftretende Erhöhung der kinetischen Energie in eV an.

Am Kondensator liegt nun die Spannung U=700 V an. Die Flussdichte B1 soll so eingestellt werden, dass alle Ionen mit der Geschwindigkeit v0=2,5 ∙ 105 m/s den Kondensator unabgelenkt durchqueren.

c) Berechnen Sie B1 und begründen Sie, dass Ionen beider Kohlenstoffisotope den Kondensator durch die Blende L2 verlassen.

Das Magnetfeld rechts von L2 hat die Flussdichte B2=0,14 T. Die Teilchen, die den Kondensator verlassen, durchlaufen zwei Halbkreise.

d) Zeigen Sie, dass für den Abstand  der beiden Punkte, an denen die Ionen das Magnetfeld wieder verlassen, gilt:

Die Flussdichte B2 wird nun variiert, alle anderen Größen bleiben unverändert. Die Ionen sollen durch zwei verschiebbare Detektoren D1 und D2 registriert werden, die einen Mindestabstand von 1,5 cm haben. Die äußere Position von D1 ist 60 cm von der x-Achse entfernt.

e) Berechnen Sie, zwischen welchen Werten die Flussdichte B2 liegen muss, damit beide Isotope gleichzeitig gezählt werden können.

| 555. (LK Bayern 1997) Elektronen im elektrischen und magnetischen Feld Elektronen aus einer Elektronenquelle mit einstellbarer Beschleunigungsspannung treten als feiner Strahl in das elektrische Querfeld eines Plattenkondensators der Breite 4,00 cm und der Länge 15,0 cm. Die Elektronen sollen dabei nach oben abgelenkt werden und am Ende auf den Schirm treffen. a) Welche Form hat die Elektronenbahn innerhalb des Feldes, und wie muss die an den Platten liegende Spannung gepolt sein? |  |
| --- | --- |

Zunächst sollen nur Elektronen betrachtet werden, deren kinetische Energie beim Eintritt in das Feld 640 eV beträgt.

b) Zeigen Sie, dass diese Elektronen zum Durchfliegen des Kondensators 10 ns benötigen.

c) Diese Elektronen sollen im Abstand von 1,60 cm über der Mitte des Leuchtschirms auftreffen. Welche Spannung muss dazu an die Platten gelegt werden?

Die Spannung am Kondensator wird nun auf 1,50 kV eingestellt; zusätzlich wird im Bereich des elektrischen Feldes ein magnetisches Feld so angelegt, dass die Elektronen der kinetischen Energie 640 eV unabgelenkt weiterfliegen und auf die Mitte des Schirms treffen.

d) Wie muss das Magnetfeld gerichtet sein und welchen Betrag muss die Flussdichte haben?

e) Erklären Sie, wo Elektronen mit einer geringfügig höheren kinetischen Energie auftreffen?

| 561. In einem Plattenkondensator mit 10 cm Plattenabstand befindet sich bei Q eine Protonenquelle. Die Austrittsgeschwindigkeit der Protonen ist so klein, dass sie nicht berücksichtigt werden muss. Die ganze Anordnung befindet sich im Vakuum. Die Protonen spüren im homogenen elektrischen Feld des Kondensators eine Kraft von 8,010-15 N. |  |
| --- | --- |

a) Berechnen Sie die Spannung zwischen den Platten des Kondensators.

b) Zeigen Sie, dass die Protonen durch die kleine Öffnung bei L mit einer Geschwindigkeit von 9,8105 m/s fliegen.

c) Berechnen Sie die Flugzeit der Protonen zwischen Q und L.

Die Protonen gelangen durch das Loch bei L in das homogene magnetische Feld der Flussdichte 0,50 T, das an die rechte Kondensatorplatte unmittelbar anschließt und dessen Feldlinien senkrecht zur bisherigen Flugrichtung der Protonen stehen.

d) Berechnen Sie den Radius der Kreisbahn, auf der sich die Protonen nun bewegen. Erklären Sie, warum sich die kinetische Energie der Protonen im Magnetfeld nicht ändert.

562. Massenspektroskopie

| Eine Ionenquelle liefert Ionen (Masse m; q>0; v<0,1 C) unterschiedlicher Geschwindigkeit. Das Blendensystem im Punkt P0 lässt nur Ionen in das homogene Kondensatorfeld (Feldstärke E, Breite d1) eintreten, die sich in Richtung der positiven x-Achse bewegen. Das Blendensystem im Punkt P1 wiederum lässt nur diejenigen aus dem Kondensator austreten, die um 45° nach unten abgelenkt wurden. |  |
| --- | --- |

Diese Ionen treten dann in einen Raum mit homogenen Magnetfeld (Flussdichte B, Breite d2) ein.

Das Blendensystem im Punkt P2 bewirkt, dass der Detektor nur Ionen registriert, deren Geschwindigkeit in P2 mit der x-Achse einen Winkel von 45° einschließt.

a) Weisen Sie nach, dass das Blendensystem bei P1 nur solche Ionen durchlässt, die bei P0 mit der Geschwindigkeit

in das System eintreten.

b) Geben Sie den Abstand des Punktes P1 von der x-Achse in Abhängigkeit von d1 an.

c) Zeigen Sie, dass Ionen der Anfangsgeschwindigkeit v0 beim Eintritt in das Magnetfeld im Punkt P1 die Geschwindigkeit

haben.

d) Leiten Sie eine Gleichung her, mit deren Hilfe man die spezifische Ladung der Ionen bestimmen kann, die im Detektor ankommen:

570.

(GK Sachsen 2018)

a) Ein Ion hat die Masse 3,6510-26 kg und ist einfach positiv geladen.

Es wird in einem homogenen elektrischen Feld aus der Ruhe heraus parallel zu den elektrischen Feldlinien auf die Geschwindigkeit 2,10105 ms-1 beschleunigt.

Berechnen Sie die dafür notwendige Beschleunigungsspannung.

| b) Ionen gleicher Ladung und verschiedener Masse treten mit der Geschwindigkeit 2,10105 ms-1 senkrecht zu den Feldlinien in ein zeitlich konstantes und homogenes Magnetfeld ein. Innerhalb des Feldes bewegen sich die Ionen auf Kreisbögen unterschiedlicher Radien. Die Auftrefforte werden durch einen Detektor bestimmt. Die Abbildung zeigt das Prinzip der Anordnung. Ein einfach geladenes Ion der Masse 3,6510-26 kg tritt in das Magnetfeld ein. Der Radius der Kreisbahn beträgt 0,12 m. Begründen Sie, dass eine Kreisbahn entsteht und berechnen Sie die Flussdichte des Magnetfeldes. |  |
| --- | --- |

c) Ein Ion größerer Masse durchläuft eine Kreisbahn mit anderem Radius. Entscheiden Sie, ob dieser größer oder kleiner ist. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

d) Um eine einheitliche Geschwindigkeit für alle Ionen zu erreichen, durchlaufen die Ionen gleichzeitig ein Magnetfeld der magnetischen Flussdichte 0,60 T und ein von einem geladenen Plattenkondensator erzeugtes homogenes elektrisches Feld.

Berechnen Sie die elektrische Feldstärke, damit der Betrag der elektrischen Kraft auf ein Ion genau so groß ist, wie der Betrag der im Magnetfeld auf dieses Ion wirkenden Lorentzkraft.

| #### Komplexe Aufgaben | (zum Inhaltsverzeichnis ) |
| --- | --- |

58. (Prüfung 1996/97)
Induktionsvorgänge vollziehen sich im Transformator und im Generator.
a) Nennen und interpretieren Sie das allgemeine Induktionsgesetz. 
b) Erklären Sie das Wirkprinzip von Transformator und Generator mit Hilfe des Induktionsgesetzes. 
Um die magnetische Flussdichte eines konstanten homogenen Magnetfeldes experimentell zu ermitteln, bewegt man eine quadratische Leiterschleife der Seitenlänge 5,5 cm mit dem konstanten Geschwindigkeitsbetrag 1,2 m/s senkrecht zu den Feldlinien in das Feld hinein. Dabei misst man für die Stärke des in der Leiterschleife induzierten Stromes 1,1 mA. Der ohmsche Widerstand im Stromkreis beträgt 7,0 Ohm.
c) Erklären Sie das Zustandekommen des Induktionsstromes. 
d) Berechnen Sie die magnetische Flussdichte des homogenen Magnetfeldes.
e) Berechnen Sie den Betrag der zum Hineinschieben der Leiterschleife aufzuwendende Kraft. Begründen Sie deren Notwendigkeit.
f) Nach einer bestimmten Zeit befindet sich die Leiterschleife vollständig im Magnetfeld. Treffen Sie eine Aussage über die Stärke des induzierten Stromes von diesem Augenblick an. Begründen Sie Ihre Aussage.

| Die magnetische Flussdichte kann auch auf anderem Wege gemessen werden: Dazu verlegt man das homogene Magnetfeld in den Innenraum eines Plattenkondensators mit dem Plattenabstand 3,0 cm. Die magnetischen Feldlinien verlaufen parallel zu den Plattenflächen. Senkrecht zu den magnetischen Feldlinien wird zwischen das Plattenpaar ein Gasstrom der Geschwindigkeit v = 9,4*103 m/s geblasen, der gleich viele einfach positiv geladene Kaliumionen (K+) und einfach negativ geladene Chloridionen (Cl-) enthält. |  |
| --- | --- |

g) Erklären Sie das Auftreten einer Spannung zwischen den Kondensatorplatten. Übertragen und vervollständigen Sie die Skizze und geben Sie die Polarität der Spannung an.
h) Begründen Sie, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die Spannung konstant bleibt.
i) Nach einer bestimmten Zeit misst man am Kondensator die konstante Spannung 33 V. Berechnen Sie die magnetische Flussdichte.
j) Berechnen Sie den zum Speichern der Ladung 2,1 nC bei der obengenannten Spannung notwendigen Flächeninhalt einer Kondensatorplatte. Arbeiten Sie mit rel = 1.


123. (Prüfung 1998)
In einer Black Box mit zwei elektrischen Anschlüssen befindet sich ein unbekanntes Bauelement. Experimentell soll die Art des in der Black Box enthaltenen Bauelements ermittelt werden. Zur Verfügung stehen Spannungsquellen (für Gleich- und Wechselspannung), Spannungs- und Stromstärke-Messgeräte und Verbindungsleiter.
Beschreiben Sie ausführlich, wie vorzugehen wäre, wenn in der Black Box
- eine Spule oder
- ein Thermistor (Heißleiter) oder
- ein Halbleiterdiode vermutet werden.
Begründen Sie Ihre Aussagen.


171. Angenommen: Von einem Kraftwerk aus soll eine elektrische Leistung von 440 MW über eine Kupferleitung mit einer Spannung von 220 V über eine Entfernung von 100 km übertragen werden. Aus wirtschaftlichen Gründen soll der Leistungsverlust in der Doppelleitung (hin und zurück) höchstens 10 % betragen. Welchen Durchmesser müsste der Draht der Doppelleitung haben? (Wer das Ergebnis hat, weiß dann natürlich sofort, warum elektrische Energie mit Hochspannung übertragen wird)


311.

Die Abbildung zeigt schematisch den Aufbau einer Vakuumröhre. Die Katode K ist ein Metallplättchen, das durch eine unmittelbar dahinter liegende Glühwendel geheizt wird. Die beiden quadratischen Ablenkplatten Pu und Po mit der Kantenlänge 4,0 cm sind so angeordnet, dass die kleine Öffnung in der Anode A genau in der Verlängerung der Mittelachse des Plattenpaares liegt. Der Plattenabstand beträgt 1,0 cm. Eine ebene Glasplatte mit Leuchtschicht bildet den Abschluss der Röhre.

a) Die Gleichspannung UA wird zunächst so angelegt, dass der Pluspol an A liegt. Bei UA = 200 V ist ohne Ablenkspannung am Ort M auf der Leuchtschicht ein Lichtpunkt zu erkennen. Bei diesem Wert von UA  kann die Anfangsgeschwindigkeit der Elektronen beim Verlassen von K vernachlässigt werden.

- Zeigen Sie, dass die Elektronen die Stelle M mit der Geschwindigkeit erreichen.

Nun wird eine konstante Gleichspannung Uy so an die Ablenkplatten angelegt, dass der Pluspol an der Platte Po liegt.

- Skizzieren Sie die Bahn der Elektronen von der Anode bis zum Leuchtschirm.
Beschreiben Sie für die einzelnen Abschnitte die Art der Bewegung.

Die vorderen Plattenränder haben den Abstand 14 cm von der Leuchtschicht.

- Wie weit ist der Leuchtpunkt von M entfernt, wenn Uy auf 20 V eingestellt ist?

Die Elektronen sollen trotz angelegter Ablenkspannung Uy = 20 V und positiver Platte Po im Zwischenraum nicht abgelenkt werden. Der Bereich zwischen den Platten wird dazu von einem Magnetfeld durchsetzt.

- Bestimmen Sie den Betrag und die Richtung der magnetischen Feldstärke B.

b) In einem neuen Versuch mit der Vakuumröhre  wird die Spannung UA nach Betrag und Polung verändert. Ein negativer Wert von UA bedeutet, dass der Minuspol an A liegt. Die Katode wird weiterhin durch die Glühwendel geheizt. Ein Messinstrument zeigt die Stromstärke IA an, die in Abhängigkeit von UA notiert wird.

| UA in V | -4,0 | -3,9 | -3,8 | -3,0 | -2,0 | 0,0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IA in µA | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 30 | 50 | 58 | 60 | 60 |

- Zeichnen Sie ein Diagramm für IA in Abhängigkeit von UA.

- Beschreiben Sie die verschiedenen Bereiche der Kurve im UA-IA-Diagramm.

- Was kann man für die Elektronen aus dem Verlauf der Kurve im Bereich, was im Bereich erschließen?

c) Die Katode wird nun nicht mehr geheizt. Wird K auf der A zugewandten Seite mit gelbem Natriumlicht der Wellenlänge 589 nm beleuchtet, so wird trotzdem ein Strom IA gemessen. Dieser geht erst dann auf den Wert 0A zurück, wenn die Spannung UA auf -1,0 V eingestellt wird.

- Wir groß ist die Ablöseenergie bei dieser Katode?

- Bei welcher Spannung UA geht IA gerade auf den Wert 0 A zurück, wenn zusätzlich zum gelben Natriumlicht auch blaues Licht der Wellenlänge 436 nm auf K trifft?

- Wie muss die Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes gewählt werden, damit bei dieser Katode ein Fotoeffekt festgestellt werden kann?

500.

In einem Fadenstrahlrohr bewegen sich Elektronen unter dem Einfluss eines Magnetfeldes auf einer Kreisbahn. Über eine Betrachtung der wirkenden Kräfte erhält man für die spezifische Ladung eines Elektrons die Gleichung

U ist die Beschleunigungsspannung, r der Radius der Kreisbahn und B die Stärke des Magnetfeldes.

U und B werden in einem Experiment so verändert, dass der Radius der Kreisbahn immer gleich bleibt. Welche der folgenden Diagramme stellen den Zusammenhang zwischen U und B richtig dar?

501.

In einem Fadenstrahlrohr bewegen sich Elektronen unter dem Einfluss eines Magnetfeldes auf einer Kreisbahn. Über eine Betrachtung der wirkenden Kräfte erhält man für die spezifische Ladung eines Elektrons die Gleichung

U ist die Beschleunigungsspannung, r der Radius der Kreisbahn und B die Stärke des Magnetfeldes.

Die Geschwindigkeit erhält das Elektron aus der Beschleunigungsspannung:

|  | a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r nimmt ab |  |  |  |  |  |
| r bleibt konstant |  |  |  |  |  |
| r nimmt zu |  |  |  |  |  |

Ordnen Sie zur Ankreuzen in der Tabelle die folgenden Aussagen den Angaben zum Radius zu.

a) wenn B und U verdoppelt werden

b) wenn v und B halbiert werden

c) wenn B abnimmt und v konstant bleibt

d) wenn U zunimmt und B konstant bleibt

e) wenn B zunimmt und U konstant bleibt.